OBSAH

1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA – OBECNÉ POŽADAVKY	1

1.1.	Identifikačních údajů objekt a technického a technologického zařízení	1

1.2.	Seznam vstupních podkladů:	2

1.3.	Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů	2

1.4.	Výjimky z norem a předpisů	2

1.5.	Návaznost na ostatní objekty	2

1.6.	Stavebně montážní postupy	2

1.7.	Výpočty a posouzení návrhu technického řešení	2

1.8.	Požadavky do další fáze přípravy a realizace	2

1.9.	Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.	3

2.	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	3

3.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	4

3.1.	Návěstidla	4

3.2.	Výhybky a výkolejky	4

3.3.	Prostředky pro zjišťování volnosti	4

3.4.	Přejezdy	4

3.5.	Kabelizace	4

3.6.	Umístění zařízení	4

3.7.	Napájení zařízení	5

3.8.	Provizorní zabezpečovací zařízení	5

3.9.	Demontáže	5

4.	POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	5

# TECHNICKÁ ZPRÁVA – OBECNÉ POŽADAVKY

# Identifikačních údajů objekt a technického a technologického zařízení

Název stavby:		Oprava kolejí a výhybek v žst. Bakov nad Jizerou

Specifikace stavby:		Veřejná dopravní (drážní) stavba liniového charakteru, stavba dráhy

Stupeň dokumentace:		DSP (dokumentace pro stavební povolení)

Dílčí část – objekt (SO/PS):	PS 10-10-01 Staniční zabezpečovací zařízení

Charakter dílčí části:		Trvalá stavba

Katastrální území:		Zvířetice

Místo stavby dílčí části:		ŽST Bakov nad Jizerou

Oblastní ředitelství:		Praha

Součástí sítě TEN-T:		ne

Číslo trati:		080, 070

TUDU:		0901

Traťová třída zatížení:		C2, C3

Trakční soustava:		ne

Údaje o stavebníkovi:

Stavebník / investor:		Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234

Zástupce investora:		Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace:

Hlavní projektant stavby:	N+N - Konstrukce a dopravní stavby

Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215

412 01 Litoměřice

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS):	KTA technika, s.r.o.

Klatovská 863/100

301 00 Plzeň

# Seznam vstupních podkladů:

- Zadávací dokumentace (11/2021)

- Geodetické a mapové podklady Správy železniční geodézie (01/2022)

- Vyjádření správců inženýrských sítí a o jejich existenci (01/2022)

- Výpis z katastru nemovitostí

- Platné normy, předpisy, vyhlášky a směrnice (2022)

- Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/60/ES

# Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů

Účelem stavby je rekonstrukce stávajících výhybek č.  20, 22, 23ab, 24 a 25 v ŽST Bakov nad Jizerou.

# Výjimky z norem a předpisů

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími.

# Návaznost na ostatní objekty

SO 10-10-01 Železniční svršek a spodek

# Stavebně montážní postupy

Při provádění výstavby se doporučuje následující postup stavebních prací:

1. demontáže stávajícího zabezpečovacího zařízení

2. rekonstrukce stávajících výhybek a úprava GPK

3. osazení demontovaného zabezpečovacího zařízení

4. přepojení, provedení oživení, přezkoušení a aktivace zařízení

# Výpočty a posouzení návrhu technického řešení

Výpočet spotřeby zabezpečovacího zařízení není v rámci této stavby uvažován. Jedná se o stávající zabezpečovací zařízení, které bude demontováno z důvodu rekonstrukce stávajících výhybek a úpravy GPK. Po rekonstrukci stávajících výhybek a úpravě GPK bude demontované zabezpečovací zařízení přepojeno a osazeno zpět na původní místo.

# Požadavky do další fáze přípravy a realizace

V rámci realizace stavby bude zpracována dokumentace skutečného provedení stavby.

# Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.

TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení – Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

TNŽ 34 5542 ed.2 Značky pro situační schémata železničních zabezpečovacích zařízení

Směrnice generálního č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah

SŽDC T 100 Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení

# POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Drážní doprava na trati Praha Vysočany - Turnov je organizována a řízena dle předpisu SŽDC (ČD) D1. Železniční stanice Bakov nad Jizerou je vybavena elektromechanickým staničním zabezpečovacím zařízením I. kategorie s hradlovým závěrem vlakových cest. Vjezdová návěstidla L, S a BS včetně předvěstí a odjezdová návěstidla S1, S2-S4, S3-13, L1-4 a L3-13 jsou světelná a jsou rozmístěna na zábrzdnou vzdálenost 700m. Stávající výhybky jsou obsluhované ručně a část výhybek je osazena výměnovými zámky. Boční ochranu z manipulačních kolejí tvoří ručně stavěné uzamykatelné výkolejky. Klíče jsou drženy v ústředním zámku na stanovišti St.1 a St.2. Ve směru Mladá Boleslav - Debř je v km 81,713 umístěno stanoviště St.1 a ve směru Bělá pod Bezdězem/Mnichovo Hradiště je v km 82,376 umístěno stanoviště St.2.

Dopravní program:

- koleje č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 jsou dopravní

- koleje č. 6a, 8 a 10 jsou manipulační

V mezistaničním úseku Mladá Boleslav-Debř - Bakov nad Jizerou a Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem je v současné době traťové zabezpečovací zařízení III. kategorie typ AHP-03.

V mezistaničním úseku Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště není v současné době žádné traťové zabezpečovací zařízení. Jízdy vlaků jsou do odbočky Záluží zabezpečovány pomocí telefonického dorozumívání, dále je pak RPB.

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

V rámci stavby tohoto provozního souboru dojde z důvodu rekonstrukce stávajících výhybek a úpravy GPK k demontáži a opětovné montáži stávajících výměnových zámků na stávajících výhybkách č. 19, 20, 22, 23ab, 24 a 25. Tyto výhybky budou vyměněny za výhybky stejných parametrů s tím, že dojde pouze k výměně dřevěných pražců za betonové. Rekonstruované výhybky budou opatřeny stávajícími výměnovými zámky jejichž klíče jsou drženy v ústředním zámku na stanovišti St.2 v km 82,376. V rámci této stavby nedojde k úpravám konfigurace kolejiště.

Dále v rámci stavby tohoto provozního souboru dojde z důvodu úpravy GPK za stávajícími výhybkami č. 24 a 25 k demontáži lanových propojek kolejového obvodu (úsek 1KO) a k demontáži čidla počítače náprav JPB1 v km 0,627. Veškeré demontované zabezpečovací zařízení bude po rekonstrukci výhybek a úpravě GPK opětovně využito a namontováno zpět. Po opětovné montáži bude před uvedením do provozu provedeno přezkoušení a případná regulace zabezpečovacího zařízení.

V rámci stavby není předpokládáno s přeložkami stávajících kabelů SŽ, s.o. ani jiných správců z důvodu, že nedojde k zásahu do železničního spodku.

# Návěstidla

V rámci této stavby nejsou návěstidla řešena. Vjezdová návěstidla L, S a BS včetně předvěstí a odjezdová návěstidla S1, S2-S4, S3-13, L1-4 a L3-13 zůstanou stávající.

# Výhybky a výkolejky

V rámci souvisejícího „SO 10-10-01 Železniční svršek a spodek“ dojde k rekonstrukci stávajících výhybek č.  20, 22, 23ab, 24 a 25 včetně úpravy GPK. Tyto výhybky budou vyměněny za výhybky stejných parametrů s tím, že dojde pouze k výměně dřevěných pražců za betonové. Rekonstruované výhybky budou opatřeny stávajícími výměnovými zámky jejichž klíče jsou drženy v ústředním zámku na stanovišti St.2 v km 82,376.

V rámci této stavby nedojde k úpravám konfigurace kolejiště.

Výkolejky zůstanou stávající.

# Prostředky pro zjišťování volnosti

V rámci této stavby nejsou prostředky pro zjišťováno volnosti řešeny.

# Přejezdy

V obvodu ŽST Bakov nad Jizerou se v současné době nenachází staniční přejezdy.

# Kabelizace

V rámci této stavby není kabelizace řešena, a to ani formou případných překládek stávajících kabelů SŽ, s.o. ani jiných správců z důvodu, že nedojde k zásahu do železničního spodku. Z tohoto důvodu se nepředpokládá s kolizemi navržených stavebních úprav a stávajících kabelových tras.

# Umístění zařízení

V rámci této stavby nedochází k budování nového staničního zabezpečovací zařízení ani k jeho případnému rozšíření. Umístění zařízení zůstává stávající.

# Napájení zařízení

Výpočet spotřeby zabezpečovacího zařízení není v rámci této stavby uvažován. Jedná se o stávající zabezpečovací zařízení, které bude demontováno z důvodu rekonstrukce stávajících výhybek a úpravy GPK. Po rekonstrukci stávajících výhybek a úpravě GPK bude demontované zabezpečovací zařízení přepojeno a osazeno zpět na původní místo.

# Provizorní zabezpečovací zařízení

S ohledem na rozsah prováděných prací se s budováním provizorního zabezpečovacího zařízení v rámci této stavby neuvažuje. Veškeré práce na zabezpečovacím zařízení budou provedeny v rámci kolejové výluky. Po skončení kolejové výluky již musí být veškeré zabezpečovací zařízení přepojené, přezkoušené a aktivované.

# Demontáže

V rámci tohoto provozního souboru dojde z důvodu rekonstrukce stávajících výhybek a úpravy GPK k demontáži a opětovné montáži stávajících výměnových zámků na stávajících výhybkách č. 19, 20, 22, 23ab, 24 a 25. Zároveň dojde z důvodu úpravy GPK za stávajícími výhybkami č. 24 a 25 k demontáži lanových propojek kolejového obvodu (úsek 1KO) a k demontáži čidla počítače náprav JPB1 v km 0,627. Veškeré demontované zabezpečovací zařízení bude po rekonstrukci výhybek a úpravě GPK opětovně využito a namontováno zpět.

# POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné dodržovat veškeré platné zákony a předpisy. Zejména se jedná o Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizace – SŽ Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní organizace – SŽ Bp2, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace – SŽ Bp3 a Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy – SŽ Zam1. Jednou ze základních povinností účastníků výstavby je dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající se BOZP. Na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky je nutné dodržovat NV č. 362/2005 Sb.

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti provozovaných kolejí. Proto je nutno dbát především na :

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP

- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami

- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami

- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem

- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení

Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem a koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí a proto je nutné před zahájením prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto zařízení pro práce v jejich blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“, přizpůsobit technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit dozor nad prováděním prací.

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.