Obsah:

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2	VSTUPNÍ PODKLADY	3

3	ODCHYLKY OD PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ	3

4	STÁVAJÍCÍ STAV	4

5	NAVRŽENÝ STAV	6

6	VYZÍSKANÝ MATERIÁL	7

7	ZAMĚŘENÍ A VYTÝČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU	8

8	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	9

9	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	10

10	SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ	11

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: 	Oprava kolejí a výhybek v žst. Bakov nad Jizerou

Dokumentace:	V rozsahu pro stavební povolení

Datum zpracování:	01/2022

Termín realizace:	předpoklad 2023

Místo stavby:	Bakov nad Jizerou

Poloha:	km 81,613 – 82,402

Kraj:	Středočeský (CZ0207)

Okres:	Mladá Boleslav (CZ020)

Katastrální území:	Zvířetice [794015]

Obec:			Bakov nad Jizerou [535427]

Pozemek stavby:	p.č. 510/23, 511/1

Objednatel: 		Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

zastoupená:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

HIS:			Bohumil Zimola

Zhotovitel PD:	N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

HIP:			Ing. Vojtěch Rygál, číslo v seznamu ČKAIT 0402488

Projektant: 		Ing. Vojtěch Rygál, číslo v seznamu ČKAIT 0402488

Podzhotovitel PD:	KTA Technika s.r.o.

Klatovská 100, 301 00 Plzeň

IČO: 62618911, DIČ: CZ62618911

Projektant:		Ing. Irena Hrnčířová, číslo v seznamu ČKAIT 0200719

# VSTUPNÍ PODKLADY

- Místní šetření a fotodokumentace (07.01.2022)

- Zadávací dokumentace (11/2021)

- Geodetické a mapové podklady Správy železniční geodézie (01/2022)

- Vyjádření správců inženýrských sítí a o jejich existenci (01/2022)

- Výpis z katastru nemovitostí

- Platné normy, předpisy, vyhlášky a směrnice (2022)

- Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/60/ES

# ODCHYLKY OD PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

V rámci projektu není uvažováno s žádným odchylným řešením.

# STÁVAJÍCÍ STAV

Stavba se nachází v obvodu ŽST Bakov nad Jizerou v km 82,2 – 82,6 na trati č. 070, resp. v km 0,5 – 0,8 na trati č. 080. Stávající stav tvoří kolejové zhlaví s poměrovými výhybkami 1:9-190, DKS 1:9 a křižovatkovou výhybkou 1:9-190.

Železniční svršek výhybek tvoří kolejnice S49 na dřevěných pražcích. Navazující úseky záhlaví jsou pak na betonových pražcích SB6 s tuhým upevněním. Kolej je stykovaná. Kolejnice vykazují deformační vady mechanickým opotřebením a místy lokální vady.

Stávající systém odvodnění je tvořen otevřeným příkopem vlevo ve směru staničení, který je sveden do propustku v km 0,688.

Stávající sestava výhybek určená k rekonstrukci:

v.č. 20 – S49 1:9-190

v.č. 22 – S49 1:9-190

v.č. 23ab – C49 1:9-190

v.č. 24 – S49 1:9-190

v.č. 25 – S49 1:9-190

křížení 901 – DKS49 – 1:9-190

Výřez plánku ŽST Bakov nad Jizerou:

# NAVRŽENÝ STAV

V ŽST Bakov nad Jizerou dojde k rekonstrukci výše uvedených výhybek vč. přípojů následovně:

v.č. 20 – Obl-o-49-1:9-190(429,100/341,466)-L,p,HZ,d

v.č. 22 – J49-1:9-190-zl-L,p,ČZ,b-komb.

v.č. 23ab – C49-1:9-190-zl-l,ČZ,b-komb.

v.č. 24 – J49-1:9-190-zl-L,p,ČZ,b-komb.

v.č. 25 – J49-1:9-190-zl-L,p,ČZ,b-komb.

křížení 901 - DKS49-1:9-b-4,75m

Veškeré přípoje budou realizovány z betonových výhybkových pražců. Zhotovení kladecího plánu stanoví výrobce betonových výhybek.

POZOR: VŠECHNY NOVÉ VÝHYBKY RUČNĚ STAVĚNÉ.

Součástí rekonstrukce je výměna kameniva KL fr. 31,5/63 BI. Kolejový rošt bude svařen do BK. Zhotovitel zajistí zpracování svařovací mapy a schválení OŘ. Nové LISy budou vloženy do stejného staničení stejně tak čítače náprav.

V km 0,625 (ZV v.č. 24) směrem do trati do km 0,670 bude provedena výměna KL a výměna dřevěných pražců za betonové.

Vlevo ve směru staničení proběhne reprofilace příkopu od km 0,575 s podélným sklonem 4,34‰ do přilehlého propustku v km 0,688. Na reprofilovaný příkop bude provedeno 7ks odvodňovacích žeber po 10 m vyplněná štěrkem fr. 31,5/63. Šírka žeber je navržena 80 cm. Jedná se pouze o rekonstrukci žel. svršku, železniční spodek není v této akci řešen.

V prostoru staveniště bude vykáceno veškeré křoví po obou stranách kolejí vč. klínu. Jedná se o prostor situovaný cca v km 0,500 – 0,700. V okolí rekonstruovaných výhybek dojde k obnově drážních stezek dle situace.

Staničení je navrženo dle: „Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG ve správě ÚnL ŽST Bakov nad Jizerou km 81,615 – 82,576 a km 0,561 – 0,663 TÚ 0901 a TÚ 1101.“

# VYZÍSKANÝ MATERIÁL

Nakládání s vyzískaným materiálem upravuje směrnice SŽDC SM 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem, která bude v průběhu realizace dodržena.

Demontáž svršku bude prováděna trháním do kolejových polí s odvozem na demontážní základnu v rozsahu navržené rekonstrukce koleje a výhybek. Vyzískaný materiál bude zdemontován do součástí a vytříděn na místě demontážní základny. Materiál k dalšímu využití bude dopraven a uložen dle dispozic OŘ a zde protokolárně předán ST, OŘ Praha. Materiál s potenciálem pro další využití je: kolejnice, pražce, kolejové lože. Nevyužitelný materiál bude odvezen ke skládkování a uložen v souladu se zákonem o odpadech.

Materiál stávajícího kolejového lože, je podle zákona č. 541/2020 sb. a vyhláškou MŽP 294/2005 Sb. zatříděn jako odpad ostatní pod katalogovým číslem 17 05 08 (nekontaminovaný).

# ZAMĚŘENÍ A VYTÝČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU

Zpracovaná projektová dokumentace je navržena v souřadném systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). Pro celý rekonstruovaný úsek je zavedeno nové jednotné staničení, které je proloženo osou koleje. Definiční staničení koleje je vztaženo k „Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG ve správě ÚnL ŽST Bakov nad Jizerou km 81,615 – 82,576 a km 0,561 – 0,663 TÚ 0901 a TÚ 1101.“ Údaje o výškových a polohových bodech pro napojení a vytýčení celé stavby jsou součástí geodetické části dokumentace a nejsou popisovány a uváděny v jednotlivých výkresech stavebních objektů.

Vytyčení je předpokládáno pro všechny stavební a provozní soubory. Rozsah vytyčování určí zhotovitel dle zvolené technologie a postupu prací. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení.

# INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Navrhovanou polohou kolejiště a nástupiště procházejí stávající inženýrské sítě, jejichž orientační poloha je zakreslena v situačních výkresech a příčných řezech. Před realizací stavebních prací je nutné vyžádat si u jejich správců vytyčení přesné polohy. Projekt nepředpokládá realizaci přeložek sítí.

Jedná se o ochranná pásma sítí následujících vlastníků:

- Správa železnic – SSZT

- Správa železnic – SEE

- CETIN a.s.

- VaK Mladá Boleslav a.s.

- ČD – Telematika a.s

Seznam a vyjádření správců sítí je součástí dokladové části této dokumentace. Podmínky popsané v jednotlivých vyjádřeních je nutné respektovat.

Při změně polohy zařízení, z níž vyplývá nutnost upravit průběh stávajícího ochranného pásma – a to v obecné rovině, platné pro všechny typy ochranných pásem – bude takto aktualizovaný průběh stanoven na základě upravené a geodeticky fixované polohy dotčeného zařízení po dokončení realizace stavby. Obdobně platí i u nových sítí (především se jedná o osvětlení nástupiště).

# BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Stavba bude během provádění veřejnosti nepřístupná. Po dokončení stavby budou všechny veřejnosti nepřístupné prostory opatřeny příslušnými zákazovými tabulkami. Dodržování vyhlášek, norem a předpisů upravujících pracovní postupy během výstavby tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce, je plně v kompetenci a odpovědnosti zhotovitele stavebních prací. Prostor staveniště bude po celou dobu stavby označen a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.

# SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

- ČSN 73 6301		Projektování železničních drah

- ČSN 73 6310		Navrhování železničních stanic

- ČSN 73 6320		Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách 				regionálních a vlečkách normálního rozchodu

- ČSN 73 6360-1		Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních				drah a její prostorová poloha. Část 1: Projektování

- ČSN EN 13450		Kamenivo pro kolejové lože

- SŽDC S3			Železniční svršek

- SŽDC SR 103/1(S) 	Služební rukověť. Seznam soupisů materiálu pro 					železniční svršek

- SŽDC SR 103/3 (S)	Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek.

- SŽDC SM 42	Hospodaření s vyzískaným materiálem

- Technické kvalitativní podmínky staveb

- Vzorové listy železničního spodku SŽDC Ž 1-10 včetně všech změn

- Zákony České republiky v platném znění

Vypracoval: Ing. Vojtěch Rygál

V Litoměřicích 01/2022