Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    Oprava výhybek v žst. Bakov nad Jizerou

Trať podle JŘ:	070 – Praha – Turnov; 063 – Odbočka Zálučí – Dolní Bousov

TU:	Praha  – Turnov

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Bakov nad Jizerou jsou ve výhybkách a traťové koleji Zálučí - Kněžmost vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nevyhovující nástupiště.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 01

V žst. Bakov nad Jizerou na v.č. 20 (S49 1:9-190) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- odstranění stávajícího KL

- zřízení nového KL

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce

- v.č. 20 demontáž výhybky na uložišti – montáž nové výhybky na dřevěných pražcích v ose koleje (dodá firma)

- demontáž – montáž hákového závěru

- dělení kolejnic kyslíkem soustavy tv. S49 nebo T

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

V žst. Bakov nad Jizerou na v.č. 22, 24, 25  (J49 1:9-190) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- odstranění stávajícího KL

- zřízení nového KL

- oprava stezky strojně a doplnění štěrkodrtí mezi v.č. 24 a 25

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce

- v.č. 22, 24, 25 demontáž výhybky na uložišti – montáž nové výhybky na betonových pražcích v ose koleje (dodá firma)

- demontáž hákového závěru – montáž čelisťového závěru

- dělení kolejnic kyslíkem soustavy tv. S49 nebo T

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna LISŮ tv. S49 (2×6m ZV v.č. 25 dodá TO)

- vrtání kolejnic otvor průměru přes 10 do 23mm pro nové lanové propojky (dodá firma)

V žst. Bakov nad Jizerou na v.č. 23AB  (C49 1:9-190) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- odstranění stávajícího KL

- zřízení nového KL

- oprava stezky strojně a doplnění štěrkodrtí mezi v.č. 22 a 23AB

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce

- v.č. 23AB demontáž výhybky na uložišti – montáž nové výhybky na betonových pražcích v ose koleje (dodá firma)

- demontáž hákového závěru – montáž čelisťového závěru

- dělení kolejnic kyslíkem soustavy tv. S49 nebo T

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

V žst. Bakov nad Jizerou na v.č. 901  (DKS 49 1:9-190) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- odstranění stávajícího KL

- zřízení nového KL

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce

- v.č. 901 demontáž výhybky na uložišti – montáž nové výhybky na betonových pražcích v ose koleje (dodá firma)

- dělení kolejnic kyslíkem soustavy tv. S49 nebo T

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

V žst. Bakov nad Jizerou v 1. a 3.SK zhotovitel provede

- vyřezání křovin v místě příkopu a v místě rozvětvení

- svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu u 3.SK

- čištění příkopů u 3.SK

- oprava stezky strojně a doplnění štěrkodrtí

- výměna pražce malou těžící mechanizací ve 3.SK pražce vystrojené SB 8 (41ks dodá firma)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože v koleji

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože v koleji

- hloubení rýh – odvodňovací štěrkové žebro

- zřízení odvodňovacího štěrkového žebra

SO 02

V žst. Zálučí na v.č. 1  (J49 1:9-300) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- souvislá výměna KL se snesením KR výhybky

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce

- v.č. 1 demontáž výhybky na uložišti – montáž nové výhybky na betonových pražcích v ose koleje (dodá firma)

- dělení kolejnic kyslíkem soustavy tv. S49 nebo T

- demontáž hákového závěru – montáž čelisťového závěru

- svary termitové tv. S49

- výměna LISŮ tv. S49 (2×3,6m ZV v.č. 1 a 2×3,6m KV - Kněžmost dodá TO)

V traťové koleji v úseku Zálučí – Mnichovo Hradiště v km 84,473 – 84,500 a Zálučí – Kněžmost v km 37,070 – 37,380 zhotovitel provede

- vysečení travního porostu

- vyřezání křovin

- čištění příkopů v km Lp – 37,070-37,100; Pp 37,070-37,200

- souvislá výměna KL bez snesení KR v km 84,473-84,500; 37,070-37,380

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože kamenivem v koleji

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné

- montáž kolejového roštu v ose nové pražce betonové vystrojené B91S/2 včetně kompletů v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu (dodá firma) v km 37,070-37,380 a nové pražce betonové vystrojené SB 8 (dodá firma), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 120 m (dodá firma) v km 84,473-84,500

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- svary termitové tv.S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- montáž nové pražcové kotvy B91 (dodá firma) v km 37,070-37,380

- těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v km: 37,195 Lp+Pp; 37,075-37100 Lp+Pp; 37,350 Lp+Pp

- vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23mm

- bourání drobných staveb železničního spodku v km 37,230 Pp

- demontáž – montáž přímého ukolejnění

- demontáž – montáž lanového propojení

SO 03

Přeprava mechanizace

SO 04

VON

Ostatní

Výzisk z výměny kolejového lože, čištění příkopů, plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Mladá Boleslav Debř.

4.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽG Praha:+420 728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Majzlíka projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace pro vyhotovení DSPS tj. zakreslení nového stavu do původní mapy a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : +420 728 361 005

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce staničních kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc duben:

03.04. – 22.04.2023 (20 dní)

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.