OBSAH

1.	Identifikace projektu	- 2 -

1.1.	Úvod	- 2 -

1.2.	Cíle projektu	- 2 -

1.3.	Identifikace variant	- 3 -

1.4.	Definice globálních parametrů	- 4 -

Diskontní sazby	- 4 -

Cenová úroveň	- 4 -

Doba hodnocení	- 5 -

1.5.	Investiční náklady a zůstatková hodnota	- 5 -

Investiční náklady	- 5 -

Stavební náklady a zůstatková hodnota	- 5 -

2.	Finanční analýza	- 7 -

2.1.	Finanční příjmy	- 7 -

Příjmy z poplatku za dopravní cestu	- 7 -

Příjmy z prodeje kapacity železniční dopravní cesty	- 7 -

Dodatečné příjmy	- 8 -

2.2.	Náklady na řízení dopravy	- 8 -

2.3.	Náklady na údržbu a opravu infrastruktury	- 9 -

Stav bez projektu	- 9 -

Údržba	- 9 -

Opravy	- 9 -

Varianty s projektem	- 12 -

Údržba	- 12 -

Opravy	- 12 -

2.4.	Shrnutí výsledků finanční analýzy	- 13 -

Finanční struktura variant	- 14 -

Finanční udržitelnost	- 14 -

3.	Ekonomická analýza	- 22 -

3.1.	Fiskální úpravy	- 22 -

3.2.	Přínosy z úspory času	- 23 -

Osobní doprava	- 23 -

Nákladní doprava	- 25 -

3.3.	Přínosy ze zvýšení bezpečnosti v železniční dopravě	- 26 -

3.4.	Přínosy vnějších účinků způsobených převedením dopravy	- 27 -

3.5.	Ostatní přínosy	- 29 -

Úspora času v automobilové dopravě	- 29 -

Úspora nákladů na pohonné hmoty v automobilové dopravě	- 29 -

Prodloužení doby čekání na přejezdech	- 29 -

Přínosy z úspor v silniční dopravě	- 29 -

3.6.	Náklady na provoz vlaků	- 32 -

3.7.	Shrnutí výsledků ekonomické analýzy	- 33 -

4.	Hodnocení rizik	- 42 -

4.1.	Identifikace rizik	- 42 -

4.2.	Analýza citlivosti	- 42 -

Stanovení kritických proměnných	- 42 -

Citlivost ukazatelů ekonomické efektivnosti k investičním nákladům	- 43 -

Citlivost ukazatelů ekonomické efektivnosti k přepravním výkonům osobní dopravy	- 43 -

4.3.	Analýza rizik	- 44 -

Kvantitativní analýza	- 44 -

Kritické proměnné a pravděpodobnostní rozdělení	- 44 -

Výpočet pravděpodobnostních hodnot jednotlivých ukazatelů	- 45 -

Analýza vnějších vlivů pomocí Gaussova normálního rozdělení	- 46 -

Kvalitativní analýza	- 47 -

Míra rizika	- 47 -

Vyhodnocení míry rizika	- 48 -

4.4.	Shrnutí výsledků analýzy rizik	- 51 -

5.	Přílohy	- 52 -

# Identifikace projektu

Ekonomické hodnocení je zpracováno jakou součást Studie proveditelnosti stavby „Modernizace trati Brno – Přerov“. Stavba byla hodnocena metodou analýzy nákladů a přínosů, neboli CBA (Cost-benefit analysis). Metoda CBA je používána pro hodnocení rozličných projektů, zejména pak projektů financovaných z veřejných zdrojů. Důvodem je její variabilita a schopnost do analýz započítat i širokou škálu celospolečenských přínosů/nákladů investic. Metoda CBA analyzuje rozdíly, které vzniknou realizací projektu, popř. jednotlivých variant projektu oproti stavu, kdy se projekt nerealizuje. Z tohoto důvodu je důležitou součástí ekonomického hodnocení správná definice posuzovaných scénářů, tedy stavu s projektem a stavu bez projektu.

V případě investic do železniční infrastruktury, kdy investorem je stát, respektive SŽDC, s.o. metoda CBA analyzuje nejen přínos investice pro samotného investora, ale také přínos pro dopravce, cestující, obyvatele v okolí železniční dopravní cesty a v neposlední řadě pro životní prostředí. Tyto přínosy mohou být jak kladné, tak i záporné a jsou vyjádřeny pomocí peněžních toků v rámci finanční a ekonomické analýzy. Konstrukce jednotlivých peněžních toků je metodicky zpracována v intencích Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury, uveřejněných ve Věstníku dopravy č.11/2013 dne 22.5.2013 (dále jen Prováděcí pokyny).

## Úvod

Základním cílem posuzované stavby je dosáhnout moderního kapacitního a bezpečného železničního napojení Brna východním směrem do Přerova, Ostravy, Olomouce a Zlína. Stávající napojení je umožněno v úseku Brno hl.n. – Blažovice dvoukolejnou železniční tratí č. 340 (dle TTP č. 318 B) Veselí nad Moravou – Brno, v úseku Blažovice – Holubice jednokolejnou tratí dle TTP č. 315 D a v úseku Holubice – Přerov jednokolejnou tratí č. 300 (dle TTP č. 315 A a 305 G).

Celková délka trati mezi žst. Přerov (vj. náv. VS v km 87,585) a Odb. Brno Černovice (vj. náv. 1VL v km 2,950) činí 75,167 km. Dle porady z 31.1.2014 však tato studie proveditelnosti neřeší úsek Odb. Brno Černovice – Ponětovice (nová km 12,006 – 21,000). Tento úsek je nově součástí Železničního uzlu Brno (ŽUB), jehož realizace se předpokládá do r. 2025. Stávající rychlost se na trati pohybuje v rozmezí 80 – 100 km/h s mnoha místními omezeními rychlosti.

Po dokončení modernizace II. tranzitního koridoru v úseku Přerov – Ostrava stoupla výrazně intenzita dálkové železniční dopravy na rameni Brno – Ostrava a v současné době jednokolejná trať neumožňuje provozování regionální osobní dopravy s jízdními dobami, které by byly konkurenceschopné vůči silniční dopravě. Stávající trať je z pohledu infrastruktury (vyjma trakčního vedení) již výrazně za hranicí své životnosti a i tato skutečnost snižuje její užitnou hodnotu. Nedostatky trati lze tedy shrnout takto:

- Výrazná nedostatečná provozní kapacita a to především v jednokolejném úseku Blažovice – Nezamyslice. Z těchto důvodů není v současné době provozována v úseku Brno – Vyškov regionální doprava.

- Železniční infrastruktura (vyjma trakčního vedení) je výrazně za hranicí životnosti a všeobecně zastaralá. Náhradní díly již nejsou k dispozici a ani se nevyrábějí.

- Infrastruktura neodpovídá dnešním standardům.

- Směrové poměry na trati neumožňují zvýšení traťové rychlosti.

- Dopravny a zastávky jsou v mnoha případech ve větší vzdálenosti než 500 m od přirozeného středu obcí a tímto prodlužují docházkovou vzdálenost cestujících a tedy i atraktivitu spojení.

- Stávající nástupiště jsou převážně sypaná s úrovňovým přístupem a neumožňují tedy nástup a výstup osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

- Silniční doprava především díky paralelní dálnici D1 velmi výrazně konkuruje železniční dopravě.

## Cíle projektu

Modernizace trati tedy musí mít (kromě odstranění shora uvedeného) za cíl také:

- Zvýšení propustnosti tratě

- Optimální využití tratě pro osobní i nákladní dopravu

- Vhodnější obsluha území se zařazením do IDS JmK (rovnoměrné rozložení dopraven a přesun nástupních bodů blíže k zástavbě)

- Dosažení technických parametrů pro danou kategorii tratě, především TSI

- Výrazné zlepšení dopravní nabídky (tj. rozsah a časová poloha, zkrácení jízdních dob, taktový provoz)

- Zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (tj. peronizace, odstranění úrovňových křížení s pozemními komunikacemi, nasazení zabezpečovacího zařízení 3. kategorie, příp. ETCS, zavedení informačního systému a dálkového řízení železniční infrastruktury)

- Dosažení systémových jízdních dob

Stavba Modernizace trati Brno - Přerov je jednou z nejdůležitějších dopravních staveb nejen na území Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje, ale i v rámci České republiky a Evropy. Umožňuje totiž výrazné zkvalitnění dálkové i příměstské železniční dopravy. Trať Brno – Přerov je zařazena v rámci EU do základní (jádrové) sítě TEN-T pro osobní železniční dopravu.

## Identifikace variant

Varianta O2+

Varianta uvažuje s investičními opatřeními pro maximalizaci traťové rychlosti s lokálními přeložkami trati až do hodnoty vmax = 160 km/h. Dále uvažuje s odstraněním většiny propadů rychlosti na méně než 100 – 120 km/h a zdvoukolejněním trati.

CIN = 21 939 935 tis. (z toho 1 825 407 tis. Kč rezerva)

Doba výstavby: 2018-2027

Varianta M1

Varianta uvažuje s investičními opatřeními pro dosažení souvislé traťové rychlosti vmax = 160 km/h a úplným zdvoukolejněním trati.

CIN = 33 528 483 tis. Kč (z toho 2 784 189 tis. Kč rezerva)

Doba výstavby: 2018-2027

Varianta M2

Varianta uvažuje s investičními opatřeními pro dosažení souvislé traťové rychlosti vmax = 200 km/h a úplným zdvoukolejněním trati.

CIN = 35 405 230 tis. Kč  (z toho 2 943 615 tis. Kč rezerva)

Doba výstavby: 2018-2025

Varianta K3

Varianta shodná s variantou M2 (investiční opatření pro dosažení souvislé traťové rychlosti vmax = 200 km/h a úplným zdvoukolejnění trati), pouze pro snížení investiční náročnosti je mezi obcemi Vyškov na Moravě – Křižanovice u Vyškova využito stávající železniční těleso, které díky zástavbě umožňuje návrh vedení trati pouze na vmax = 105 km/h. Vzhledem k tomu, že ve Vyškově všechny vlaky (z obou směrů) zastavují (kromě Ex 30), má tato skutečnost minimální vliv na celkový efekt provozu.

CIN = 32 476 668  tis. Kč (z toho 2 696 470 tis. Kč rezerva)

Doba výstavby: 2018-2025

Varianta S5

Varianta uvažuje kombinaci variant N1 a M2. V úseku Brno – Vyškov na Moravě je uvažována varianta N1, v úseku Vyškov na Moravě – Přerov varianta M2. Tato varianta může v budoucnu suplovat VRT v úseku Vyškov – Přerov. V úseku Brno – Vyškov na Moravě bude sice trať VRT navržena pro vmax = 350 km/h, ale do r. 2040 bude provozovaná jen s vmax = 200 km/h. Bude však již připravena jako propoj pro VRT Praha – Brno a Přerov – Bohumín.

CIN = 46 649 513 tis. Kč (z toho 3 860 674 tis. Kč rezerva)

Doba výstavby: 2018-2029

Varianta N1

Varianta uvažuje výstavbu dvoukolejné vysokorychlostní trati ve stopě dle Koordinační studie VRT (IKP CE, 2003) a optimalizaci stávající tratě dle varianty O1, která uvažuje s uvedením trati do normového stavu a s maximalizací traťové rychlosti na stávajícím tělese dráhy až do hodnoty vmax = 160 km/h, tedy s její optimalizací v ose.. Optimalizovaná část trati bude až na úsek Vyškov – Kojetín jednokolejná.

CIN = 68 017 326 tis. Kč (z toho 5 626 837 tis. Kč rezerva)

Doba výstavby: 2018-2029

Varianta N2

Varianta uvažuje výstavbu dvoukolejné vysokorychlostní trati v přibližném souběhu s dálnicí D1 (Blažovice – Kojetín), dále navazující na uvažovaný obchvat žst. Přerov dle Zásad územního rozvoje kraje a optimalizaci stávající tratě dle varianty O1. V úseku Ponětovice – Vyškov bude optimalizovaná trať jednokolejná a ve zbývající části dvoukolejná.

CIN = 52 488 417 tis. Kč (z toho 4 721 923 tis. Kč rezerva)

Doba výstavby: 2018-2030

Rozložení investičních nákladů všech variant v čase je uvedeno v příloze č.1 ekonomického hodnocení.

Varianta bez projektu

Vzhledem k tomu, že je řešená trať Brno - Přerov součástí sítě TEN-T, nepředpokládá se ve stavu bez projektu zásadní zhoršení technického stavu, ale dlouhodobé udržení zhruba současných parametrů tratě. Údržbové práce v tomto případě zajišťují pravidelnou péči o stavební objekty a provozní soubory, zpomalují jejich fyzické opotřebení a zajišťují jejich provozuschopnost a bezpečnost. Údržba sama o sobě je pro dlouhodobé udržení provozu při zachování stávajících parametrů nedostatečná, proto bude v rámci oprav docházet k postupné výměně všech částí infrastruktury. Náklady na tyto opravy jsou neinvestičního charakteru a budou provedeny v souladu se současně platnými normami a předpisy.

V rámci Studie proveditelnosti byl tedy zkonstruován stav, který nepředpokládá žádné investiční náklady na dotčené trati a v rámci hodnoceného období zde dochází pouze k údržbě a opravám jednotlivých dožitých zařízení a objektů.

## Definice globálních parametrů

### Diskontní sazby

Výši diskontní sazby udávají metodické pokyny a její hodnota pro finanční analýzu je 5%, pro ekonomickou analýzu je to 5,5%. Diskontní hodnota nám prostřednictvím finanční metody diskontování umožňuje porovnávat finanční toky projektu v různých časových obdobích a mimo jiné nám udává minimální požadovanou míru výnosnosti posuzované investice.

### Cenová úroveň

Ekonomické hodnocení je spočítáno za využití tzv. stálých (reálných) cen, tedy cen v cenové úrovni jednoho konkrétní roku, nezávisle na referenčním roku období. Výsledné ceny tedy zanedbávají inflaci v průběhu referenčního období.

Výchozí cenová úroveň (CÚ) je stanovena podle prvního roku hodnotícího období, kterým je rok 2018.

Všechny vstupy importované do ekonomického hodnocení jsou přepočteny na tuto cenovou úroveň. Pro převod mezi jednotlivými cenovými úrovněmi jsou použity koeficienty zveřejněné Českým statistickým úřadem a Českou národní bankou, popř. koeficienty uvedenými v Prováděcích pokynech.

Vývoj inflace, růstu HDP na hlavu a růstu reálných mezd v ČR

| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | 2021-2030 | 2031-2055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inflace | 3,30% | 1,40% | 1,20% | 2,60% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Inflace stav. pr. | -0,70% | -0,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| HDP na hlavu | -1,10% | -1,30% | 2,20% | 2,80% | 3,00% | 2,00% | 1,00% |
| Reálné mzdy | -0,60% | -0,90% | 1,50% | 1,50% | 3,00% | 2,50% | 2,00% |

### Doba hodnocení

Hodnotící (referenční) období zahrnuje investiční a provozní fázi projektu. Dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic lze u staveb jejichž investiční fáze je delší než 3 roky, přičíst roky výstavby ke standardní délce hodnocení projektu, která je 30 let. Pro řešený projekt bude hodnotící období od roku 2018, kdy začnou první stavební práce, do roku 2055.

## Investiční náklady a zůstatková hodnota

### Investiční náklady

Investiční náklady v cenové úrovni roku 2018 jsou uvedeny níže. Náklady byly stanoveny na základě technického řešení variant.

### Stavební náklady a zůstatková hodnota

Stavební náklady reprezentují náklady na jednotlivé typy provozních souborů a stavebních objektů na jejichž základě lze vypočíst zůstatkovou hodnotu investice. Zůstatková hodnota vyjadřuje hodnotu majetku na konci hodnoceného období, tedy na konci roku 2055 a vstupuje jak do výpočtu finanční, tak i ekonomické analýzy. Pro výpočet zůstatkové hodnoty je nezbytné přepočíst stavební náklady jednotlivých skupin SO a PS na jejich pořizovací cenu, která se spočítá ze vzorce:

PN = SN x (CIN/CSN),

kde  	PN jsou pořizovací náklady na prvek

SN jsou stavební náklady a každý prvek

CIN jsou celkové investiční náklady

CSN jsou celkové stavební náklady

Zbytková hodnota byla stanovena jako rozdíl pořizovacích nákladů a sumy odpisů za celé hodnocené období. Roční odpisy jednotlivých skupin objektů a zařízení byly převzaty z Prováděcích pokynů.

Nejvyšší zůstatkovou hodnotu investice vykazují varianty N1 a N2 z důvodu vysokých investičních nákladů na mosty, propustky, tunely a pozemní stavby, které mají nízkou odpisovou sazbu a tedy nejdelší životnost. V neposlední řadě jsou v těchto variantách vynaloženy největší náklady na výkupy pozemků, které rovněž přispívají k navýšení zůstatkové ceny investice.

Výpočet zůstatkové hodnoty je uveden  v CBA tabulkách, které tvoří přílohu ekonomického hodnocení.

# Finanční analýza

Finanční analýza je, provedena z pozice zadavatele hodnocení a potencionálního investora stavby – SŽDC, s.o., který je manažerem železniční infrastruktury ve vlastnictví státu. FA tak zahrnuje pouze přírůstkové peněžní toky vzniklé v souvislosti s projektem. Ty se započítají jako rozdíl mezi peněžními toky projektové a bezprojektové varianty. Použitá diskontní sazba pro výpočet současné hodnoty peněžních toků je 5%.

Do finanční analýzy vstupují:

- investiční náklady a zůstatková hodnota

- náklady na údržbu, opravy a řízení infrastruktury

- finanční příjmy

## Finanční příjmy

### Příjmy z poplatku za dopravní cestu

Příjmy z poplatku za dopravní cestu (DC) jsou vyjádřeny na základě průměrných hodnot příjmů za roky 2009-2012, které jsou uvedeny níže. Jejich výpočet je závislý na dopravních výkonech, které jsou uskutečněny na řešeném úseku tratě. Za dotčenou část trati je považován úsek od km 11,320 trati č. 340 Vlárská dráha, do km 87,680 trati č. 300 Brno – Přerov. Celková dotčená délka tratě je 66,892 km a zahrnuje tyto úseky:

km 11,320 – Blažovice délky 4,944 km

Blažovice - Holubice délky 2,860 km

Blažovice – Nezamyslice délky 33,601 km

Nezamyslice – Přerov (km 87,680) délky 25,487 km

Zdroj: SŽDC, s.o. – Stavební správa východ

Na základě změny dopravních výkonů v průběhu hodnoceného období bude docházet ke změnám v příjmech za dopravní cestu. Pro potřeby této studie bude mezi příjmy za DC a dopravními výkony uvažována přímá úměra.

### Příjmy z prodeje kapacity železniční dopravní cesty

Příjmy z prodeje kapacity železniční dopravní cesty jsou vyjádřeny na základě údajů uvedených v Aktualizované metodice pro výpočet efektivnosti investic na SŽDC, s. o. (věstník dopravy 23/09 – 5.11.09, v platnosti od 5.10.09), kde je tento příjem vyjádřen sazbou 106,92 Kč / 1000 vlkm.

Příjmy z poplatku za dopravní cestu a z prodeje kapacity pro jednotlivé varianty za celé hodnocené období jsou uvedeny níže a je z nich patrné, že jsou pro všechny projektové varianty obdobné. Důvodem jsou velmi podobné dopravní výkony resp. počty vlaků obsluhujících trať v projektových variantách. Dopravní výkony jsou převzaty z Dopravní prognózy zpracované v rámci této Studie proveditelnosti a jejich přehled tvoří přílohy 2 a 3  tohoto ekonomického hodnocení.

### Dodatečné příjmy

Ve všech projektových variantách dojde realizací k opouštění nádraží v Rousínově, ale jak pozemek, tak i výpravní budova je majetkem ČD, a.s. Mezi dodatečné finanční příjmy tak lze započítat pouze výzisk ze stávající infrastruktury. Výzisk je vyjádřen koeficientem 1,22% z CIN, což je poměr mezi investičními náklady a výzisky investice. Tento koeficient byl stanoven jako průměrná hodnota z investic realizovaných v roce 2007.

## Náklady na řízení dopravy

Počty zaměstnanců pro řízení a organizování dopravy v úseku Blažovice – Přerov vychází z návrhu zabezpečení provozu na celé trati. Podle posledních podkladů ŽST Blažovice a ŽST Holubice budou přirazeny k řízení a organizování z železničního uzlu Brno (ŽUB). Ostatní dopravny a drážní doprava na trati Přerov (mimo) – Brno (mimo) bude řízena a organizována z CDP Přerov (Centrální dispečerské pracoviště).

Podkladem pro stanovení nákladů na řízení dopravy byl stávající stav, který byl poskytnut správcem infrastruktury. Uvedené náklady zahrnují zaměstnance všech dopraven od Rousínova až do Věžek (včetně). V roce 2011 došlo k převodu zaměstnanců mezi organizacemi SŽDC s.o. a ČD a.s., proto bude za výchozí hodnotou pro ekonomické hodnocení brán průměr z let 2012-2013, který svými náklady odpovídá současnosti. Tento průměr byl převeden na CÚ 2018 zohledněním nejenom inflace, ale též růstu reálných mezd.

Po dokončení stavby dojde ke snížení počtu pracovníků obsluhující dopravní cestu ze stávajících 98,3 pracovníků na 0, současně vyvstane potřeba obsadit CDP Přerov 27 pracovníky ve funkci výpravčí a 11 pracovníky ve funkci operátor (více Dopravní technologie). Celková úspora bude činit 60,3 pracovníků. Zmíněná úspora v počtu pracovníků je převzata z Dopravní technologie. Výsledná finanční úspora bude činit cca 33 mil. Kč ročně.

Protože realizací projektu dojde k poměrně velké úspoře zaměstnanců je nutné do ekonomického hodnocení zahrnout i náklady vynaložené na odstupné těchto zaměstnanců. Tyto náklady (3 průměrné měsíční výdělky) byly vypočteny na 6,1 mil. Kč.

Náklady na řízení dopravy porostou v čase dle prognózovaného růstu reálných mezd

## Náklady na údržbu a opravu infrastruktury

### Stav bez projektu

#### Údržba

Náklady na údržbu vycházejí ze skutečně vynaložených nákladů let 2009-2013, které byly pro účely této studie poskytnuty investorem. Náklady v sobě zahrnují nejen průběžnou údržbu potřebnou pro zajištění provozu na trati, ale též náklady na opravy a výměnu dožitých či vadných částí infrastruktury. Pod uvedeným soupisem nákladů jsou z tohoto důvodu z celkových nákladů vyčleněny pouze náklady na údržbu.

V průběhu hodnoceného období je počítáno s růstem nákladů údržby o 0,5% ročně, vzhledem k tomu, jak bude docházet ke stárnutí infrastruktury.

Současně s těmito náklady budou do ekonomického hodnocení vstupovat náklady na opravy, které reprezentují náklady potřebné na výměnu a opravy všech částí dotčené infrastruktury.

#### Opravy

Rozsah opravných prací a náklady potřebné na jejich realizaci byly pro účely této studie poskytnuty správci infrastruktury:

SŽDC, s.o. – Oblastním ředitelstvím Olomouc pro úsek Nezamyslice-Přerov a

SŽDC, s.o. – Oblastním ředitelstvím Brno pro úsek Brno - Nezamyslice.

Součástí poskytnutých podkladů byla i prognóza, kdy by měly být jednotlivé opravné práce provedeny. Všechny níže uvedené náklady na opravné práce jsou uvedeny v cenové úrovni roku 2018.

Nad rámec opravných prací budou muset být rovněž v roce 2025 provedeny práce spojené s napojením kolejiště vedoucím z nově rekonstruovaného železničního uzlu Brno do stávající stopy tratě Brno-Přerov. Celkově si tyto práce vyžádají náklady ve výši 388 605 tis, Kč

Železniční svršek, spodek, přejezdy a nástupiště

Opravné práce budou zahrnovat sanace žel. spodku, výměnu kolejového roštu a výhybek, obnovu odvodnění, opravu nástupišť a zdí. V případě bezprojektové varianty je třeba zdůraznit, že všechny součásti železničního svršku a spodku budou na začátku hodnoceného období daleko za hranicí své ekonomické životnosti, proto je v této variantě uvažováno s opravnými pracemi zejména v první polovině hodnotícího období.

Celkově bude na opravy železničního svršku vynaloženo 2 140 765 tis. Kč.

Mosty, propustky a pozemní objekty

Opravné práce budou zahrnovat zejména celkové sanace objektů, rekonstrukce hydroizolací, nátěry ocelových konstrukcí, rekonstrukce říms a zábradlí. V případě pozemních objektů se bude jednat o průběžné opravy, které budou probíhat v návaznosti na technický stav jednotlivých objektů. Celkově bude na opravy mostů, propustků a pozemních objektů vynaloženo 717 111 tis. Kč.

Zabezpečovací a sdělovací zařízení

Do roku 2030 je uvažováno s výměnou takřka všech traťových a staničních zabezpečovacích zařízení. V dalších letech hodnoceného období je pak počítáno s výměnou přejezdových zabezpečovacích zařízení a dílčími opravami jako jsou nátěry, opravy kabelů, ojedinělé výměny prvků, výměna měničů pro KO, výměna baterií atd. Současně s tím bude probíhat i výměna sdělovacích zařízení v jednotlivých stanicích, která bude zahrnovat rekonstrukci zapojovače, rozhlasu, hodin a v případě žst. Blažovice též opravu EPS. Celkové náklady na opravu zabezpečovacích a sdělovacích zařízení budou činit 1 853 279 tis. Kč.

Energetická zařízení a trakční vedení

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajícího trakčního vedení a energetických zařízení by tato zařízení, v zájmu zachování spolehlivého a bezpečného provozu, měla být vyměněna. V průběhu referenčního období, tak bude vyměněno kompletně trakční vedení, většina kabelových rozvodů, osvětlení zastávek a stanic a ostatních technologických zařízení. Celkové náklady na opravy energetických zařízení budou činit 1 392 308 tis. Kč.

Rozpis opravných prací v průběhu hodnoceného období je uveden v tabulce č.7, ve které je rovněž specifikováno, které části infrastruktury se budou v jednotlivých letech opravovat.

Organizace údržby a oprav

Organizaci údržba a oprav je prováděna Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, prostřednictvím Oblastních ředitelství Brno a Olomouc a to buď vlastními zaměstnanci nebo dodavatelsky. Externím dodavatelům jsou obvykle zadávány ty činnosti, na které SŽDC nemá vlastní kapacity nebo technické vybavení.

Organizace údržby a oprav bude shodná ve všech variantách. Oproti stávajícímu stavu lze předpokládat, že ačkoliv se zvýší rozvinutá délka kolejí, trakčního vedení, příp. dalších zařízení, na počet zaměstnanců tato skutečnost bude mít minimální vliv. Údržboví zaměstnanci z velké části zajišťují pohotovost pro případ poruch. Díky modernizaci zařízení však statisticky počet poruch poklesne.

### Varianty s projektem

#### Údržba

Podkladem pro stanovení nákladů na údržbu byly náklady na údržbu ve stávajícím stavu (pro jednokolejnou trať) a náklady na údržbu již modernizovaného dvoukolejného elektrizovaného úseku Brno Modřice – Břeclav (pro dvoukolejnou trať).

Náklady na údržbu jsou vypočítány níže a vycházejí z technického řešení jednotlivých variant. Varianty O2, M1, M2 a K3 jsou dvoukolejné modernizované resp. optimalizované tratě z Brna až do Přerova a v úseku Brno-Blažovice je souběžně vedena dvoukolejná trať, která slouží k napojení Vlárské dráhy do železničního uzlu Brno. Ve variantě S5 je opět navržena modernizovaná dvoukolejná trať mezi Brnem a Přerovem. V úseku Brno-Vyškov bude tato trať mít parametry VRT a po roce 2040 bude tímto způsobem i využívána. V důsledku toho je v roce 2041 v úseku Brno-Vyškov uvažováno s nárůstem nákladů na údržbu o 100%. Paralelně s touto tratí bude vedena dvoukolejná trať z Brna do Blažovic, která bude pokračovat jako jednokolejná optimalizovaná trať z Blažovic až do Vyškova, kde dojde k jejímu napojení na modernizovanou dvoukolejnou trasu. Ve variantách N1 a N2 bude zachována stávajíc trať, která bude optimalizována  a navíc bude v úseku Brno – Přerov vybudována vysokorychlostní trať, která bude také do roku 2040 provozována jako trať konvenční. Ve variantě N1 bude optimalizovaná trať dvoukolejná, kromě úseků Brno-Vyškov a Kojetín – Přerov, ve variantě N2 bude jednokolejný pouze úsek Ponětovice-Vyškov. Shrnutí počtu kolejí a jejich délek v jednotlivých variantách je uvedeno v následující tabulce.

#### Opravy

V průběhu hodnotícího období dojde k opravám dožitých částí infrastruktury, jedná se o objekty a zařízení s životností nižší než 30 let – konkrétně o železniční svršek a spodek, objekty ochrany životního prostředí, inženýrské sítě a všechna technologická zařízení. Náklady na opravy jsou definovány podílem z pořizovacích nákladů a jsou pro jednotlivé varianty sepsány v tabulce uvedené níže, současně je v tabulce napsán i rok kdy se s opravami uvažuje.

## Shrnutí výsledků finanční analýzy

Finanční analýza je provedena z hlediska investora stavby a v jejím výsledku jsou zahrnuty veškeré finanční toky, které svou realizací projekt ovlivní. V případě posuzované investice se jedná o investiční náklady, zůstatkovou hodnotu, náklady na údržbu, opravy a řízení infrastruktury a finanční příjmy.

Z výsledků finanční analýzy je patrné, že všechny posuzované varianty vykazují z hlediska výnosového procenta podobné výsledky. Největším finančním přínosem plynoucím z realizace stavby je zůstatková hodnota a úspora provozních nákladů, vyvolaná snížením počtu pracovníků obsluhy dopravní cesty a nižší potřebou oprav v projektových variantách oproti stavu bez projektu. Tyto přínosy nedokáží plně kompenzovat investiční náklady, proto jsou všechny projektové varianty finančně neefektivní.

### Finanční struktura variant

#### Finanční udržitelnost

Pozn. Zdroje financování a stejně tak i velikost grantů EU byla stanovena pouze orientačně.

# Ekonomická analýza

V rámci ekonomické analýzy jsou monetizovány jednotlivém celospolečenské účinky investice. Tyto efekty po té vstupují do ekonomické CBA, jejíž výsledek odráží efektivitu investice nejen z hlediska investora, ale též z hlediska celé společnosti. Konkrétně do ekonomické analýzy vstupují tyto peněžní toky:

- Investiční náklady a zůstatková hodnota

- Náklady na údržbu, opravy a řízení infrastruktury

- Přínosy z úspory času

- Náklady na provoz vlaků

- Úspora provozních nákladů silniční dopravy

- Externí účinky (snížení nehodovosti, hluku, znečištění ovzduší a zpomalení klimatických změn)

- Zvýšení bezpečnosti dopravy

- Ostatní přínosy

Z těchto finančních toků je sestavena tabulka cash-flow a z ní vypočteno ekonomické vnitřní výnosové procento (EIRR), ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) a rentabilita nákladů (BCR). Při výpočtu čisté současné hodnoty je použita diskontní sazba 5,5%.

Zahrnutí efektů vysokorychlostních tratí do ekonomické analýzy:

Výstavba vysokorychlostní trati Praha – Brno (a i dalších úseků VRT) nese přínosy (především převedení proudu cestujících Ostrava – Praha z trati přes Olomouc na trať přes Brno, protože v projektových variantách by spojení přes Brno mohlo být rychlejší), které se projevují i na trati Brno – Přerov, ale přitom není racionální tyto přínosy do CBA SP Brno – Přerov započítat:

- pro převedení relace Ostrava – Praha je nezbytná realizace obou záměrů, tedy Brno – Přerov i Praha – Brno. Záměr VRT Praha – Brno ale není schválený, nemá ani zadanou SP a její výsledky nelze předjímat;

- pokud by byly uvažovány přínosy z úspory času při převedení relace Ostrava – Praha do SP Brno – Přerov, nemohly by pak při budoucím zpracování SP VRT Praha – Brno být tyto přínosy uvažovány do této SP VRT, což by mohlo ohrožovat nalezení ekonomicky efektivní varianty VRT. Metodicky optimální by byla společná SP, což by ale vedlo k neakceptovatelnému odkladu modernizace trati Brno – Přerov bez zaručeného výsledku;

- vlivem diskontování jsou přínosy z úspor času cestujících u převedené relace Ostrava – Praha relativně snížené, protože nastanou až po 15 letech provozu;

- není známa výsledná projektová varianta SP VRT Praha – Brno a tedy ani není známa cestovní doba, takže není možné ani objektivní stanovení časové úspory.

V SP je proto v přepravní prognóze spočten přepravní proud pro variantu s VRT (pro ověření kapacity), z něhož bude vyčleněna část bez vlivu VRT. Do ekonomického hodnocení se podle výsledku projednání s MD, JASPERS a SŽDC v červenci 2014 s vlivem VRT neuvažuje.

Pro potřeby ekonomické analýzy je potřeba některé finanční toky převést na ekonomické ceny. Pro tyto účely slouží fiskální korektory.

## Fiskální úpravy

Fiskálními úpravami se rozumí úpravy kapitálových nákladů na ekonomické náklady. Úpravy se používají z důvodu odstranění daní a poplatků z dalších výpočtů. Tato fiskální úprava se týká investičních nákladů, nákladů na údržbu a opravy infrastruktury, nákladů na řízení dopravy a nákladů na provoz vlaků. Fiskální úprava se provede vynásobením těchto toků fiskálním korektorem, který je v případě investičních nákladů na údržbu a opravy 0,86, v případě nákladů na provozování 0,52 a pro náklady na provoz vlaků se používá fiskální korektor 0,82. Uvedené koeficienty jsou převzaty z Prováděcích pokynů.

## Přínosy z úspory času

### Osobní doprava

Realizace investice povede ke zkrácení jízdních dob v osobní dopravě. Srovnání jízdních dob v rozdělení dle variant je uvedeno v Dopravní technologii.

Úspora času je rozdílem cestovních dob mezi projektovou variantou a variantou bez projektu. Do výpočtů množství uspořeného času vstupuje takzvaná vnímaná cestovní doba (PJT=percieved journey time), která pracuje s jednotlivými složkami cesty „dveře – dveře“, které jsou ohodnoceny specifickými vahami. I přes poměrně nízký rozdíl ve vnímané cestovní době dojde k poměrně významnému přesunu dopravy z IAD na železnici. Důvodem je vysoký podíl IAD v segmentu osobní dopravy, takže poměrně nízký přesun objemu z pohledu silniční dopravy znamená poměrně vysoký přírůstek z pohledu železniční dopravy (blíže Analýza přepravního trhu). Výsledná hodnota uspořeného času je tak součtem uspořeného času železniční, převedené (doprava převedená ze silnice na železnici) a indukované dopravy, tj. dopravy, která je vyvolaná realizací projektu. V případě indukované dopravy bylo ve výpočtu zohledněno pravidlo 1/2.

Uspořené osobohodiny jsou oceněny dle Prováděcích pokynů a jsou převedeny na příslušnou cenovou úroveň při respektování vývoje inflace a ukazatele HDP na hlavu. V případě osobní dopravy je v hodnotě času zastoupen podíl pracovní času 7%. Hodnoty času pro jednotlivé segmenty dopravy jsou uvedeny níže. Hodnota času roste v návaznosti na vývoj ukazatele HDP na hlavu při respektování elasticity 0,7.

Přínosy z úspory času jsou pro jednotlivé varianty uvedeny níže a jsou součinem uspořených osobových hodin v jednotlivých segmentech dopravy a hodnoty času. Množství uspořených oshod je převzato z dopravní prognózy a přehled těchto hodnot v letech hodnotícího období tvoří přílohy 2 a 3 této studie.

### Nákladní doprava

V rámci segmentu nákladní dopravy dojde rovněž k úspoře času, která je v rámci přepravních prognózy vyjádřena poklesem tunových hodin v rámci projektových variant oproti stavu bez projektu při zachování stejného množství přepraveného zboží.

Hodnota času nákladní dopravy je 46,91 Kč/tunhod (CÚ 2018), příjmy vyvolané úsporou času jsou pro jednotlivé varianty uvedeny níže.

## Přínosy ze zvýšení bezpečnosti v železniční dopravě

Ekonomický přínos ze zvýšení bezpečnosti dopravy je vypočítán na základě doporučení z dokumentu „Stanovení přínosů ze zvýšení zabezpečení železničních přejezdů“. Přínos ze zvýšení bezpečnosti je vyčíslen na základě zvýšení stupně zabezpečení přejezdů. Za zvýšení stupně zabezpečení přejezdu lze považovat buď instalaci nového přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) včetně závor namísto PZZ bez závor, resp. namísto výstražných křížů nebo nahrazení přejezdu mimoúrovňovým křížením. Ve variantách O2+, S5, N1 a N2 bude na některých přejezdech instalováno PZZ se závorami, na přejezdech kde je již v současnosti instalováno světelné přejezdové zabezpečovací zařízení vč. závor bude přínos ze zvýšení bezpečnosti nulový, navzdory tomu, že bude v rámci stavby toto zařízení nahrazeno modernějším typem. Ve variantách M1, M2 a K3 budou všechny přejezdy nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Výpočet vychází z průměrných dopravních momentů na přejezdech a průměrných ročních monetizovaných nákladů na úmrtí, zranění a hmotné škody připadající na jeden přejezd v rozdělení dle typu zabezpečení přejezdu. Přínos ze zvýšení bezpečnosti je vypočítán dle vzorce: Průměrné roční náklady / průměrný DM x skutečný DM.

Výpočet pro ostatní varianty je obdobný, liší se pouze v řešení některých přejezdů. Výpočty pro jednotlivé varianty jsou uvedeny v CBA tabulkách, které tvoří přílohou tohoto ekonomického hodnocení.

## Přínosy vnějších účinků způsobených převedením dopravy

Realizace stavby povede ke zvýšení poptávky po železniční dopravě. Část z této vyšší poptávky vznikne převedením dopravy ze silnic na železnici. Železniční doprava je oproti silniční šetrnější k životnímu prostředí a tento pozitivní vliv plynoucí z převedené dopravy je vyjádřen v tomto ekonomické toku. Konkrétně bude převedením dopravy dosaženo změn v oblasti snížení nehodovosti a hlučnosti dopravy, současně se sníží úroveň znečišťování ovzduší a zpomalí průběh klimatických změn.

Finančně je přínos investice ohodnocen prostřednictvím sazeb z Prováděcích pokynů, které v průběhu hodnoceného období rostou v závislosti na předpokládaném vývoji HDP na hlavu. Níže jsou uvedeny hodnoty v cenové úrovni 2018.

Přínos v osobní dopravě je tvořen součtem kladných efektů převedené individuální a hromadné automobilové dopravy, převedení dopravy z motocyklů na vlak se neuvažuje. V případě nákladní dopravy spočívá efekt v úspoře tunových kilometrů železniční dopravy vyvolané mírným zkrácením tratě Brno-Přerov. Ve variantě S5 bude vzhledem k vyššímu počtu tunových kilometrů oproti variantě bez projektu přínos záporný. S převedením nákladní dopravy ze silnice na železnici se v rámci tohoto projektu nepočítá. Množství převedených osobových kilometrů je uvedeno přehledu dopravních výkonů, které tvoří přílohu této studie.

## Ostatní přínosy

### Úspora času v automobilové dopravě

Modernizací přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZZ), resp. nahrazením přejezdů mimoúrovňovým křížením dojde k úsporám času na straně automobilové dopravy. V současnosti je maximální rychlost pro automobily na přejezdech 30 km/h, v případě, že je přejezd vybaven pozitivní signalizací je povolená rychlost 50 km/h. Zkrácení cestovních dob bude spočívat v instalaci prvku pozitivní signalizace tam kde v současnosti není, čímž se zvýší rychlost průjezdu přes přejezd nebo nahrazením přejezdu mimoúrovňovým křížením

Celkový přínos ze zvýšení maximální rychlosti automobilů na přejezdech bude pro variantu O2 3 172 tis. Kč v roce 2028, pro variantu S5 bude přínos 3 871 tis. Kč v roce 2030, pro variantu N1 bude přínos 1 939 tis. Kč v roce 2030 a pro variantu N2 bude přínos 3 012 tis. Kč v roce 2031. Všechny přínosy porostou v čase v závislosti na růstu hodnoty uspořených osobohodin.

Celkový přínos ze zvýšení maximální rychlosti automobilů na přejezdech bude pro varianty M2 a K3 3 662 tis. Kč v roce 2026 a pro variantu M1 bude přínos 3 765 tis. Kč v roce 2028 a poté poroste v závislosti na růstu hodnoty osobohodin.

### Úspora nákladů na pohonné hmoty v automobilové dopravě

Modernizací PZZ nedojde pouze k úspoře času uživatelů silničních komunikací, ale rovněž k úspoře ve spotřebě paliva odstraněním potřeby brzdění a opětovného rozjíždění. Při průměrné ceně 35,9 Kč/l pohonných hmot bude tato úspora činit pro jednotlivé varianty:

O2+, S5 = 989,3 tis. Kč

M1, M2, K3 = 1,149,1 tis. Kč

N1 = 295,1 tis. Kč

N2 = 681,4 tis. Kč

### Prodloužení doby čekání na přejezdech

Vlivem zvýšení intenzity dopravy na řešené trati bude ve variantách, kde budou ponechány úrovňová křížení silnic se železnicí docházet k časovým ztrátám účastníků silničního provozu vlivem častější uzávěry přejezdů z důvodu průjezdu vlaků. Uvedený záporný dopad investice se týká pouze variant O2+, S5, N1 a N2. Tento záporný efekt stavby bude činit pro variantu O2+ 1 907 tis. Kč, pro variant S5 2 504 tis. Kč, pro variantu N1 2 791 tis. Kč a variantu 2 853 N2 tis. Kč. Všechny hodnoty jsou uvedeny v roce zprovoznění stavby a porostou v závislosti na vývoji hodnoty osobové hodiny.

### Přínosy z úspor v silniční dopravě

Realizací projektu dojde k převedení části dopravy ze silnice na železnici. Tato tzv. „převedená doprava“ je ve stavu bez projektu realizována po silnici a vyvolává tak zvýšené náklady nejen na provoz silničních vozidel, ale vyvolá též zvýšené náklady na údržbu silniční infrastruktury.

Pro stanovení velikosti této úspory jsou použity nákladové sazby vztažené k množství převedených osobových (v případě osobní dopravy), tunových kilometrů (v případě nákladní doprav) a vozových kilometrů. Konkrétní nákladové sazby údržby infrastruktury a vozidel jsou převzaty z Prováděcích pokynů a jsou převedeny na příslušné cenové úrovně, níže jsou uvedeny pouze hodnoty v CÚ 2018.

Pro potřeby ekonomického hodnocení je třeba převést osobové kilometry (oskm) na vozové kilometry (vozkm). To se provede vydělením oskm koeficienty obsazenosti, které jsou v případě této investice 1,6 pro IAD a 40 pro BUS. . V autobusové dopravě bylo použito obsazení 40 osob na spoj, tedy výrazně vyšší než průměrné obsazení. To simuluje tu situaci, že k omezení některých spojů v lince dojde pouze když nebudou téměř nijak vytížené. Jediná autobusová linka, jejíž zrušení je plánováno v souvislosti s projektem je linka 107 Vyškov – Brno. U ostatních linek je předpokládáno dílčí redukování spojů pro účely CBA vyjádřeno dle výše uvedeného předpokladu. S převedením nákladní dopravy ze silnice na železnici se neuvažuje.

## Náklady na provoz vlaků

Vzhledem k tomu, že je ve všech projektových variantách počítáno s nárůstem objemu osobní dopravy dojde oproti stavu bez projektu k navýšení nákladů na provoz osobních vlaků. Náklady na provoz vlaků jsou oceněny pomocí nákladových sazeb převzatých z Prováděcích pokynů a vztahují se k ukazateli vlakových hodin.

Nárůst realizovaných vlakových hodin na dotčené trati v jednotlivých variantách je patrný z prognózy dopravních výkonů, které tvoří přílohu této studie.

V segmentu nákladní dopravy nedojde k nárůstu poptávky a objem přepravených tun nákladu zůstane ve všech variantách stejný. Přesto dojde i v nákladní dopravě ke změně objemu vlakových hodin vlivem zkrácení jízdních dob a úpravy trasování tratě. Změna se promítne poklesem vlakových hodin ve všech variantách kromě varianty O2+ a povede ke snížení nákladů na provoz vlaků nákladní dopravy.

## Shrnutí výsledků ekonomické analýzy

Prioritním cílem stavby je zvýšení kapacity tratě, aby byla naplněna společenská poptávka po taktové dopravě a rozšířen už zavedený systém IDS a současně, aby trať byla schopná absorbovat výhledový nárůst v dálkové dopravě v segmentu „Ex“ (expresní osobní vlaky). Dalším efektem realizace stavby bude zkrácení cestovních dob a celkové zvýšení atraktivity železniční dopravy. Všechny uvedené přínosy povedou k převedení části dopravy ze silnice na železnici. Snížení intenzity silniční dopravy přinese snížení kongescí, hluku a emisí ze silniční dopravy, zejména z individuální osobní dopravy, což se promítne do kvality životního prostředí v okolí tratě. Dalším přínosem stavby z hlediska životního prostředí je snížení hlukové zátěže okolní zástavby výstavbou nových protihlukových stěn a zřízením individuálních protihlukových opatření. K snížení hlučnosti rovněž přispěje použití nového typu železničního svršku.

Realizace stavby se rovněž promítne do zvýšení bezpečnosti dopravy, kde lze sledovat tři aspekty:

• zvýšení bezpečnosti železniční dopravy použitím nového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie

• zvýšení bezpečnosti úrovňových přejezdů s pozemními komunikacemi použitím nových přejezdových zabezpečovacích zařízení nebo jejich úplným odstraněním (v závislosti na variantách řešení)

• zvýšení bezpečnosti cestujících výstavbou bezbariérových nástupišť se zabezpečeným přístupem mimoúrovňovým podchodem

Výše popsané přínosy jednotlivých variant byly monetizovány v rámci ekonomické analýzy, která sumarizuje celospolečenské efekty investice. Do ekonomické analýzy rovněž vstupují peněžní toky z finanční analýzy přepočtené na ekonomické ceny a dohromady utváří tabulky ekonomického cash-flow. Z těchto toků je odvozeno ekonomické vnitřní výnosové procento (EIRR), ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) a rentabilita nákladů (BCR). Při výpočtu čisté současné hodnoty je použita v ekonomické analýze diskontní sazba 5,5 %.

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky zpracované ekonomické analýzy a ekonomické cash-flow jednotlivých posuzovaných variant.

Z výše uvedené tabulky je patrné, že ekonomicky neefektivní jsou varianty N1 a N2, varianta S5 se pohybuje jen těsně nad hranicí ekonomické efektivity. Zbylé čtyři varianty jsou ekonomicky efektivní a v případě variant O2+, M2 a K3 lze již hovořit o ekonomicky vysoce rentabilních projektech.

Nejvyšší rentabilitu vynaložených prostředků (IRR) vykazuje varianta O2+, která ovšem z technického hlediska znamená nejmenší zlepšení parametrů trati. Ve variantě O2+ dochází k nejmenším časový úsporám a k nejnižšímu převedení dopravy ze silnice na železnici. Tato varianta je z hlediska ekonomické výnosnosti nejefektivnější, ale současně je z hlediska technického, sociálního a environmentálního nejméně přínosná, což dokazuje i nižší čistá současná hodnota varianty ve srovnání s variantami M2 a K3.

Varianta M1 je mezistupněm mezi variantou O2+ a variantami M2 a K3 a vykazuje nejnižší rentabilitu nákladů, nicméně ekonomické přínosy jsou o 32% vyšší než u varianty O2+. Tato varianta rovněž neposkytuje takové zlepšení parametrů tratě jako varianty M2 a K3, což se v kombinaci se srovnatelnými náklady projevuje právě na nižších výsledcích IRR.

Varianty M2 a K3 jsou z hlediska ekonomické analýzy srovnatelné, nicméně lepších výsledků dosahuje varianta M2 a to i přes vyšší investiční náklady. Ve srovnání s variantou O2+ dosahuje varianta M2 o 72% vyšších ekonomických přínosů, při investičních nákladech vyšších o 61%, čemuž odpovídá i vyšší čistá současná hodnota varianty M2.

K výše uvedeným výsledkům je třeba poznamenat, že výsledky variant O2+, M1, S5, N1 a N2 jsou ovlivněny nízkou investiční činností na začátku hodnoceného období, kdy v letech 2018-2020 je u varianty O2+ proinvestováno 3,3%, u varianty M1 2,7%, u varianty S5 4,5% a u variant N1 a N2 méně než 1% z celkových investičních nákladů. V případě, že by byla zahájena výstavba v úseku Nezamyslice (mimo) – Přerov (mimo) již v roce 2018 a investiční náklady by se tak rozložily rovnoměrněji v rámci hodnoceného období jako je tomu u ostatních variant, byly by výsledky ekonomické efektivity těchto variant nižší. Konkrétní výsledky jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Závěrem lze tedy říci, že jako nejvýhodnější se jeví varianta M2, která dosahuje nejen velmi dobrých výsledků z hlediska efektivnosti investice, ale rovněž zásadním způsobem zlepšuje kvalitu nabízených služeb na této železniční trati – zvýšení kapacity tratě, zkrácení jízdních dob, výrazné zlepšení dopravní nabídky a zvýšení bezpečnosti. Z tohoto důvodu se jeví při dostatečné alokaci investičních prostředků tato varianta jako nejvýhodnější.

# Hodnocení rizik

Riziko projektu reprezentuje jev, který může ohrozit naplnění cílů projektu a tím ohrozit výsledky ekonomické efektivity projektu, které tak nemusí  nedosáhnout předpokládaných hodnot.

## Identifikace rizik

Prvním krokem nezbytným k hodnocení je identifikace rizik projektu. Identifikace rizik spočívá ve zjištění významných rizik, které mohou projekt ovlivnit. Vzhledem k množství rizik, které se mohou projektu týkat je nutné identifikovat pouze ty nejvýznamnější a ty jež mají vysokou pravděpodobnost výskytu.

Na základě zkušeností a s přihlédnutím k čisté současné hodnotě jednotlivých finančních toků projektového cash-flow byla identifikována následující rizika (proměnné):

- Investiční náklady

- Náklady na provozuschopnost (opravy a údržba)

- Doba výstavby

- Prognóza přepravních výkonů osobní dopravy

## Analýza citlivosti

Cash-flow finanční a ekonomické analýzy je tvořeno několika peněžními toky z nichž každý má vliv na výsledek ekonomického hodnocení. Velikost tohoto vlivu je udávána elasticitou konkrétního toku – nezávislé proměnné.

### Stanovení kritických proměnných

Elasticita udává poměr mezi změnou nezávislé proměnné a změnou výsledku ekonomického hodnocení (NPV). Proměnné jejichž elasticita je nejvyšší se označují za kritické proměnné a zpravidla jsou to proměnné s elasticitou vyšší než 1.

Změnou takto zjištěných proměnných je možné nejvíce ovlivnit ekonomické výsledky celého projektu a to jak negativně, tak pozitivně. Ostatní proměnné nebudou v rámci hodnocení rizik posuzována

Při výpočtech v rámci analýzy citlivosti je třeba brát v potaz, že změna investičních nákladů vyvolá změnu v zůstatkové hodnotě investice a v ostatních příjmech investora, vzhledem k tomu, že jsou tyto položky přímo navázány na investiční náklady. V případě nákladů na provozuschopnost je posuzována změna nákladů na provozuschopnost v projektové variantě. V rámci posuzování prognózy přepravních výkonů osobní dopravy je uvažováno se změnou těchto výkonů oproti předpokládaným hodnotám. Doba výstavby je pro účely stanovení její kritičnosti prodloužena o 1 rok (tedy o 12,5%).

Z výsledků je patrné, že za kritické proměnné lze považovat pouze investiční náklady a vývoj přepravních výkonů v osobní dopravě. Doba předpokládané realizace projektu a náklady na provozuschopnost nevykazují vysokou míru elasticity k výsledkům ekonomické analýzy a jejich případná změna tak na výsledky ekonomického hodnocení nebude mít významný vliv. Vyšší hodnoty elasticity tyto proměnné vykazují pouze u varianty S5, ale pouze z důvodu nízké výchozí hodnoty NPV. V citlivostní analýze budou projektovány změny zjištěných kritických proměnných – investičních nákladů a prognózy přepravních výkonů osobní dopravy do výsledků finanční a ekonomické analýzy. V případě investičních nákladů to bude změna o 10 a 20 a v případě přepravních výkonů to bude aplikace minimálního a maximálního scénáře vývoje dopravních výkonů pro jednotlivé varianty. Odchylky v prognóze přepravních výkonů se promítnou zejména do ekonomické analýzy a budou mít vliv takřka na všechny ekonomické peněžní toky projektu.

### Citlivost ukazatelů ekonomické efektivnosti k investičním nákladům

Investiční náklady jsou u všech variant jednoznačně nejvýznamnějším tokem finanční analýzy a rovněž velmi významným tokem analýzy ekonomické. Z toho je patrné, že jejich změna bude mít velký vliv na výsledky jak finanční tak ekonomické analýzy. Níže uvedené výsledky v sobě zahrnují jak změnu o 10 resp. 20% v investičních nákladech, tak i změnu v položce ostatních příjmů investora a v zůstatkové hodnotě.

Z výsledků je patrné, že i při dvacetiprocentním navýšení nákladů budou varianty O2+, M2, K3 a S5 stále ekonomicky efektivní a varianta M1 bude lehce pod požadovanou hranicí EIRR = 5,5%. Varianta N2 se stává efektivní při snížení nákladů o 20%, Přesné přepínací hodnoty indikující kritickou změnu proměnné, při jejímž dosažení bude ENPV = 0 a EIRR = 5,5% jsou uvedeny níže.

Varianta O2+ = 53,35%, navýšení o 10 731 101 tis. Kč,

Varianta M1 = 32,85%, navýšení o 10 099 501 tis. Kč,

Varianta M2 = 55,51%, navýšení o 18 019 443 tis. Kč,

Varianta K3 = 57,11%, navýšení o 17 007 471 tis. Kč,

Varianta S5 = 0,81%, navýšení o 4 292 929 tis. Kč,

Varianta N1 = -28,84 %, snížení o 26 384 706 tis. Kč,

Varianta N2 = -17,25%, snížení o 18 628 086 tis. Kč.

### Citlivost ukazatelů ekonomické efektivnosti k přepravním výkonům osobní dopravy

Efekty plynoucí z nárůstu dopravních výkonů osobní dopravy na trati tvoří nejpodstatnější část příjmů ekonomické analýzy. Změna dopravních výkonů proto vykazuje vysokou míru elasticity k výsledkům ekonomické analýzy. Z toho důvodu byly v rámci přepravních prognóz vypracovány 2 scénáře – minimální (MIN) a maximální (MAX). Scénáře MIN a MAX představují určité extrémy na přepravním trhu, které však s určitou pravděpodobností mohou nastat. V posledním roce hodnocení 2055 vykazuje scénář MAX odchylku 26% a MIN odchylku 33% oproti základnímu scénáři TREND. Výhledový přepravní výkon by se měl pohyboval mezi těmito dvěma hraničními křivkami.

Z výsledků je patrné, že v případě naplnění minimálního scénáře budou ekonomicky efektivní pouze varianty O2+, M2 a K3.

Přepínací hodnota definující při jak velkém poklesu dopravních výkonů je investice na hranici ekonomické efektivity je pro jednotlivé varianty následující:

Varianta O2+ = 40,87%, Varianta M1 = 28,34%, Varianta M2 = 39,37%, Varianta K3 = 40,27%, Varianta S5 = 0,9%, Varianta N1 = 44,9%, Varianta N2 = 23,2%,

## Analýza rizik

Riziko investičního projektu lze vyjádřit jako nebezpečí, že skutečné výdaje a příjmy plynoucí z  investice se budou lišit od těch předpokládaných. Analýza rizik zkoumá statistické závislosti mezi vybranými nezávislými proměnnými a ukazateli efektivnosti projektu.

### Kvantitativní analýza

#### Kritické proměnné a pravděpodobnostní rozdělení

Na základě výsledků analýzy citlivosti byly jako stochasticky nezávislé a statisticky významné proměnné zvoleny investiční náklady a přepravní výkony osobní dopravy. Hodnoty výsledných ukazatelů finanční a ekonomické analýzy (čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento) pak představují stochasticky závislé proměnné, neboť změny výše uvedených proměnných ovlivňují hodnoty těchto ukazatelů.

Po identifikaci kritických proměnných je nutné přiřadit každé z nich pravděpodobnostní rozdělení. Pravděpodobnostní rozdělení pro každou proměnnou může být čerpáno z různých zdrojů:

a) z výsledků studií provedených za účelem získání potřebných experimentálních hodnot v situacích, které jsou projektu co nejpodobnější;

b) ze statisticky definovaných rozdělení, která platí pro obdobné případy;

c) metodou dotazování (delfská metoda), kdy je skupina odborníků požádána o odhad pravděpodobnosti pro jednotlivé proměnné. Odhady těchto odborníků jsou pak zkombinovány podle statistických pravidel.

Pravděpodobnostní rozdělení kritických proměnných byla získána rozborem již realizovaných investičních projektů obdobného charakteru.

#### Výpočet pravděpodobnostních hodnot jednotlivých ukazatelů

Pro všechny posuzované varianty bylo vytvořeno rozdělení pravděpodobnosti kombinující vzájemně všechny možné scénáře vývoje, tzn. změnu investičních nákladů o 0, 10 a 20% a existenci tří scénářů vývoje výkonů v osobní dopravě. Po přiřazení pravděpodobnosti k jednotlivým scénářům byla vypočtena střední hodnota pro jednotlivé ukazatele a směrodatná odchylka.

Níže je uvedeno kumulativní pravděpodobnostní rozdělení v grafické podobě pro vnitřní výnosové procento v rámci ekonomické analýzy.

Graf 1 a 2  Kumulativní pravděpodobnostní rozdělení EIRR – Varianty O2+, M1

Graf 3 a 4  Kumulativní pravděpodobnostní rozdělení EIRR – Varianty M 2, K3

Graf 5 a 6  Kumulativní pravděpodobnostní rozdělení EIRR – S5, N1

Graf 7  Kumulativní pravděpodobnostní rozdělení EIRR – N2

#### Analýza vnějších vlivů pomocí Gaussova normálního rozdělení

Pro adaptaci statistických veličin na reálné ekonomické podmínky se nejčastěji používá tzv. Gaussovo normální rozdělení N(μ, σ2), které zohledňuje rovněž rizika plynoucí z vnějších vlivů a náhodných chyb. Gaussovu distribuci plně charakterizují dvě konstanty: střední hodnota μ a rozptyl σ2, které byly vypočteny v předešlé kapitole. Následující grafy zobrazují aproximace jednotlivých ukazatelů finanční a ekonomické analýzy na toto rozdělení.

Graf 8  Aproximace EIRR na Gaussovo normální rozdělení

Z uvedeného grafu lze výpočtem odvodit, že výsledná hodnota vnitřního výnosového procenta ekonomické analýzy bude v případě:

- Varianty O2+ na 51,67% vyšší než projektovaná hodnota a s pravděpodobností 97,91% bude vyšší než kritická hodnota EIRR 5,5%.

- Varianty M1 na 50,70% vyšší než projektovaná hodnota a projektovanou hodnotou a s pravděpodobností 91,28% bude vyšší než kritická hodnota EIRR 5,5%.

- Varianty M2 na 50,64% vyšší než projektovaná hodnota a projektovanou hodnotou a s pravděpodobností 98,00% bude vyšší než kritická hodnota EIRR 5,5%.

- Varianty K3 na 50,55% vyšší než projektovaná hodnota a projektovanou hodnotou a s pravděpodobností 98,30% bude vyšší než kritická hodnota EIRR 5,5%.

- Varianty S5 na 49,52% vyšší než projektovaná hodnota a projektovanou hodnotou a s pravděpodobností 51,07% bude vyšší než kritická hodnota EIRR 5,5%.

- Varianty N1 na 49,47% vyšší než projektovaná hodnota a projektovanou hodnotou a s pravděpodobností 3,89% bude vyšší než kritická hodnota EIRR 5,5%.

- Varianty N2 na 49,33% vyšší než projektovaná hodnota a projektovanou hodnotou a s pravděpodobností 17,09% bude vyšší než kritická hodnota EIRR 5,5%.

### Kvalitativní analýza

Projekt je vystaven i dalším rizikům než jsou ta výše posouzená a protože v rámci kvantitativní analýzy je nelze zohlednit, jsou tato rizika vyhodnocena v rámci analýzy kvalitativní. Kvalitativní analýza pracuje jak se závažností rizika na samotnou realizaci a ekonomickou efektivitu projektu, tak i s pravděpodobností výskytu tohoto rizika. Součinem pravděpodobnosti rizika (P) a závažnosti jeho následků (N) je míra rizika (R).

Legenda stanovení pravděpodobnosti výskytu rizika

| Hodnota | Pravděpodobnost výskytu rizika (P) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nepravděpodobná | (0-20%) |
| 2 | Nahodilá | (21-40%) |
| 3 | Běžně možná | (41-60%) |
| 4 | Pravděpodobná | (61-80%) |
| 5 | Vysoce pravděpodobná | (81-100%) |

Legenda stanovení závažnosti následků rizika

| Hodnota | Závažnost následků rizika (N) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Neznatelná | (0-20%) |
| 2 | Drobná | (21-40%) |
| 3 | Významná | (41-60%) |
| 4 | Kritická | (61-80%) |
| 5 | Katastrofická | (81-100%) |

#### Míra rizika

Pro výpočet míry rizika je použita bodová metoda, která pracuje s parametry dle vzorce:

R = P x N,

kde	R je míra rizika

P je pravděpodobnost výskytu rizika

N je závažnost následků rizika

Legenda stanovení míry rizika

| Stupeň (bodový součin) | Kategorie | Míra rizika (R) - přijatelnost rizika v kategoriích |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | I. | Zanedbatelné riziko |
| 3-5 | II. | Mírné riziko |
| 6-8 | III. | Akceptovatelné riziko |
| 9-14 | IV. | Závažné riziko |
| 15-25 | V. | Nepřijatelné riziko |

Projekt je vystaven celé škále rizik, která lze rozčlenit na rizika stavebně technologická a projekční, tržní, vnější, operační a strategická.

Mezi stavebně technologická a projekční rizika lze zařadit možné nedostatky v dokumentaci projektu, dodatečně zjištěné nároky na výstavbu ve vyšších stupních dokumentace, vady stavby, nedodržení  termínu zahájení výstavby, komplikace spojené s výkupem pozemků a schválením stavby z hlediska stavebních a drážních autorit a autorit zajišťujících ochranu životních prostředí apod.

Do tržních rizik spadají nejen rizika spojená se změnou poptávky po železniční dopravě, ale také rizika spojená s vývojem trhu obecně, tzn. i s vývojem inflace, kurzu české koruny, vývojem HDP atd. Riziko spojené se změnou poptávky po železniční dopravě bylo řešeno v rámci kvantitativní analýzy, stejně i ostatní tržní rizika, která by se projevila změnou investičních nákladů. Proto nebudou tato rizika v rámci kvalitativní analýzy řešena.

Vnější rizika projektu představují rizika, která z titulu investora zpravidla nejsme schopni ovlivnit a lze do nich zařadit riziko politické, legislativní, riziko vyšší moci a riziko spojené s výstavbou synergických staveb – v našem případě zejména přestavbou železničního uzlu Brno a realizací vysokorychlostních tratí.

Operační rizika související s provozem infrastruktury jsou spojena zejména s očekávanými náklady na údržbu a provozování tratě. Tato rizika byla pro svůj malý vliv na celkový výsledek ekonomické efektivity vyloučena z posouzení rizik již v rámci analýzy citlivosti a proto s nimi dále nebude uvažováno.

Strategická rizika zahrnují rizika smluvní a rizika plynoucí ze strategických rozhodnutí, které v případě této stavby reprezentuje zejména výběr nejideálnější varianty stavby.

Poslední částí kvalitativní analýzy je posouzení, zda plánovaná nebo existující opatření jsou dostatečná a zda zajistí udržení nebezpečí pod stanovenými limity a požadavky.

Pro kategorii míry rizika:

I. není vyžadováno žádné zvláštní opatření. Nejedná se však o 100% přijatelnost rizika, proto je nutno na existující riziko upozornit.

II. je vhodné zvážit odpovídající opatření

III. je nutno provést odpovídající opatření.

IV. je nezbytné snížit míru rizika na přijatelnou úroveň.

V. je vyžadováno odložení projektu do doby realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení rizik. Projekt je nevyhovující, dokud se míra rizika nesníží.

#### Vyhodnocení míry rizika

Níže jsou uvedena rizika společná pro všechny varianty, která mají pro všechny varianty shodnou míru rizika.

Níže jsou uvedeny rizika, která jsou pro jednotlivé varianty rozdílná, popř. mají rozdílnou míru rizika.

Podstatnou skutečností pro všechny hodnocené projektové varianty je dokončení výstavby ŽUB v r. 2025, protože současná žst. Brno hl. n. je již dlouhodobě výrazně přetížena železniční dopravou. Je zcela nemožné, aby předpokládaný výrazný nárůst počtu vlaků byl zaústěn do stávajícího žst. Brno hl.n. V případě pozdějšího dokončení ŽUB nebude možné nasadit větší než dnešní počet vlaků a tím bude zhoršena i celková návratnost posuzovaného projektu. Teoreticky je možné odklánět provozované vlaky na žst. Brno-Židenice, kde již bude dokončena modernizace. Bohužel však tato skutečnost bude mít vliv na odliv cestujících díky prodloužené jízdní době do centra města, nutnosti přestupování a nenávaznosti ostatních spojů.

Výstavba ŽUB je tedy kritickou podmínkou pro všechny projektové varianty.

Následující tabulka obsahuje vyhodnocení kvalitativní analýzy jednotlivých variant, ve které jsou sečteny body všech rizikových faktorů a zároveň jsou zde sečteny všechny rizikové faktory IV. kategorie. Variantu, která dosahuje v obou položkách nejvyšších hodnot lze označit jako nejvýše rizikovou.

Po posouzení výše uvedených rizik se jako varianta nejméně riziková z hlediska kvalitativního posouzení rizik jeví varianty O2+, M2 a K3, které rovněž dosahují nejmenšího počtu rizikových faktorů čtvrté kategorie.

## Shrnutí výsledků analýzy rizik

Z hlediska ekonomické efektivity projektu jsou nejvýznamnějšími vstupy investiční náklady  a prognózovaná poptávka po osobní železniční dopravě. Ekonomicky nekvantifikovatelná rizika jsou popsána výše. Rizika spojená s vyšší mocí nebo se změnou legislativy jsou rizika, která investor nemůže ovlivnit, nicméně zbylá vyjmenovaná rizika spojená s provedením stavby se dají minimalizovat kvalitním plánováním, a řízením projektu a to od samého začátku projekčních prací až po uvedení stavby do provozu. Z hlediska financování stavby je potřeba vzít v úvahu, že stavba je v Dopravní sektorové strategii vedena jako prioritní a řešená trať Brno-Přerov se nachází na základní síti TEN-T pro osobní železniční dopravu, z tohoto důvodu lze očekávat nejen politickou vůli k dokončení projektu, ale rovněž i zajištění dostatečných finančních prostředků z národních i evropských zdrojů.

# Přílohy

Příloha 1 Rozvržení investičních nákladů variant v čase

Příloha 2 Prognóza dopravních výkonů v osobní dopravě

Příloha 3 Prognóza dopravních výkonů v nákladní dopravě

Příloha 4 CBA tabulky finanční analýzy (pouze v elektronické verzi)

Příloha 5 CBA tabulky ekonomické analýzy (pouze v elektronické verzi)