#### SEZNAM  SOUŘADNIC  A  VÝŠEK  ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH  BODŮ  (ZGB)

- Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  Baltský po vyrovnání

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182100003110 | 738404.122 | 1122349.761 | 510.483 | 1 | 5.746 | výška určena tech. Nivelací |
| 182100003111 | 738665.434 | 1122594.166 | 507.071 | 1 | 6.104 | výška určena tech. Nivelací |

- číslování bodů:  1821 – číslo TÚ  (traťového úseku)

0000 – volné pozice

3110 – vlastní číslo bodu  ZGB 31   ( 3111 – OB 311.1 )

- všechny základní geodetické body byly zaměřeny metodou GNSS

#### SEZNAM  SOUŘADNIC  A  VÝŠEK  POLYGONOVÝCH  BODŮ  (GB) A ZAJIŠŤOVACÍCH ZNAČEK

- Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  Baltský po vyrovnání

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182100000533 | 737530.356 | 1121631.201 | 492.283 | 2 | 4.567 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000650 | 737696.518 | 1121784.792 | 494.140 | 2 | 4.795 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000535 | 737740.973 | 1121838.031 | 494.703 | 2 | 4.859 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000536 | 737797.498 | 1121876.530 | 495.867 | 2 | 4.935 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000537 | 737939.905 | 1121962.547 | 498.587 | 2 | 5.098 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000538 | 737982.419 | 1122043.922 | 500.527 | 2 | 5.190 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000539 | 738041.943 | 1122146.236 | 504.047 | 2 | 5.311 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000540 | 738125.501 | 1122173.300 | 506.238 | 2 | 5.399 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000541 | 738227.184 | 1122186.744 | 508.817 | 2 | 5.502 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000542 | 738305.596 | 1122244.498 | 510.673 | 2 | 5.599 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000543 | 738472.655 | 1122405.126 | 508.676 | 2 | 5.830 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000544 | 738573.645 | 1122519.962 | 507.495 | 2 | 5.983 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000545 | 738804.500 | 1122669.211 | 506.769 | 2 | 6.259 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000546 | 738980.270 | 1122700.501 | 507.064 | 2 | 6.437 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000547 | 739113.885 | 1122716.011 | 507.256 | 2 | 6.571 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000548 | 739259.631 | 1122727.977 | 507.190 | 2 | 6.720 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000549 | 739439.063 | 1122754.393 | 507.289 | 2 | 6.899 | výška určena tech. nivelací |

- Poznámky:

- číslování bodů:  1821 – číslo TÚ (traťového úseku)

0000 – volné pozice

0535 – vlastní číslo bodu  GB 535