# N.1.5.3.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 11,900 – 14,000 TÚ č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně) se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG, pracoviště České Budějovice. Geodetické a mapové podklady byly vyhotoveny z tohoto ŽBP.

Pro polohové a výškové vytyčení stavby bude užito platného železničního bodového pole v době stavby. Železniční bodové pole v TÚ č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně) bylo vyhotoveno v roce 2020, bodové pole vyhotovila Správa železniční geodézie pracoviště České Budějovice. Všechny body stávajícího bodového pole jsou uloženy v archivu SŽG Praha.

Souřadný systém: 	S-JTSK

Výškový systém: 	Bpv

Třída přesnosti:          Základní geodetické body (ZGB) 1, Geodetické body (GB) 2

Návrh vytyčovací sítě:

Železniční bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního svršku i spodku a pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Bezprostředně ohrožené výstavbou jsou stávající body číslo 581, 582 uvedené a zvýrazněné v tabulkách níže. Při realizaci stavby je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zničení bodů, které nejsou výstavbou bezprostředně ohroženy. Body ohrožené výstavbou i další body, které budou stavbou případně zničeny, bude potřeba v závislosti na postupu a definitivním rozsahu stavby obnovit a v součinnosti se správcem ŽBP polohově a výškově určit. Stabilizace nových bodů je navržena žulovým kamenem.

Ve výkresové části dokumentace jsou uvedeny jak všechny stávající body ŽBP, tak ohrožené body výstavbou i nově navržené body, které mají pouze pracovní číslování. V technické zprávě jsou uvedeny souřadnice stávajících bodů ŽBP i souřadnice nově navrhovaných bodů.

MÍSTOPISY ŽBP:

Místopisy železničního bodového pole TÚ č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně) jsou vyhotoveny od SŽG, pracoviště České Budějovice ze dne 18.11.2020 Jaromírem Sochorem.

- SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (ZGB)

- Traťový úsek č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182100003140 | 742674.837 | 1126020.547 | 508.770 | 1 | 11.797 |  |
| 182100003150 | 743182.786 | 1127102.994 | 528.067 | 1 | 13.002 |  |
| 182100003151 | 743331.220 | 1127515.550 | 533.843 | 1 | 13.437 |  |

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK GEODETICKÝCH BODŮ (GB)

- Traťový úsek č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182100000576 | 742760.673 | 1126161.183 | 514.331 | 2 | 11.962 |  |
| 182100000577 | 742800.038 | 1126321.831 | 515.621 | 2 | 12.126 |  |
| 182100000653 | 742854.716 | 1126484.805 | 515.571 | 2 | 12.298 |  |
| 182100000654 | 742907.589 | 1126668.142 | 516.958 | 2 | 12.489 |  |
| 182100000580 | 743000.369 | 1126828.124 | 519.124 | 2 | 12.674 |  |
| 182100000581 | 743099.940 | 1126975.065 | 523.393 | 2 | 12.850 | Bod ohrožen stavbou |
| 182100000582 | 743260.019 | 1127229.453 | 529.036 | 2 | 13.151 | Bod ohrožen stavbou |
| 182100000655 | 743313.794 | 1127371.991 | 532.153 | 2 | 13.304 |  |
| 182100000584 | 743337.198 | 1127669.082 | 532.533 | 2 | 13.600 |  |
| 182100000585 | 743370.669 | 1127858.111 | 527.512 | 2 | 13.791 |  |
| 182100000586 | 743436.927 | 1127990.490 | 524.999 | 2 | 13.939 |  |
| 182100000587 | 743543.744 | 1128110.851 | 523.076 | 2 | 14.100 |  |

- SEZNAM SOUŘADNIC NOVĚ NAVRHOVANÝCH BODŮ ŽBP

- Traťový úsek č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5581 | 743101.675 | 1126973.598 | 523.390 | - 2 | Nahrazuje bod 581 |
| 5582 | 743261.314 | 1127228.691 | 529.04 | - 2 | Nahrazuje bod 582 |

- Číslování nově navrhovaných bodů je pouze pracovní. Definitivní číslování stavbou zničených bodů si musí zhotovitel stavby vyžádat po dokončení stavby od pracovníka OCD.

V Praze dne 9.8.2021					Vypracovala: Veronika Matoušková