# N.1.5.4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 11,900 – 14,000 TÚ č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně) se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG, pracoviště České Budějovice.

Pro polohové a výškové vytyčení stavby bude užito platného železničního bodového pole v době stavby. Železniční bodové pole v TÚ č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně) bylo vyhotoveno v roce 2020, bodové pole vyhotovila Správa železniční geodézie pracoviště České Budějovice. Všechny body stávajícího bodového pole jsou uloženy v archivu SŽG Praha.

Bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Souřadnice a místopisy bodů ŽBP ve správě SŽG Praha jsou součástí přílohy N.1.5.3 Návrh vytyčovací sítě a zároveň jsou uloženy v archívu SŽG. V příloze N.1.5.3 Návrh vytyčovací sítě je bodové pole zakresleno do situace a jsou zde uvedeny souřadnice a výšky jednotlivých bodů. Seznam souřadnic bodů ŽBP je také součástí této technické zprávy, dále je také zakresleno v příloze N.1.5.4.3 Koordinační vytyčovací výkres.

Souřadný systém: 	S-JTSK

Výškový systém: 	Bpv

Třída přesnosti:          Základní geodetické body (ZGB) 1, Geodetické body (GB) 2

- SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (ZGB)

- Traťový úsek č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182100003140 | 742674.837 | 1126020.547 | 508.770 | - 1 | 11.797 | výška určena tech. nivelací |
| 182100003150 | 743182.786 | 1127102.994 | 528.067 | - 1 | 13.002 | výška určena tech. nivelací |
| 182100003151 | 743331.220 | 1127515.550 | 533.843 | - 1 | 13.437 | výška určena tech. nivelací |

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK GEODETICKÝCH BODŮ (GB)

- Traťový úsek č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182100000576 | 742760.673 | 1126161.183 | 514.331 | - 2 | 11.962 |  |
| 182100000577 | 742800.038 | 1126321.831 | 515.621 | - 2 | 12.126 |  |
| 182100000653 | 742854.716 | 1126484.805 | 515.571 | - 2 | 12.298 |  |
| 182100000654 | 742907.589 | 1126668.142 | 516.958 | - 2 | 12.489 |  |
| 182100000580 | 743000.369 | 1126828.124 | 519.124 | - 2 | 12.674 |  |
| 182100000581 | 743099.940 | 1126975.065 | 523.393 | - 2 | 12.850 | Bod ohrožen stavbou |
| 182100000582 | 743260.019 | 1127229.453 | 529.036 | - 2 | 13.151 | Bod ohrožen stavbou |
| 182100000655 | 743313.794 | 1127371.991 | 532.153 | - 2 | 13.304 |  |
| 182100000584 | 743337.198 | 1127669.082 | 532.533 | - 2 | 13.600 |  |
| 182100000585 | 743370.669 | 1127858.111 | 527.512 | - 2 | 13.791 |  |
| 182100000586 | 743436.927 | 1127990.490 | 524.999 | - 2 | 13.939 |  |
| 182100000587 | 743543.744 | 1128110.851 | 523.076 | - 2 | 14.100 |  |

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (SO) a provozních souborů (PS) OBSAŽENÝCH V KOORDINAČNÍM vytyčovacím VÝKRESu:

PS 502 – Úprava PZS přejezdu v km 12,993

SO 102 – Železniční svršek a spodek P6311

SO 302 – Železniční přejezd P6311

SO 402 – Přípojka NN

Vytyčované body a nový stav PS 502 Úprava PZS přejezdu v km 12,993 jsou ve výkrese znázorněny modrou barvou číslo 5. Seznam souřadnic vytyčovaných bodů jsou uvedeny v samostatném souboru .xls příloha N.1.5.4.2 Seznam souřadnic, číslování bodů v PS 501 je od 1-120.

Vytyčované body a nový stav SO 102 Železniční svršek a spodek P6311 jsou ve výkrese znázorněny červenou barvou číslo 1. Seznam souřadnic vytyčovaných bodů jsou uvedeny v samostatném souboru .xls příloha N.1.5.4.2 Seznam souřadnic, číslování bodů v SO 102 je od 1101-1104, 1201-1206, 1301-1306, 1401-1406.

Vytyčované body a nový stav SO 302 Železniční přejezd P6311 jsou ve výkrese znázorněny fialovou barvou číslo 6. Seznam souřadnic vytyčovaných bodů jsou uvedeny v samostatném souboru .xls příloha N.1.5.4.2 Seznam souřadnic, číslování bodů v SO 302 je od 501-527.

Vytyčované body a nový stav SO 402 Přípojka NN jsou ve výkrese znázorněny zelenou barvou číslo 3. Seznam souřadnic vytyčovaných bodů jsou uvedeny v samostatném souboru .xls příloha N.1.5.4.2 Seznam souřadnic, číslování bodů v SO 402 je od 601-613.

Součástí koordinačního vytyčovacího výkresu je legenda.

V Praze dne 3.8.2021					Vypracovala: Veronika Matoušková