#### SEZNAM  SOUŘADNIC  A  VÝŠEK  ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH  BODŮ  (ZGB)

- Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  Baltský po vyrovnání

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182100003140 | 742674.837 | 1126020.547 | 508.770 | 1 | 11.797 | výška určena tech. nivelací |
| 182100003150 | 743182.786 | 1127102.994 | 528.067 | 1 | 13.002 | výška určena tech. nivelací |
| 182100003151 | 743331.220 | 1127515.550 | 533.843 | 1 | 13.437 | výška určena tech. nivelací |

- číslování bodů:  1821 – číslo TÚ (traťového úseku)

0000 – volné pozice

3150 – vlastní číslo bodu  ZGB 315   ( 3151 – OB 315.1 )

#### SEZNAM  SOUŘADNIC  A  VÝŠEK  POLYGONOVÝCH  BODŮ  (GB)

- Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  Baltský po vyrovnání

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182100000576 | 742760.673 | 1126161.183 | 514.331 | 2 | 11.962 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000577 | 742800.038 | 1126321.831 | 515.621 | 2 | 12.126 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000653 | 742854.716 | 1126484.805 | 515.571 | 2 | 12.298 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000654 | 742907.589 | 1126668.142 | 516.958 | 2 | 12.489 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000580 | 743000.369 | 1126828.124 | 519.124 | 2 | 12.674 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000581 | 743099.940 | 1126975.065 | 523.393 | 2 | 12.850 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000582 | 743260.019 | 1127229.453 | 529.036 | 2 | 13.151 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000655 | 743313.794 | 1127371.991 | 532.153 | 2 | 13.304 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000584 | 743337.198 | 1127669.082 | 532.533 | 2 | 13.600 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000585 | 743370.669 | 1127858.111 | 527.512 | 2 | 13.791 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000586 | 743436.927 | 1127990.490 | 524.999 | 2 | 13.939 | výška určena tech. nivelací |
| 182100000587 | 743543.744 | 1128110.851 | 523.076 | 2 | 14.100 | výška určena tech. nivelací |

- Poznámky:

- číslování bodů:  1821 – číslo TÚ (traťového úseku)

0000 – volné pozice

0576 – vlastní číslo bodu GB 576