# N.1.5.4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 19,000 – 21,200 TÚ č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně) se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG, pracoviště České Budějovice.

Pro polohové a výškové vytyčení stavby bude užito platného železničního bodového pole v době stavby. Železniční bodové pole v TÚ č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně) bylo vyhotoveno v roce 2020, bodové pole vyhotovila Správa železniční geodézie pracoviště České Budějovice. Všechny body stávajícího bodového pole jsou uloženy v archivu SŽG Praha.

Bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Souřadnice a místopisy bodů ŽBP ve správě SŽG Praha jsou součástí přílohy N.1.5.3 Návrh vytyčovací sítě a zároveň jsou uloženy v archívu SŽG. V příloze N.1.5.3 Návrh vytyčovací sítě je bodové pole zakresleno do situace a jsou zde uvedeny souřadnice a výšky jednotlivých bodů. Seznam souřadnic bodů ŽBP je také součástí této technické zprávy, dále je také zakresleno v příloze N.1.5.4.3 Koordinační vytyčovací výkres.

Souřadný systém: 	S-JTSK

Výškový systém: 	Bpv

Třída přesnosti:          Základní geodetické body (ZGB) 1, Geodetické body (GB) 2

- SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (ZGB)

- Traťový úsek č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182100003180 | 747039.123 | 1131748.354 | 421.915 | - 1 | 19.599 | výška určena tech. nivelací |
| 182100003260 | 748312.128 | 1131537.459 | 424.287 | - 1 | 20.902 | výška určena tech. nivelací |

- SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK GEODETICKÝCH BODŮ (GB)

- Traťový úsek č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182100000613 | 746473.799 | 1131548.116 | 439.950 | - 2 | 18.976 |  |
| 182100000614 | 746594.334 | 1131556.341 | 436.986 | - 2 | 19.096 |  |
| 182100000656 | 746693.321 | 1131636.913 | 433.541 | - 2 | 19.223 |  |
| 182100000616 | 746863.126 | 1131731.370 | 426.816 | - 2 | 19.422 |  |
| 182100000617 | 747186.442 | 1131778.300 | 417.244 | - 2 | 19.749 |  |
| 182100000618 | 747302.498 | 1131779.120 | 418.350 | - 2 | 19.865 |  |
| 182100000619 | 747422.311 | 1131741.558 | 423.059 | - 2 | 19.991 |  |
| 182100000620 | 747589.704 | 1131711.909 | 423.506 | - 2 | 20.160 | Bod ohrožen stavbou |
| 182100000657 | 747769.184 | 1131659.147 | 428.475 | - 2 | 20.345 |  |
| 182100000658 | 747956.378 | 1131613.405 | 427.243 | - 2 | 20.540 |  |
| 182100000623 | 748116.352 | 1131574.783 | 426.872 | - 2 | 20.700 |  |
| 182100000624 | 748462.969 | 1131456.514 | 422.706 | - 2 | 21.073 |  |
| 182100000625 | 748575.010 | 1131349.917 | 425.243 | - 2 | 21.229 |  |

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (SO) a provozních souborů (PS) OBSAŽENÝCH V KOORDINAČNÍM vytyčovacím VÝKRESu:

PS 503 – Úprava PZS přejezdu v km 20,180

SO 103 – Železniční svršek a spodek P6322

SO 303 – Přejezdová konstrukce P6322

SO 403 – Přípojka NN P6322

Vytyčované body a nový stav PS 503 Úprava PZS přejezdu v km 20,180 jsou ve výkrese znázorněny modrou barvou číslo 5. Seznam souřadnic vytyčovaných bodů jsou uvedeny v samostatném souboru .xls příloha N.1.5.4.2 Seznam souřadnic, číslování bodů v PS 503 je od 1-46.

Vytyčované body a nový stav SO 103 Železniční svršek a spodek P6322 jsou ve výkrese znázorněny červenou barvou číslo 1. Seznam souřadnic vytyčovaných bodů jsou uvedeny v samostatném souboru .xls příloha N.1.5.4.2 Seznam souřadnic, číslování bodů v SO 103 je od 1101-1102, 1201-1203, 1301-1304, 1401-1405.

Vytyčované body a nový stav SO 303 Přejezdová konstrukce P6322 jsou ve výkrese znázorněny fialovou barvou číslo 6. Seznam souřadnic vytyčovaných bodů jsou uvedeny v samostatném souboru .xls příloha N.1.5.4.2 Seznam souřadnic, číslování bodů v SO 303 je od 501-524.

Vytyčované body a nový stav SO 403 Přípojka NN P6322 jsou ve výkrese znázorněny zelenou barvou číslo 3. Seznam souřadnic vytyčovaných bodů jsou uvedeny v samostatném souboru .xls příloha N.1.5.4.2 Seznam souřadnic, číslování bodů v SO 403 je od 602-634.

Součástí koordinačního vytyčovacího výkresu je legenda.

V Praze dne 12.8.2021					Vypracovala: Veronika Matoušková