# N.1.5.3.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 19,000 – 21,200 TÚ č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně) se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG, pracoviště České Budějovice. Geodetické a mapové podklady byly vyhotoveny z tohoto ŽBP.

Pro polohové a výškové vytyčení stavby bude užito platného železničního bodového pole v době stavby. Železniční bodové pole v TÚ č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně) bylo vyhotoveno v roce 2020, bodové pole vyhotovila Správa železniční geodézie pracoviště České Budějovice. Všechny body stávajícího bodového pole jsou uloženy v archivu SŽG Praha.

Souřadný systém: 	S-JTSK

Výškový systém: 	Bpv

Třída přesnosti:          Základní geodetické body (ZGB) 1, Geodetické body (GB) 2

Návrh vytyčovací sítě:

Železniční bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního svršku i spodku a pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Bezprostředně ohrožen výstavbou je stávající bod číslo 620 uvedený a zvýrazněný v tabulkách níže. Při realizaci stavby je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zničení bodů, které nejsou výstavbou bezprostředně ohroženy. Body ohrožené výstavbou i další body, které budou stavbou případně zničeny, bude potřeba v závislosti na postupu a definitivním rozsahu stavby obnovit a v součinnosti se správcem ŽBP polohově a výškově určit. Stabilizace nových bodů je navržena žulovým kamenem.

Ve výkresové části dokumentace jsou uvedeny jak všechny stávající body ŽBP, tak ohrožené body výstavbou i nově navržené body, které mají pouze pracovní číslování. V technické zprávě jsou uvedeny souřadnice stávajících bodů ŽBP i souřadnice nově navrhovaných bodů.

MÍSTOPISY ŽBP:

Místopisy železničního bodového pole TÚ č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně) jsou vyhotoveny od SŽG, pracoviště České Budějovice ze dne 27.1.2021 Jaromírem Sochorem.

- SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (ZGB)

- Traťový úsek č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182100003180 | 747039.123 | 1131748.354 | 421.915 | 1 | 19.599 |  |
| 182100003260 | 748312.128 | 1131537.459 | 424.287 | 1 | 20.902 |  |

- SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK GEODETICKÝCH BODŮ (GB)

- Traťový úsek č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182100000613 | 746473.799 | 1131548.116 | 439.950 | 2 | 18.976 |  |
| 182100000614 | 746594.334 | 1131556.341 | 436.986 | 2 | 19.096 |  |
| 182100000656 | 746693.321 | 1131636.913 | 433.541 | 2 | 19.223 |  |
| 182100000616 | 746863.126 | 1131731.370 | 426.816 | 2 | 19.422 |  |
| 182100000617 | 747186.442 | 1131778.300 | 417.244 | 2 | 19.749 |  |
| 182100000618 | 747302.498 | 1131779.120 | 418.350 | 2 | 19.865 |  |
| 182100000619 | 747422.311 | 1131741.558 | 423.059 | 2 | 19.991 |  |
| 182100000620 | 747589.704 | 1131711.909 | 423.506 | 2 | 20.160 | Bod ohrožen stavbou |
| 182100000657 | 747769.184 | 1131659.147 | 428.475 | 2 | 20.345 |  |
| 182100000658 | 747956.378 | 1131613.405 | 427.243 | 2 | 20.540 |  |
| 182100000623 | 748116.352 | 1131574.783 | 426.872 | 2 | 20.700 |  |
| 182100000624 | 748462.969 | 1131456.514 | 422.706 | 2 | 21.073 |  |
| 182100000625 | 748575.010 | 1131349.917 | 425.243 | 2 | 21.229 |  |

- SEZNAM SOUŘADNIC NOVĚ NAVRHOVANÝCH BODŮ ŽBP

- Traťový úsek č. 1821 Tábor (mimo) – Bechyně (včetně)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1620 | 747587.958 | 1131714.161 | 423.500 | - 2 | Nahrazuje bod 620 |

- Číslování nově navrhovaných bodů je pouze pracovní. Definitivní číslování stavbou zničených bodů si musí zhotovitel stavby vyžádat po dokončení stavby od pracovníka OCD.

V Praze dne 12.8.2021					Vypracovala: Veronika Matoušková