Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Oprava trati v úseku Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice

Datum vydání: 	16. 01. 2023

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	5

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	6

2.1	Projektová dokumentace	6

2.2	Související dokumentace	6

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	6

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	6

4.1	Všeobecně	6

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	10

4.3	Doklady předkládané zhotovitelem	11

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	11

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	12

4.6	Zabezpečovací zařízení	12

4.7	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	12

4.8	Železniční svršek	12

4.9	Železniční spodek	12

4.10	Železniční přejezdy	12

4.11	Životní prostředí a nakládání s odpady	12

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	12

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	13

7.	PŘÍLOHY	13

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby – realizace stavebních prací (dále jen „stavební práce) pod názvem „Oprava trati v úseku Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice“, jejímž cílem je strojní pročištění kolejového roštu, zřízení kolejového lože a oprava GPK na trati Frýdlant nad Ostravicí – Baška a Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice.

    - Rozsah díla „Oprava trati v úseku Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice“ je rozdělen do těchto stavebních objektů a podoobjektů:

- SO 01 – Oprava trati v úseku Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí

- SO 01.1 – km 105,000 – 105,720

- SO 01.2 – km 106,910 – 107,980

- SO 01.3 – km 103,880 – 104,210

- SO 02 – Oprava trati v úseku Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice

- PS 01 – Oprava trati v úseku Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice

- práce na SSZT

- PS 01.1 - Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí – SSZT

- PS 01.2 - Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice – SSZT – ÚOŽI

- PS 01.3 - Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice – SSZT - URS

- Rozsah díla je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace.

SO 01  -  Oprava trati v úseku Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí

požadované práce

1.	SO 01.1 - 1.TK Pržno - Baška

km 105,000 – 105,720 (PB2, ŽS4, S49, c) – strojní čištění

- ruční výměna kolejového lože 40 m3 (cca 35 mezipražcových polí na mostech)

- technologické měření před, během a po práci

- vypracování zjednodušeného projektu opravy koleje

- doplnění kolejového lože (předpoklad 30% nového)

- demontáž a montáž přejezdu P7387, P7386

- následná úprava GPK po konsolidaci kolejového lože - 1 km

- úprava kolejového lože

- přesun výzisku do km 328,000 (poddolované Louky nad Olší) trati Český Těšín – Karviná

- propust v km 105,190 a most v km 105,625 (SČ neprojede)

- zařídit uzávěru přejezdů: P7385 (v době přejezdu soupravy), P7386 (v době přejezdu soupravy), P7387 (úplná)

- vytýčení inženýrských sítí – 3 x (SSZT, SEE, ČDT)

2.	SO 01.2 - 1.TK Pržno - Baška

km 106,910 – 107,590, 107,600 – 107,980 (PB2, ŽS4, S49, c) – strojní čištění

- ruční výměna kolejového lože 40 m3 (cca 35 mezipražcových polí na mostech)

- technologické měření před, během a po práci

- vypracování zjednodušeného projektu opravy koleje

- doplnění kolejového lože (předpoklad 30% nového)

- následná úprava GPK po konsolidaci kolejového lože – 1,1 km

- úprava kolejového lože

- přesun výzisku do km 328,000 (poddolované Louky nad Olší) trati Český Těšín - Karviná

- most v km 107,080 a propust v km 107,280 (SČ neprojede)

- zařídit uzávěru přejezdů: P7388 (v době přejezdu soupravy), P7389 (úplná), P7390 (v době přejezdu soupravy)

- vytýčení inženýrských sítí – 3 x (SSZT, SEE, ČDT)

3.	SO 01.3 – 1.TK Frýdlant nad Ostravicí – Pržno

km 103,880 – 104,210 (PB2, ŽS4, S49, c) – strojní čištění

- demontáž a opětovná ocelových uhelníků před mostem – 2 ks x 12 m

- demontáž a opětovná montáž pražcových kotev – 63 ks (3 x pražec dřevěný, 60 x PB2; montáž po následné úpravě GPK)

- ruční výměna kolejového lože 10 m2 (cca 12 mezipražcových polí na mostu v km 104,085 – 104,095)

- strojní podbíjení - 1,3 km (km 101,800 – 103,100)

- technologické měření před, během a po práci

- vypracování zjednodušeného projektu opravy koleje

- doplnění kolejového lože (předpoklad 30% nového)

- následná úprava GPK po konsolidaci kolejového lože – 0,4 km

- úprava kolejového lože

- přesun výzisku do km 328,000 (poddolované Louky nad Olší) trati Český Těšín - Karviná

- most v km 104,085 (SČ neprojede)

- zařídit uzávěru přejezdu: P7384

- vytýčení inženýrských sítí – 3 x (SSZT, SEE, ČDT)

4.       SO 02  -  Oprava trati v úseku Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice

požadované práce

TK Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice (SB5, rozponové, S49)

-km 1,300 - 1,450 (150m)

-km 2,050 - 2,530 (480m)

-km 2,900 - 3,150 (250m)

-km 3,360 - 3,660 (300m)

-km 3,940 - 4,170 (230m)

-km 5,150 - 6,050 (900m)

vyřízení dočasných uzávěr přejezdů

-km 5,960

-km 4,171; 3,946

-km 3,359

-km 2,882

-km 2,215; 2,203

-vytyčení inženýrských sítí

-zajištění uzávěry přejezdů, které budou omezeny prací SČ

-technologické měření před, během a po práci

-vypracování zjednodušeného projektu opravy koleje

-demontáž a montáž panelových přejezdů v km 1,350 a 5,850

-strojní čištění

-doplnění štěrkového lože (předpoklad 30% nového)

- následná úprava GPK po konsolidaci kolejového lože 2910m

-úprava kolejového lože

-úprava žel. Spodku v km 2,050 – 2,530 (4000m2)

-přesun výzisku na skládku v km 0,050 – 0,150

-rozprostření a terénní úprava výzisku 900m2

5.       PS 01 – Oprava trati v úseku Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice práce  SSZT

požadované práce

1.	Technická zpráva ke strojnímu čištění Frýdek – Místek - Frýdlant nad Ostravicí

Před zahájením strojního čištění bude provedená demontáž venkovních prvků zabezpečovacího zařízeni dotčených výlukovými pracemi. Zařízení bude umístěno mimo dosah pracovních strojů.

Po ukončení práce pracovních strojů bude provedená zpětná montáž demontováno zařízení. Po montáži počítacích bodů bude vystaven protokol o nastavení počítačů náprav odpovědnou osobou.

Seznam dotčeného zařízení:

1. 1. TK Pržno - Baška

km 105,000 - 105,7200 (720m)

• 2x PB: PPB1 (km 105,183), PPB2 (km 105,004)

2. 1. TK Pržno - Baška

-km 106,910 – 107,590 (680m), km 107,600 – 107,980 (380m)

• 3x PB: BPB12 (km 107,576), BPB11 (km 107,602), BPB10 (km 107,966)

3. 1. TK Frýdlant nad Ostravicí - Baška

-km 103,885 - 104,210 (330m)

• 2x PB: PPB7 (km 104,209), PPB8 (km 104,179)

2.	Technická zpráva ke strojnímu čištění Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice.

Před zahájením strojního čištění bude provedená demontáž venkovních prvků zabezpečovacího zařízeni dotčených výlukovými pracemi. Zařízení bude umístěno mimo dosah pracovních strojů, odmontované části budou uskladněné v místě, které určí zaměstnanec SSZT. V případě demontáže nepřepínatelných balíz bude jejích poloha a směrování označená na kolejnicovém pásu včetně čísla balízy. Označení zkontrolujte odpovědný zaměstnanec SSZT.

Po ukončení práce pracovních strojů bude provedená zpětná montáž demontováno zařízení. Pro demontáž a montáž balíz platí provozní předpis A6Z00037474162/-. Odpovědný zaměstnanec SSZT provede kontrolu správné montáže balíz. Po montáži počítacích bodů bude vystaven protokol o nastavení počítačů náprav odpovědnou osobou.

Seznam dotčeného zařízení:

km 1,300 - 1,450 (150m)

• 1x PB 2T4-1 (km 1,486)

• 1x uzemnění

-km 2,050 - 2,530 (480m)

• 1x PB 2T5-2 (km 2,038)

• 1x uzemnění

-km 2,900 - 3,150 (250m)

• 1x PB 2T6-2 (km 2,894)

• 1x uzemnění

-km 3,360 - 3,660 (300m)

• 1x PB 2T7-2 (km 3,363)

• 1x uzemnění

-km 3,940 - 4,170 (230m)

• 1x PB 2T9-2 (km 3,925)

• 1x PB 2T11-1 (km 4,162)

• 2x uzemnění

-km 5,150 - 6,050 (900m)

• 2x balíza 514 (km 5,617-20)

• 2x balíza č. 515 (km 5,884-7)

• 1x PB 2T16-2 (km 5,901)

• 1x PB 1 (km 5,901)

• 1x PB 2 (km 5,953)

• 1x PB3 (km 5,975)

• 2x balíza č. 516 (km 6,056-9)

• 1x PB 4 (km 6,060)

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati Ostrava hl. n. - Valašské Meziříčí, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace není vyhotovena.

    - Popis stavebních postupů u SO 01 za Správu tratí zpracoval: Lukáš Mašek, VPI ST, datum 16. 1. 2023.

    - Popis stavebních postupů u SO 02 za Správu tratí zpracoval: Jaroslav Pítr, VPI ST, datum 16. 1. 2023.

    - Popis jednotlivých stavebních postupů za Správu sdělovací a zabezpečovací techniky zpracoval: Karel Pelka, VPI SSZT, datum 16. 1. 2023.

  - Související dokumentace

    - Neobsazeno.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1..10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]:

- zahájení a ukončení výluk,

- vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“.

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění na „….7 kalendářních dnů…“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - Odst. 4.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.3.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc.

    - Čl. 4.4.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.4.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - Čl. 6.3.7 VTP se ruší.

    - Čl. 6.4.1 VTP se mění takto:

- Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

    - Čl. 6.4.5 VTP se mění takto:

- Neobsazeno.

    - Čse ruší.lhůta ze čtyř měsíců na 1 měsíc.ku je ní deník0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000l. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

Neobsazeno.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100].

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

Neobsazeno.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

Neobsazeno.

    - V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“.

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - Neobsazeno.

    - Neobsazeno.

    - Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2).

    - Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_3).

    - Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je Zhotovitel povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací Zhotovitelem zapíše objednatel do ,,B“ příkazu vydaného pro vedoucího práce Zhotovitele.

    - Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního vedení je uveden v příslušném ROV.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

- Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“), SŽG (Ing. Martin Votoupal, +420 972 762033, Votoupal@spravazeleznic.cz).

    - Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ PO-06/2020-GŘ.

    - V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.

    - Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

    - Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).

    - Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.

    - Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

    - Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

    - Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.

    - V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

    - V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

    - Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).

    - Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.

    - Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

    - V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.

    - Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

    - Neobsazeno.

    - Neobsazeno.

  - Doklady předkládané zhotovitelem

    - Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve Výzvě k podání nabídek, případně dalších částech Zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Neobsazeno.

    - Neobsazeno.

    - Neobsazeno.

    - Neobsazeno.

    - Neobsazeno.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Projekt skutečného zaměření.

    - Neobsazeno.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Neobsazeno.

    - Centrální nákup materiálu

    - Neobsazeno.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Neobsazeno.

  - Železniční svršek

    - Viz čl. 1.1.2 ZTP.

    - Centrální nákup materiálu

    - Neobsazeno.

  - Železniční spodek

    - Neobsazeno.

  - Železniční přejezdy

    - Neobsazeno.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Nakládání s odpady

    - Z této stavby nevzniknou žádné odpady.

    - Výzisk z kolejového lože bude uložen na uložišti Správy železnic a následně použit v dalších stavbách.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zahájení stavby (stavebních prací) – dnem předání staveniště ve smyslu čl. 3.7 SOD |  | do 10 ti pracovních dnů od účinnosti smlouvy |
| 1. etapa | Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: traťová | 9 N | 6. 5. – 14. 5. 2023 |
| 2. etapa | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová | 11 N | 15. 5. – 25. 5. 2023 |
| 3. etapa | Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: traťová | 10 hod | 31. 5. 2023 |
| 4. etapa | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice | 10 hod | 6. 2023 |
|  | Dokončení stavebních prací |  | do 5 měsíců ode dne zahájení stavby |
|  | Dokončení díla |  | do 5 měsíců ode dne zahájení stavby |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

- PŘÍLOHY

Bez příloh.