# Stavební objekty

## SO 01-12-01 ZAST Pardubičky, přizpůsobení nástupiště

### Fáze CELKOVÝ NÁVRH

### NESHODY

#### 1) Bezbariérová přístupová cesta, TSI PRM 1300/2014, bod 4.2.1.2

Poloha signálního pásu pro navedení od hrany nástupiště k novému vstupu do podchodu (km 303,465) neodpovídá požadavkům vzorových listů SŽ Ž 8.7.

Závěr:

Dokumentaci je nutné opravit.

Opraveno, signální pás posunut o 1m směrem ke vstupu do podchodu.

## SO 01-52-01 ZAST Pardubičky, zpevněné plochy

### Fáze CELKOVÝ NÁVRH

### NESHODY

#### 2) Bezbariérová přístupová cesta, TSI PRM 1300/2014, bod 4.2.1.2

Před vstupem z navrženého chodníku z nástupiště směr Praha do stávajícího chodníku na autobusové zastávce v ulici Kpt. Jaroše je navržen neopodstatněný varovný pás.

Závěr:

Varovný pás se nenavrhuje, navazuje chodník.

Varovný pás odstraněn.

## SO 01-74-01 ZAST Pardubičky, zastřešení bezbariérového přístupu

### Fáze CELKOVÝ NÁVRH

### NESHODY

#### 3) Označení průhledných překážek, TSI PRM 1300/2014, bod 4.2.1.5

Není navrženo označení prosklených stěn zastřešení na straně do nástupiště.

Závěr:

Průhlednou překážku je třeba označit v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb., přílohy 3, bodu 4.2.

Bylo doplněno

## SO 01-77-01 ZAST Pardubičky, doplnění orientačního systému

### Fáze CELKOVÝ NÁVRH

### NESHODY

#### 4) Vizuální informace, TSI PRM 1300/2014, bod 4.2.1.10

Konec 2. nástupiště směr Kostěnice řešený rampou do úrovně kolejiště není označen zákazem vstupu.

Závěr:

Je třeba vyznačit zákaz vstupu za konec nástupiště.

Bylo doplněno, Nástupiště směr Kostěnice bude ukončeno zídkou se zábradlím, na kterém bude umístěn piktogram a také návěst konec nástupiště

## SO 01-79-01 ZAST Pardubičky, doplnění mobiliáře

### Fáze CELKOVÝ NÁVRH

### NESHODY

#### 5) Vizuální informace, TSI PRM 1300/2014, bod 4.2.1.10

Projektová dokumentace neuvádí výšku umístění vývěsek na jízdní řády.

Závěr:

Výšku umístění je nutné doplnit. Informace o odjezdech vlaků musí být alespoň na jednou místě v zastávce dostupné ve výšce maximálně 160 cm.

Bylo doplněno

| Celkový počet neshod | 5 |
| --- | --- |
| Počet odstraněných neshod | 0 |
| Informace | 0 |

| Funkce | Jméno | Datum |
| --- | --- | --- |
| Hodnotitel | Oldřich Jirků | 10.08.2022 |

Legenda barevného označení textu

| SO | Stav | Popis |
| --- | --- | --- |
| XX-XX-XX | neposouzeno | k danému objektu se hodnotitel doposud nevyjádřil, tzn. neověřil, zda doložená dokumentace je kompletní a zároveň adekvátní pro posouzení |
| XX-XX-XX | posouzeno částečně | hodnotitel neuvedl závěrečné stanovisko k objektu, posouzení objektu není uzavřeno |
| XX-XX-XX | nedoloženo | předložená dokumentace není kompletní nebo adekvátní pro posouzení |
| XX-XX-XX | neshoda | v průběhu posuzování byla zjištěna neshoda |
| XX-XX-XX | shoda | shoda objektu s technickými požadavky na interoperabilitu |