D.2.2.c   Vytápění

So 06-15-01 Bystřice nad Pernštejnem, adaptace budovy SSZT

A.1 	Identifikační údaje

Název akce		: Oprava zabezpečovacího zařízení

v žst. Bystřice nad Pernštejnem

Investor		: Správa železe, státní organizace

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha1

Místo 			: Bystřice nad Pernštejnem

Kat. území 		: Bystřice nad Pernštejnem st.p. 2982/2

Kraj			: Vysočina

Účel stavby		: stavba pro dopravu

Generální projektant : Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00, Brno

Projektant části	   : TAPA projekt s.r.o. (IČO: 25 92 93 13),

Waldhauserova 948, 580 01, Havlíčkův Brod

Ing. Petr Myslivec (CKAIT 0700832)

A.2)  	Úvod

Projekt řeší úpravu stávající části vytápění v řešené části objektu SSZT. Stávající část vytápění v objektu budou kompletně demontovány (rozvody +tělesa, včetně místnosti č.103 (zde nebudou žádná tělesa)). Nová část rozvodu bude napojena v místnost č.104 pod stropem. Tělesa napojená na stávající rozvody teplovodního vytápění jsou dle požadavku řešena v místnostech 104 a 105.

A.3)	Technický popis

A.3.1 Zdroj tepla

Zdrojem tepla  je stávající plynový kotel ve výpravní budově.

A.3.2) 	Topný systém, regulace

Na osazených otopných tělesech budou osazeny termostatické hlavice osazené na ventilech těles. Oběh topné vody je nucený pomocí stávajícího oběhového čerpadla.

A.3.3) 	Rozvody topné vody

Nová část rozvodu topné vody k otopným tělesům budou provedeny z měděných trubek. Rozvody budou zasekány vedený podél stěn v příchytkách. Systém je dvoutrubkový s nuceným oběhem pomocí čerpadla. Rozvody možno osadit do lišt (provedení nutno koordinovat s požadavky investora). U nových otopných těles budou osazeny vypouštěcí ventily.

A.3.4)	Topná tělesa

Pro  vytápění  v řešených místnostech  jsou  navržena desková otopná tělesa RADIK VENTIL KOMPAKT, velikosti a typy jsou označeny na výkresech ÚT. Na tělesech budou osazeny dvouregulační  ventily  např. Danfoss  RTD  s termostatickými hlavicemi Danfoss RTD 3100.

A.3.5) 	Ohřev TUV

Ohřev TUV pro koupelnu a wc je zajišťován v el. Zásobníkovém ohřívači TUV.

A.3.6)	Tepelné izolace

Veškeré  rozvody  ve zdivu – prostupy budou  opatřeny tepelnou  izolací IMA-LET tloušťka stěny 30 mm.

A.3.7)	Závěr

Doporučuji, aby montáž celého zařízení včetně uvedení do provozu provedla odborná firma. Součástí realizace a uvedení do provozu bude konkrétní návrh zabezpečení a regulace systému a v rámci topné zkoušky vyregulování celého systému a důkladné seznámení obsluhy s ovládáním kotelny a regulace.