TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.2.2.a   Pozemní stavební objekty a technické vybavení

So 06-15-01 Bystřice nad Pernštejnem, adaptace budovy SSZT

A.1 	Identifikační údaje

Název akce	: Oprava zabezpečovacího zařízení

v žst. Bystřice nad Pernštejnem

Investor			: Správa železe, státní organizace

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha1

Místo 				: Bystřice nad Pernštejnem

Kat. území 			: Bystřice nad Pernštejnem st.p. 2982/2

Kraj				: Vysočina

Účel stavby			: stavba pro dopravu

Generální projektant  	: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00, Brno

Projektant části		: TAPA projekt s.r.o. (IČO: 25 92 93 13)

Waldhauserova 948, 580 01, Havlíčkův Brod

Ing. Petr Myslivec (CKAIT 0700832)

A.2	Seznam vstupních podkladů, podmínky realizace

Základním podkladem pro zpracování dokumentace pro dílčí stavební úpravy budovy SSZT a určených prostor ve výpravní budově v žst.stanici bylo doměření stávajícího stavu řešených částí, požadavky investora na rozsah řešení.

Podnětem pro dílčí stavební úpravy jsou prováděné práce na zebezpečovacím zařízení v objektu. Předmětem řešení jsou dílčí dispoziční úpravy, dveřní a okenní výplně, zazdívání některých otvorů, instalace a  úpravy povrchů (stěny , podlahy).

V objektu je umístěna i kancelář se sociálním zázemím pro pracovníky SSZT. Objekt není pro tyto pracovníky trvalým pracovištěm (občasný dohled v počtu max. 2 osoby, standardně ve směně 1 osoba, dílna v objektu slouží pro drobné mechanické opravy malých zařízení ve stavědlové ústředně), vzhledem k celkové otravě objektu bylo vybudováno i sociální zázemí  pro pracovníky.

A.3	Technický popis - stavební řešení

Bourací práce

Bude provedena demontáž stávajících oken, sklobetonových výplní, mříží a dveří v obvodovém plášti a v řešeném prostoru. Součástí řešení bude vybourání vnějších a vnitřních parapetů. Porušení části stávající omítky (cca 20%, v místnostech 104 a 105 40%) bude osekána malby oškrábány. V řešených prostorách bude provedeno vybourání označených příček.

V řešených prostorách (3 místnosti) bude provedena demontáž stávající podlahové krytiny, osekání porušených částí včetně vybourání porušené podkladní mazaniny.  Nátěry stávajících ocelových zárubní budou oškrábány a zatmeleny.

Bude provedena demontáž  střešní falcované plechové krytiny, okapů a svodů.

• Veškeré odpady vzniklé odstraněním staveb budou zneškodněny, vytříděny dle druhů a kategorizací odpadů dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle práv. vyhlášky č.383/2001Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství prostřednictvím oprávněných fyzických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených nebo fyzických osob k tomu určených a technicky způsobilých dle § 3 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 127/97 Sb. o odpadech.

• Doklady o zneškodnění budou v případě kontroly k dispozici k předložení.

• Vznik nebezpečných odpadů a možného nakládání s nimi bude naloženo dle § 5 zákona č. 125/97 Sb. a v souladu s vyhláškou MŽP ČD č. 338/97).

• Při provádění demoličních prací nebude znečištěn prostor kolejí.

• Při odstraňování staveb bude zajištěna bezpečnost železničního provozu a osob provádějících potřebné práce.

• Zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod. nejsou předpokládány.

• Konstrukce sousedních staveb nebudou ovlivněny.

Při provádění bouracích prací nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Při realizaci nutno staticky zajistit bourané konstrukce a zajistit ponechané konstrukce.

Před zahájením bouracích a demontážních prací je nutné odpojení veškerých inženýrských sítí, které by byli prováděnými pracemi dotčeny.

Demontáž stávajícího technologického zařízení je nutné koordinovat s investorem, pro zajištění nepřerušeného provozu.

Svislé konstrukce

V určených prostorách bude provedeno dozdění keramického zdiva. Dozdívky budou provedeny z pórobetonových tvárnic s objemovou hmotností 420 kg/m3 na plnoplošné lepidlo. Nové příčky budou provedeny také z pórobetonových tvárnic na plnoplošné lepidlo.

Ostění u nových vnějších dveří bude dozděno dle potřeby po osazení nových dveří. Nové vnitřní ocel.zárubně budou zazděny do příčky.

Konstrukce budou provedeny dle technologických předpisů výrobce. Ostatní zdící práce v prostoru objektu budou prováděny pomocí plných cihel na maltu vápenocementovou

Úpravy povrchů – stěny, podlahy

Po osazení nových dveřních a okenních výplní bude provedena oprava a začištění štukových omítek okolo nových výplní. V místnostech č.104 a 105 bude provedeno osekání omítek cca v rozsahu 40%. Zde bude provedeno potažení cem.tmelem včetně vtlačení perlinky. Součástí oprav bude i začištění trhlin v místnostech hladkou maltou a přeštukování těchto stěn v celé ploše.

Nedílnou součástí prováděných prací bude dle požadavku investora provedení celkové opravy stávající betonové podlahy v místnosti č. 105 a 106.

Stávající betonová mazanina bude v případě potřeby v místech porušení a rozrušení doplněna betonovou mazaninou, poté bude podlah v celé ploše opatřena samonivelační cementovou stěrkou s dostatečnou únosností (tl.do 4 mm). Před realizací opravy podlahy bude v celé ploše vysáta a bude provedena celoplošná penetrace.

Součástí dodávky bude i provedení v celé řešené ploše nové konečné povrchové úpravy – PVC krytina tl.1,5mm a keramická dlažba.

Tesařské a truhlářské konstrukce

V místě okapu a na horní hranu atiky budou osazeny desky z vodovzdorné překližky v tl.18mm, pro uchycení poplastované okapničky, kotvení nových ocelových háků a oplechování okapnice.

Podklad pod novou krytinu z PVC bude tvořen vrstvou s OSB desek kotvených k podkladu tl.24mm.

Střešní krytiny

Stávající střešní krytina je provedena z hladkého falcovaného pozinkovaného plechu - tento bude v celé ploše demontován.

Nově navrhovaná střešní krytina je z fólie měkčeného PVC, izolace bude kotvena k nosnému podkladu a poplastovaným lištám osazeným dle technologie výrobce střešní krytiny. Krytina bude použita z certifikovaného materiálu jako BROOF(t3). Z důvodu splnění požadavku na BROOF(t3) pro celkovou skladbu nutno dodržet navrhované materiály. Nová krytina bude od podkladní vrstvy separována netkanou textilií z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m2  (FILTEK V), stejně tak je nutné dodržet střešní PVC krytinu (DEKPLAN 76).

Výplně otvorů

Nově navrhované výplně otvorů do stávajících otvorů jsou navrženy plastové s přerušením tepelného mostu se zasklením z izolačních dvojskel (Uw=0,85 okna, Un=1,20 dveře) –odstín bílá.

Vnitřní dveřní křídla plná v provedení dle výpisu prvků. Dveře budou osazeny do stávajících ocelových zárubní do stávajících stavebních otvorů.  Dveře budou osazeny oboustranným kováním včetně zámků s bezpečnostními vložkami.

Klempířské konstrukce

Stávající klempířské prvky budou demontovány. Nově budou provedeny okenní parapety. Nově navrhované klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,55 mm v odstínu hnědém. Klempířské prvky budou dodány včetně kotevních a doplňkových prvků.

Malby, nátěry

V řešených místnostech bude provedena nová malba stěn. Malby stěn budou provedeny silikátovým interiérovým nátěrem (např. PRIMALEX plus).

Stěny v určených místnostech budou do výšky 2m nad podlahou opatřeny omyvatelným olejovým nátěrem.

Všechny stávající ocelové konstrukce (zárubně …. ) budou opatřeny novým ochranným syntetickým dvojitým nátěrem

A.4	Závěr

Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnost práce zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb. – O bezpečnosti práce.

Veškeré práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zvláště pak u prací bouracích.

Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k posouzení respektive upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.

Při provádění je nutné respektovat stavební úpravy od jednotlivých profesí a provést jejich řádnou koordinaci.

Jedná se o stávající objekt, na kterém budou prováděny navrhované stavební úpravy. Objekt byl zaměřen a proveden průzkum přístupných konstrukcí a prvků, jejich materiálové řešení a jejich stavu. Při realizaci budou průběžně dopřesňovány zjištěné skutečnosti a popř. bude upravena projektová dokumentace dle zjištěného.

Během stavebních prací budou chráněny zanechané stávající prvky a konstrukce, tak aby nedošlo k jejich poškození (bednění, zakrytí atd.).