#### SEZNAM  SOUŘADNIC  A  VÝŠEK  ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH  BODŮ  (ZGB)

- Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  Baltský po vyrovnání

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 046100003421 | 772227.516 | 1145272.417 | 391.889 | 1 | 1.758 | výška určena tech. nivelací |
| 046100003430 | 773270.443 | 1144935.455 | 394.808 | 1 | 2.927 | výška určena tech. nivelací |
| 046100003431 | 773628.216 | 1144744.821 | 395.911 | 1 | 3.333 | výška určena tech. nivelací |
| 046100003210 | 773941.532 | 1144577.355 | 397.244 | 1 | 3.685 | výška určena tech. nivelací |
| 046100003391 | 774415.577 | 1144417.231 | 400.060 | 1 | 4.204 | výška určena tech. nivelací |
| 046100003390 | 774729.517 | 1144416.402 | 402.195 | 1 | 4.513 | výška určena tech. nivelací |

- číslování bodů:  0461 – číslo TÚ  (traťového úseku)

0000 – volné pozice

3430 – vlastní číslo bodu  ZGB 343   ( 3431 – OB 343.1 )

- všechny základní geodetické body byly zaměřeny metodou GNSS

#### SEZNAM  SOUŘADNIC  A  VÝŠEK  POLYGONOVÝCH  BODŮ  (GB)

- Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  Baltský po vyrovnání

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 046100000643 | 772335.651 | 1145345.613 | 392.064 | 2 | 1.886 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000644 | 772427.348 | 1145362.250 | 392.245 | 2 | 1.980 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000645 | 772528.438 | 1145340.801 | 392.279 | 2 | 2.083 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000646 | 772636.625 | 1145276.520 | 392.301 | 2 | 2.209 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000647 | 772776.568 | 1145208.052 | 393.030 | 2 | 2.365 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000648 | 772930.313 | 1145119.305 | 393.413 | 2 | 2.540 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000649 | 773100.574 | 1145036.467 | 393.803 | 2 | 2.729 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000650 | 773205.553 | 1144972.376 | 394.549 | 2 | 2.850 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000651 | 773455.294 | 1144844.387 | 394.990 | 2 | 3.131 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000652 | 773799.026 | 1144653.498 | 396.305 | 2 | 3.525 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000653 | 773925.023 | 1144585.976 | 396.854 | 2 | 3.669 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000654 | 773968.658 | 1144569.300 | 396.730 | 2 | 3.715 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000655 | 774127.803 | 1144476.228 | 398.173 | 2 | 3.900 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000656 | 774280.606 | 1144404.472 | 399.622 | 2 | 4.070 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000657 | 774413.366 | 1144397.560 | 400.861 | 2 | 4.200 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000658 | 774572.199 | 1144420.277 | 401.736 | 2 | 4.350 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000615 | 774869.629 | 1144439.746 | 403.658 | 2 | 4.659 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000616 | 774910.765 | 1144442.334 | 404.245 | 2 | 4.700 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000617 | 775091.823 | 1144454.526 | 406.768 | 2 | 4.881 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000618 | 775274.703 | 1144466.958 | 408.862 | 2 | 5.064 | výška určena tech. nivelací |
| 046100000619 | 775440.884 | 1144461.797 | 409.897 | 2 | 5.230 | výška určena tech. nivelací |

- Poznámky:

- číslování bodů:  0461 – číslo TÚ (traťového úseku)

0000 – volné pozice

0643 – vlastní číslo bodu  GB 643