#### SEZNAM  SOUŘADNIC  A  VÝŠEK  GEODETICKÝCH  BODŮ

- Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  Baltský po vyrovnání

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185100000834 | 733121.763 | 1120987.715 | 449.842 | 2 | 67.250 | výška určena tech. nivelací |
| 185100000835 | 733232.059 | 1120931.588 | 449.793 | 2 | 67.372 | výška určena tech. nivelací |
| 185100000836 | 733327.994 | 1120903.966 | 449.810 | 2 | 67.469 | výška určena tech. nivelací |
| 185100003120 | 733461.401 | 1120902.470 | 450.302 | 1 | 67.607 | výška určena tech. nivelací |
| 185100001277 | 733632.099 | 1120923.408 | 449.107 | 2 | 67.781 | výška určena tech. nivelací |
| 185100001278 | 733758.005 | 1120921.055 | 446.939 | 2 | 67.900 | výška určena tech. nivelací |
| 185100001279 | 733930.244 | 1120858.015 | 446.091 | 2 | 68.082 | výška určena tech. nivelací |
| 185100001280 | 734037.166 | 1120748.748 | 444.348 | 2 | 68.230 | výška určena tech. nivelací |
| 185100001281 | 734072.231 | 1120617.775 | 443.006 | 2 | 68.364 | výška určena tech. nivelací |
| 185100001282 | 734082.575 | 1120485.925 | 443.882 | 2 | 68.495 | výška určena tech. nivelací |
| 185100001283 | 734112.310 | 1120395.905 | 442.626 | 2 | 68.590 | výška určena tech. nivelací |
| 185100001285 | 734228.696 | 1120197.886 | 439.670 | 2 | 68.818 | výška určena tech. nivelací |
| 170100001744 | 734340.744 | 1120121.990 | 438.428 | 2 | 81.300 | výška určena tech. nivelací |

- Poznámky:

- číslování bodů:  1811 – číslo TÚ (traťového úseku)

0000 – volné pozice

0834 – vlastní číslo bodu  GB 834