Aktualizace:  17.2.2015  J.Hanuš

| Číslo bodu | km (cca) | Popis bodu (vPravo/vLevo od osy ve směru km) | Poznámka | Stabilizace | Foto | Místopis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3451 | 276,164 | P 3,1 m kámen s hřebem (23m před TV 266) | SŽG Praha 09/2013 |  |  |  |
| 853 | 276,182 | P hřeb v základu kotvy TV 266 | Viamont 10/2013 |  |  |  |
| 854 | 276,346 | L hřeb v základu kotvy TV 269 | Viamont 10/2013 |  |  |  |
| 3450 | 276,595 | L 4,7 m kámen M2 (7m před TV 1) | SŽG Praha 09/2013 |  |  |  |
| 855 1049 | 276,775 | L nastřel.hřeb v základu TV 9 | Duplikace čísel-přečíslováno Pův. 2005 (z r.1987) |  |  |  |
| 909 | 276,847 | L měř.hřeb v komunikaci přejezdu P3716, 1,5m od závory |  |  |  |  |
| 856 1050 | 276,967 | L nastřel.hřeb v základu TV 17 | Duplikace čísel-přečíslováno Pův. 2006 (z r.1987) |  |  |  |
| 857 1051 | 277,134 | P hřeb v základu kotvy TV 24 | Duplikace čísel-přečíslováno |  |  |  |
| 858 1052 | 277,278 | L nastřel.hřeb v základu TV 27 | Duplikace čísel-přečíslováno Pův. 2008 (z r.1987) |  |  |  |
| 859 1053 | 277,435 | P nastřel.hřeb v základu TV 32 | Duplikace čísel-přečíslováno Pův. 2009 (z r.1987) |  |  |  |
| 860 1054 | 277,569 | P nastřel.hřeb v základu TV 36 ZNIČEN (9.1.2015) | Duplikace čísel-přečíslováno Pův. 2010 (z r.1987) |  |  |  |
| 3461 | 277,630 | P 6,8 m kámen s hřebem (4m před TV 40) | SŽG Praha 09/2013 |  |  |  |
| 1055 | 277,950 | L hřeb v rohu rampy |  |  |  |  |
|  |  | žst. ČÁSLAV |  |  |  |  |
| 3460 | 278,170 | P 4,0 m kámen M2 (bez OTZ) (10m před TV64 a 9m za osvětlovací věží OV4) | SŽG Praha 09/2013 |  |  |  |
| 3462 | 278,492 | L 3,8m kámen s hřebem u výhybky č.33,u TV73 |  |  |  |  |
| 1056 | 278,737 | P hřeb v základu TV 82 (před přejezdem P3717) |  |  |  |  |
| 1057 | 278,949 | L hřeb v základu TV 1 |  |  |  |  |
| 1058 | 279,259 | P hřeb v základu TV 10 |  |  |  |  |
| 3470 | 279,419 | L 11,6 m kámen M2 nad (2m před) TV13 - na hraně svahu, 1m od kraje pole |  |  |  |  |
| 1059 | 279,580 | P hřeb v základu TV 18 |  |  |  |  |
| 1060 | 279,820 | L hřeb v základu TV 23 |  |  |  |  |
| 1061 | 280,082 | P 4,5 m hřeb v patce zrušeného sloupu (vedle TV 32) |  |  |  |  |
| 3480 | 280,275 | P 3,6 m kámen M2 (bez OTZ) mezi TV38/40 |  |  |  |  |
| 1062 | 280,536 | P hřeb v základu TV 48 |  |  |  |  |
| 1063 | 280,772 | P 4 m hřeb v TV 58 (uprostřed patky/dál od koleje) |  |  |  |  |
| 3490 | 281,008 | P 6,2 m kámen M2 (mezi TV 66/68) |  |  |  |  |
| 1064 | 281,224 | L hřeb v základu TV 73 (za přejezdem silnice P3719) |  |  |  |  |
| 3491 | 281,519 | L 3,1 m kámen s hřebem (mezi TV 83/85) | o.k.(25.11.2014), /pol.změřen/ ale bude zde výkop…! |  |  |  |
| 1065 | 281,646 | L hřeb v základu TV 91 |  |  |  |  |
| 1066 | 281,842 | P hřeb v základu TV 100 |  |  |  |  |
| 1067 | 282,028 | P hřeb v základu TV 110 |  |  |  |  |
| 1068 | 282,245 | L měř.hřeb v základu kotvy TV121K (0,3m od kotvy pod napínákem) | Náhrada za TV121 |  |  | * |
| 1068 | 282,250 | L hřeb v základu TV 121 | Nenalezen(25.11.2014) | ? |  |  |
| 1069 | 282,377 | L hřeb v základu TV 127 |  |  |  |  |
| 3501 | 282,562 | L 3,5 m kámen s hřebem mezi TV 135/137 !!! POŠKOZENÁ STABILIZACE !!!-polyg.neměřen | Poškozená stabilizace (odkryt při výkopu) | ? |  |  |
| 3631 | 282,58 | L měř.hřeb v TV 137 |  |  |  | * |
| 1070 | 282,713 | P hřeb v základu dvojáku TV 144 (dál od kolejí) |  |  |  |  |
| 3630 | 282,915 | L 2,6m měř.hřeb v beton.parapetu za mostem (1,5m od zábradlí mostu) |  |  |  |  |
| 3500 | 282,920 | L 4,6 m (mezi mostem a přejezdem P3721) !!! POŠKOZENÁ STABILIZACE !!!-polyg.neměřen |  | ? |  |  |
|  |  | zastávka TŘEBEŠICE |  |  |  |  |
| 1071 | 283,090 | P hřeb v panelovém nástupišti | Bod nesplňuje TKP z důvodu stabilizace |  |  |  |
| 1072 | 283,280 | L hřeb v základu kotvy TV 157 |  |  |  |  |
| 1073 | 283,510 | P hřeb v základu TV 164 | OB: 3510 |  |  |  |
| 1074 | 283,654 | L hřeb v základu TV 167 |  |  |  |  |
| 3510 | 283,730 | P 80 m kámen M2+OTZ u silnice (pův.ZhB 2312-242 ), přístup od přejezdu P3722 |  |  |  |  |
| 3511 | 284,014 | L 3,2 m kámen s hřebem |  |  |  |  |
| 1075 | 284,210 | L hřeb v základu kotvy TV 183 |  |  |  |  |
| 1076 | 284,424 | L hřeb v panelovém nástupišti proti lampě č.12 | Bod nesplňuje TKP z důvodu stabilizace |  |  |  |
|  |  | zastávka CÍRKVICE |  |  |  |  |
| 1077 | 284,620 | L hřeb v základu TV 193 za přejezdem P3723 |  |  |  |  |
| 1078 | 284,910 | P hřeb v základu TV 202 |  |  |  | * |
| 1079 | 285,186 | L hřeb v základu TV 209 |  |  |  |  |
| 3520 | 285,291 | P 9,3 m kámen M2 (bez OTZ) na hraně svahu, mezi TV212/214 | Přístup od čerp.stanice ONO |  |  |  |
| 1080 | 285,414 | L hřeb v základu TV 215 |  |  |  |  |
| 1081 | 285,568 | P hřeb v základu TV 220 |  |  |  |  |
| 3521 | 285,696 | P 3,3m kámen s hřebem (9m před příhrad.TV224) |  |  |  |  |
| 1082 | 285,916 | L hřeb v patce návěstidla l-2860 (za TV229) |  |  |  |  |
| 1083 | 286,149 | P hřeb v základu TV 236 |  |  |  |  |
| 1084 | 286,350 | P hřeb v základu TV 244 |  |  |  |  |
| 1085 | 286,550 | P hřeb v základu TV 8 |  |  |  |  |
| 1086 | 286,728 | L hřeb v bývalé patce (mezi TV 106 a 13) |  |  |  | * |
| 1087 | 286,874 | P hřeb v rohu základu šachty kabelovodu mezi trpasl.náv.Se10 a TV18, před domkem |  |  |  | * |
| 3531 | 287,045 | L 4,9 m kámen s hřebem u rozdvojení tratí (28,60 m za návěstidlem S5) (10,65 m před TV 25) |  |  |  |  |
| 1088 | 287,245 | L hřeb v základu TV 33 |  |  |  |  |
| 3530 | 287,396 | P kámen M2 před 2.nástupištěm (4,50 m před rozvodnou skříní R55) (8,65 m před návěstidlem B3) |  |  |  |  |
|  |  | žst. KUTNÁ HORA |  |  |  |  |
| 1089 | 287,623 | L 2,5 m hřeb v chodníku (mezi TV 45B/47B) (mezi žlutým domkem a kolejí) |  |  |  |  |
| 3532 | 287,843 | P kámen s hřebem za 2.nástupištěm (7,05 m před návěstidlem L1) |  |  |  |  |
| 1090 | 288,108 | L hřeb v základu TV 67 |  |  |  |  |
| 1091 | 288,330 | L hřeb v základu TV 3 |  |  |  |  |
| 3541 | 288,542 | L 10,1 m kámen s hřebem (4m za TV 13) |  |  |  |  |
| 1092 | 288,727 | P hřeb v základu TV 22 |  |  |  |  |
| 1093 | 288,920 | L hřeb v základu dvojáku TV 27 |  |  |  |  |
| 3540 3640 | 289,109 | P 4,1 m kámen M2 (mezi TV 34 a 36) | Dodatečně zpevněná stabilizace=přečíslován/ přeurčen |  |  |  |
| 1094 | 289,310 | P hřeb v základu příhrad.TV 44 |  |  |  |  |
| 1095 | 289,450 | P hřeb v základu kotvy TV 50 |  |  |  |  |
| 3550 | 289,609 | P 16,30m M2 (bez OTZ); 2,9m od kraje silnice u pole (8,90m od 1096) (pův.ZhB 2317-240.1) | Nalezen 5.12.2014 ZhB ohrožen! |  |  |  |
| 1096 | 289,609 | P 7,40m hřebem v asfaltu komunikace mezi TV56/58 | „Náhrada“ za 3550 |  |  | * |
| 1097 | 289,700 | P kámen M2 + OTZ (pův.ZhB 2317-240.2) (před TV 62) -viditelnost pouze zpět |  |  |  |  |
| 1098 | 289,790 | P hřeb v základu TV 64 |  |  |  |  |
| 1099 | 290,002 | L hřeb v základu TV 69 |  |  |  |  |
| 1100 | 290,183 | P hřeb na začátku panelového nástupiště mezi TV 74/76 | Bod nesplňuje TKP z důvodu stabilizace |  |  |  |
|  |  | zastávka HLÍZOV |  |  |  |  |
| 1101 | 290,385 | L 3,65m měř.hřeb v asfaltu přejezdu P3725 (3,35m od rohu plotu, 0,2m od kraje silnice) | „Náhrada“ za 3560 |  |  |  |
| 3560 | 290,394 | L 4,30m M2 (bez OTZ) 7,40m od rohu plotu za přejezdem P3725 |  |  |  |  |
| 1102 | 290,570 | P hřeb v základu kotvy TV 86 |  |  |  |  |
| 3561 | 290,839 | P 5,0 m kámen s hřebem (mezi TV 94 a 96 ) u přejezdu cesty P3726 |  |  |  |  |

 - M2 kámen s křížkem      - M1 kámen s hřebem      - měřický hřeb      - nastřelovací hřeb

 - vrtule          - nivelační bod         - hotovo, existuje

zz  - zajišťovací značka    kz – konzolová značka   rx - roxor     dř – dřev. kolík