Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:            Oprava trati v úseku Středokluky - Noutonice

Trať podle JŘ:	121  Hostivice - Podlešín

TUDU:	0742 02, 0742 D1, 0742 08, 0742 A1, 0742 B1  Středokluky - Noutonice

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Středokluky - Noutonice se stávající technický stav trati blíží hranici technických parametrů umožňujících provozování stávajícího provozu. Kolejové lože je místy zbahnělé a pro udržení GPK vyžaduje pročištění. Zanesené drážní příkopy neumožňují odvedení srážek mimo drážní těleso. Kolejový rošt tvoří kolejnice tv . R65 a betonové pražce SB6. Kolejnce (r.v. 1968-72)jsou ojeté s množstvím defektoskopických vad, upevňovadla ŽS3 a pryžové podložky již nezaručují kvalitní držebnost. Nově budou vloženy užité kol. pasy tv. 60 E2 dl. 120m, upevňovadla ŽS4. Povrch opravovaného přejezdu , živičný se zdvojenou ochrannou kolejnicí, je ve stavu, který neumožňuje plynulý průjezd. Konstrukci přejezdu je třeba nahradit novým rozebíratelným. Z důvodu výškového vyrovnání polohy koleje v přejezdu P2250 je nutné upravit výšku hrany nástupiště zastávky Tuchoměřice. Na dotčeném úseku trati se provede oprava a doplnění nevyhovující výstroje dráhy. V žst. Noutonice je v 1. a 2. st. koleji špatná držebnost upevňovadel tv. T. a prosedlé sváry. V obou kolejích budou staré sváry vyřezány a kolejnice staženy a svařeny do BK vč. úpravy GPK. Výhybky v žst. Noutonice budou pdbity. V žst Středokluky se opraví GPK ve vč.9,11,12.

## Místo a předmět plnění

Oprava trati v úseku Středokluky - Noutonice

SO 01 - Oprava železničního svršku

- oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm km 31,536-27,996 – 7080 m2

- souvislé strojní čištění kolejového lože, bet. pražce  km 29,055-29,593; 29,620-31,536 - 2454 m

- doplnění kolejové lože kamenivem 32/63 B I a úprava profilu pro SČ, pro ASP v 1. a 2. st. kol. Noutonice, pro ASPv v žst. Středokluky a Noutonice– 3624,880 m3

- výměna dřevěných pražců příčných za betonové v žst. Noutonice za KV výhybek č. 6,7,8 – 72 ks – užité bet. pražce dodá ST Phaz

- výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. R65 v km 29,055-29,593; 29,620-31,536 - 2454 m - užité kolejnice UIC60 dodá ST Phaz

- Výměna kompletů ŽS4 a pryžových podložek v km 29,055-29,700– 1936 úl.pl., komplety ŽS4 dodá zhotovitel, pryžové podložky ST Phaz

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové  km 27,996-31,536 ; 1. a 2. st. kol. Noutonice – 10,595 km

- přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné – Středokluky vč. 9,11,12 + přípoj. pole; Noutonice vč. 1,2,3,4,6,7,8 + přípoj. Pole

- posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1 – 1. a 2. st. kol. Noutonice a mezi vč. 2-4 – 2390 m

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný, reprofilace příkopů a přilehlého svahu dle místních poměrů v km 27,996-31,536 - 7080 m3

- svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60 vč. umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek, km 29,055-31,536 -  44 ks/2454 m

- svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 vč. umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek, km 29,055-31,536 -  44 ks/2454 m

- umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek – 7168 m

- výměna drobného kolejiva vložka "M", svěrkový šroub T5, matice, dvojitý pružný kroužek – 1. a 2. st kol. Noutonice

- ve vč. 8 v žst. Noutonice vyměnit pravý jazyk a opornici – mat. dodá ST Phaz

- svahování zemního tělesa žel. spodku v náspu a zářezu – 2400/ 5500m2

- demontáž a montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu – P2251, P2252, přechodové panely v  2. kol. Noutonice

- oprava výstroje dráhy, výměna a nátěr hektometrovníků, výměna a osazení traťových značek

- bourání a odvoz drobných staveb žel. spodku – 27 m3

- demontáž a montáž počítačů náprav

- laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože

SO 02 Oprava přejezdu P2250

- světelná PZZ, vybaven PZS 3ZBLI – PZS s úplnými závislostmi se závorami, s pozitivním signálem

- odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm – 72 m2

- demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice – 19 m

- souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové - 20 m

- demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné a betonové, tv. R65, montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "u" – 20 m

- vnitřní i vnější panely budou nové betonové s ochrannou zídkou, přejezdová konstrukce bude navazovat na živičnou vozovku – dl.10,8 m

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm – 54 m2

- vevaření do BK - sváry UIC60

- přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 0,100 km

SO 03 VRN

- Zaměření ŽBP jednokolejná trať

- Geodetické práce v průběhu

- Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná

- Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítíZařízení a vybavení staveniště pronájem ploch

Ostatní

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.