Technická specifikace zakázky

Oprava mostních objektů v úseku Kunčice nad Labem – Hostinné

| SO 01 – Most v km 100,174 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Základní údaje o mostním objektu Objekt: Most ocelový plnostěnný s dolní mostovkou Stavební stav: 3/2 Traťový úsek: TÚ 1401 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov Definiční úsek: DÚ 24 Kunčice nad Labem - Hostinné GPS souřadnice: 50°33'53.762''N, 15°39'13.685''E 50.7131161N, 14.5269517E 2. Popis opravy výřez, výměna mostnic 30+2, PKO OK, středových podlah a zábradlí v otvoru mostu (1x úhelník zábradlí vyměnit), otryskání spodní stavby, spárování včetně závěrných zdí, nové kompozitní chodníkové podlahy, středové podlahy ponechat, oprava trhliny mezi koncem křídla a návodního zdiva, oprava tmelů na výběhových zídkách, 4x nové zábradlí na výbězích, mazání ložisek, nové obetonování (konstrukce zapřená), svaření do bezstykové koleje, úpravu GPK provede ST v rámci své akce, dodržení podmínek jednotlivých správ. |  |  |
| SO 02 – Most v km 100,468 |  |  |
| 1. Základní údaje o mostním objektu Objekt: Most ocelový plnostěnný se zapuštěnou mostovkou Stavební stav: 2/1 Traťový úsek: TÚ 1401 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov Definiční úsek: DÚ 24 Kunčice nad Labem - Hostinné GPS souřadnice: 50°33'53.762''N, 15°39'13.685''E 2. Popis opravy výřez, výměna mostnic 9+2, PKO OK, otryskání spodní stavby, nové kompozitní chodníkové a středové podlahy, podlahy po hlavách mostnic nedávat zpět, přezdění návodního zdiva mazání ložisek, nové obetonování, svaření do bezstykové koleje, výměna 2x lis – dodá ST, výměna pražců v předpolí 4ks beton za beton, 8ks dřevo za beton, výměna 2x25m kolejnic – dodá ST, úpravu GPK provede ST v rámci své akce, dodržení podmínek jednotlivých správ. |  |  |
| SO 03 – Propustek v km 97,762 |  |  |
| 1. Základní údaje o propustku Objekt: železobetonový deskový propustek Stavební stav: 3 Traťový úsek: TÚ 1401 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov Definiční úsek: DÚ 24 Kunčice nad Labem - Hostinné GPS souřadnice: 50°34'48.790''N, 15°37'49.672''E 2. Popis opravy odstranění propustku a náhrada za nový propustek z flexibilní ocelové konstrukce. |