TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:	"Rekonstrukce PZS v km 13,559 (P7321) na trati Kroměříž - Zborovice"

"Rekonstrukce PZS v km 12,438 (P7319) na trati Kroměříž - Zborovice"

Katastrální území:	Zdounky, Nětčice

Zakázkové číslo:	180/2019, 181/2019

Traťový úsek:		2122

Objednatel:	SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Zpracovatel:	GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o., Masarykovo nám. 63, 697 01 Kyjov

Obsah:			Vyhotovení mapových podkladů pro stavební povolení

Souřad.systém:		S-JTSK

Výškový systém:	Bpv

Použité přístroje:	TOPCON DS-101 AC+

Přesnost určení bodů:	2. a 3. třída přesnosti

Použitý software:	GEUS, MicroStation s nadstavbou MGEO

## 1. Specifikace požadavků

Na základě objednávky firmy SB projekt s.r.o. bylo provedeno zaměření požadovaného území a vyhotovení mapových podkladů pro stavby "Rekonstrukce PZS v km 13,559 (P7321) na trati Kroměříž - Zborovice" a "Rekonstrukce PZS v km 12,438 (P7319) na trati Kroměříž - Zborovice". Rozsah zaměření byl specifikován objednatelem.

## 2. ŽBP

Pro zaměření geodetických podkladů byly použity body ŽBP č. 1560 až 1579. Byly nalezeny všechny body a jsou homogenní.

# 3. Terénní práce.

Měření geodetických podkladů provedla skupina pod vedením Ing. Svatopluk Stoklásky. Práce byly provedeny v termínu 15. -16. 7. 2019.

Podrobné body osy koleje byly převzaty z podkladů dodaných SŽG Olomouc – původní zaměření z roku2017. Kontrolní zaměření vybraných bodů bylo provedeno na rozchodku z bodů ŽBP a určeny ve 2. třídě přesnosti. Požadované přesnosti byly dodrženy. Ostatní podrobné body byly měřeny ze ŽBP nebo pomocných bodů s ohledem na zhotovení mapy ve 3D. Body jsou určeny nejhůře ve 3. třídě přesnosti.

# 4. Kancelářské práce.

Na základě měřených dat byla vyhotovena digitální mapy ve formátu *.DGN a to podle M20/MP005 – „Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka“ a M20/MP006 – „Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty“.

Po dohodě s objednatelem byla do mapových podkladů vložena katastrální mapa a hranice dráhy, ve 2D. Hranice odpovídá platnému stavu katastrální mapy. Kvalita zákresu odpovídá kvalitě mapového podkladu z dokumentace katastrálního úřadu (DKM, KM-D).

Podrobné body jsou číslovány dvanáctimístným číslem, přičemž na prvních čtyřech místech je číslo TÚ, 
na 5. - 8. místě je číslo mapového listu a skupinové číslo bodů, na 9.-12. místě je vlastní číslo podrobného bodu.

Dle požadavku objednatele byly zaměřeny některé prvky pro potřeby projektování zjednodušeně (propustky, sokly, neuzavřené svahy …)

V Kyjově, dne:  29.7.2019	           			Vypracoval: Ing. Svatopluk Stokláska