GEODÉZIE KRKONOŠE s.r.o.

Rekonstrukce mostu v km 204,560

trati Žatec (mimo) – České Zlatníky (mimo)

I.3.1 – NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ – PÍSEMNÁ ČÁST

Tato dokumentace je vyhotovena pro stupeň DUSP+PDPS

Návrh vytyčovací sítě

V rozsahu celé stavby se nacházejí body ŽBP odpovídající Technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah (TKP). Tyto body budou dále použity jako vytyčovací síť stavby.

Vytyčovací síť (polohová a výšková) bude navržena jako primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽ M20/MP007 a přiměřeně Metodický pokyn SŽ M20/MP010. Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

Bezprostředně ohrožen výstavbou není žádný ze stávajících bodů ŽBP.

Přesnost vytyčení

- zemní práce - dle TKP staveb státních drah, kap.3

- SO 101 Rekonstrukce mostu v km 204,560 - dle TKP staveb státních drah, kap.18 a 19

- SO 201 Železniční svršek - dle TKP staveb státních drah, kap.8

- SO 301 Úprava trakčního vedení - vytyčení se nepředpokládá

Seznam souřadnic stávajících bodů ŽBP

Souřadnicový systém:	S-JTSK

Výškový systém:		Bpv

| Číslo bodu | y | x | z | Ohrožen výstavbou | Způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010100001276 | 799917.556 | 1006880.410 | 204.582 | NE | - |
| 010100001277 | 800059.748 | 1006762.225 | 204.378 | NE | - |
| 010100001128 | 799649.239 | 1007114.095 | 205.074 | NE | - |
| 010100003830 | 799770.028 | 1006975.851 | 205.013 | NE | - |
| 058100000587 | 799651.412 | 1006998.879 | 204.286 | NE | - |
| 058100000588 | 799549.092 | 1006981.136 | 204.109 | NE | - |
| 058100000589 | 799455.158 | 1006924.878 | 203.629 | NE | - |
| 058100000590 | 799351.773 | 1006821.140 | 202.680 | NE | - |
| 058100000591 | 799234.389 | 1006705.386 | 202.148 | NE | - |
| 058100000592 | 799087.554 | 1006604.819 | 201.919 | NE | - |

V Harrachově 23.8.2021									Bc.Martin Bukvic