Zadávací podmínky

Rozsah a specifikace zájmové lokality pro:

Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP a zaměření 3D osy koleje č. 1, TÚ 1331, Hanušovice – Červený Potok, km 72,0 – 84,0

„Ze seznamu geodetických a projekčních prací 2015 ze dne 20.2.2015, schváleného náměstkem pro provozuschopnost; poř. č. 24; TU1331, Hanušovice – Červený Potok, km 72,0 – 84,0 – Zaměření osy koleje“

- Lokalita:

TÚ 1331, Hanušovice – Červený Potok, v km 72,000 – 84,000.

- Rozsah činnosti:

- Kontrola bodů ŽBP stabilizovaných na podzim 2014, případné doplnění zničených a chybějících bodů. Zaměření a výpočet souřadnic a výšek doplněných bodů ŽBP-

- Zaměření a výpočet 3D osy koleje č. 1, kolejí č. 2 v zast. Podlesí a Hanušovice-Morava

- Předmět činnosti:

Zaměření bodů primární sítě metodou GNSS a výpočet souřadnic v systému ETRS dle přílohy č.4 OŘ39.

Transformace souřadnic do S-JTSK dle zadaných lokálních transformačních klíčů dle přílohy č.4 OŘ39.

Zaměření bodů sekundární sítě polygonovým pořadem, výpočet a vyrovnání metodou nejmenších čtverců dle přílohy č.5 OŘ39.

Zpřesněná technická nivelace všech bodů s připojením na body ČSNS dle přílohy č.7 OŘ39.

3D osa koleje a objekty budou měřeny v celém rozsahu dle podmínek daných metodickým pokynem pro měření PPK (OŘ34), resp. OŘ39, příloha č. 9 a 10.

- Další požadavky:

Směrodatná odchylka vypočtená z odchylek dvojího měření GNSS musí splňovat OŘ 39, příloha č.4.

Přesnost souřadnic nově určených bodů polygonovým pořadem musí splňovat OŘ39, příloha č.5.

Nivelační pořady musejí splňovat mezní odchylku 20mm*√R[km] , kde R je délka pořadu v km.

Podrobné body osy koleje: mxy = 15 mm, mz = 15 mm.

Rozchodu a převýšení kolejnicových pásů: mr < 1 mm, mD < 1 mm

Požadavky na minimální technické parametry totálních stanic a měřícího vozíku či rozchodky jsou stanoveny v OŘ34 i v příloze č. 9 OŘ39.

- Podklady poskytnuté zadavatelem:

OŘ34 – Metodický pokyn pro měření PPK na tratích SŽDC u SŽG Olomouc, 2014

OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce, 2015

Seznam souřadnic a výšek bodů pro připojení polygonových pořadů na okrajích s popisem stabilizace

Geodetické údaje bodů ŽBP včetně místopisných náčrtů

Předávané podklady jsou majetkem SŽDC, s. o. a jsou poskytnuty pouze pro účely vyhotovení zakázky.

- Předpisy a normy:

Zákon č. 200/1994 Sb.,

Vyhl. ČUZK č. 31/1995 Sb.,

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah,

Opatření ředitele SŽG Olomouc OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce, 2015

Opatření ředitele SŽG Olomouc OŘ34 ve znění změny č. 4 – Metodický pokyn pro měření PPK na tratích SŽDC u SŽG Olomouc, 2014

SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 2013

Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškolení z předpisu SŽDC Bp1

- Forma předání:

  - Železniční bodové pole

- Záznamy měření GNSS (měřické zakázky/projekty) v digitální formě,

- Projekty/zakázky ze zpracování na PC v otevřené digitální formě,

- Rozbor přesnosti dvakrát nezávisle určených bodů metodou GNSS v otevřené digitální formě,

- Seznam souřadnic bodů primární sítě v ETRS 2000 v otevřené digitální formě,

- Seznam souřadnic bodů primární sítě v S-JTSK v otevřené digitální formě,

- Záznam měření polygonu v digitální formě ve formátu pro výpočetní software použitý pro výpočet a vyrovnání polygonu (originál a případně i upravený),

- Kompletní protokol o výpočtu polygonového pořadu v otevřené i uzavřené digitální formě,

- Záznamy z digitální nivelace/nivelační zápisníky,

- Seznam použitých bodů ČSNS s výškami

- Výpočet a vyrovnání nivelačních zápisníků s rozdělením oprav v otevřeném formátu xls (MS Excel),

- Protokol o nahrazení trigonometrických/GNSS výšek bodů výškami nivelovanými v digitální formě,

- Seznam souřadnic všech nově určených bodů v S-JTSK v otevřené digitální formě,

- Geodetické údaje nových bodů ŽBP včetně místopisných náčrtů v otevřeném formátů xls (MS Excel) nebo VTX (jiné pouze po konzultaci s místním správcem ŽBP)

- Technická zpráva obsahující všechny náležitosti specifikované v OŘ37, odstavec 4.1 a ověřená dle zákona 200/1994, kalibrační listy použitých měřidel

Vyhotovená dokumentace včetně zápisníků měření a výpočetních protokolů bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty na kominekk@szdc.cz. Teprve po úspěšné kontrole (potvrzena protokolem) je možné zahájit výpočet podrobných bodů osy koleje a objektů

  - Měření 3D osy koleje: Výsledkem je 3D osa koleje v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 3D osa je zjednodušený obloukový projekt  předaný ve formátu vft.

- Technická zpráva obsahující všechny náležitosti specifikované v OŘ34, čl. 60a ověřená dle zákona 200/1994, kalibrační listy použitých měřidel

- místopisy nových bodů ŽBP

- Seznam souřadnic osy koleje č. 1. Body budou seřazeny ve směru staničení s kódy dle přílohy č. 9 k zadávacím podmínkám pro geodetické a projekční práce.

- 3D osa ve vft (TU_nazev useku_c. koleje)

- Seznam souřadnic podrobných bodů zaměřených objektů na trati

- Výkres situace – spojnice podrobných bodů osy koleje s kresbou situace ve formátu dgn a dle příslušné přílohy OŘ39. Zaznačeny staničníky, návěstidla, nástupiště, přejezdy apod.

Vyhotovená dokumentace včetně zápisníků měření a výpočetních protokolů v čitelných formátech (viz. OŘ34) bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty na vavrecka@szdc.cz. Po úspěšné kontrole (potvrzena protokolem) bude odevzdána zakázka v tištěné formě s kompletní dokumentací na disku CD.

- Podmínky:

Způsob práce musí být dle OŘ39 a příslušných příloh. Technické podmínky pro jednotlivé geodetické a projekční práce prováděné veřejnou zakázkou v roce 2015 jsou ke stažení na internetovém odkazu http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/ke-stazeni/opatreni.html

Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškolení z předpisu SŽDC Bp1.

Dle předpisu Bp1, kapitola VIII je třeba s několikadenním předstihem nahlásit kontaktní osobě zadavatele (vavrecka@szdc.cz) prostřednictvím elektronické pošty práci v provozované nevyloučené dopravní cestě. Tato kontaktní osoba o práci cizího právního subjektu (CPS) informuje prostřednictvím informačního systému výpravčí dotčených železničních stanic, případně dispečery. Bez tohoto nahlášení může být práce výpravčím dotčené železniční stanice zakázána.

Je třeba uvádět tyto informace:

- Název CPS

- Odpovědný zástupce + telefonický kontakt (přítomný na místě práce)

- Datum zahájení

- Datum ukončení

- V čase

- Krajní železniční stanice

Všechny osoby musí splňovat odbornou způsobilost dle platného předpisu ZAM1 a mít vydané povolení ke vstupu do provozované dopravní cesty vydané Správou železniční dopravní cesty, státní organizací.

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html

- Bezpečnostní rizika

Předmětná lokalita spadá dle TTP do kategorie s max. traťovou rychlostí 60 km/h, kde není na širé trati nutné být vybaven telekomunikačním zařízením (GSM-R, VOS 150 Mhz *1) umožňujícím spojení s traťovým dispečerem (výpravčím). Přesto je ale třeba před zahájením prací oznámit druh a konkrétní místo práce výpravčím obou sousedních stanic (Hanušovice: tel. 9727 44495, Dolní Lipka: tel. 9723 28255). Zajišťování bezpečnosti prací na zařízení pracovními skupinami v provozované nevyloučené dopravní cestě je podrobně popsáno v kapitole 5, čl. 156 - 171 předpisu SŽDC Bp1.

Vedoucí prací zajistí vždy bezpečnost prací pracovní skupiny v provozované nevyloučené dopravní cestě podle předpisu SŽDC Bp1.

- V kolejišti dopravny (stanice) obsazené dopravním zaměstnancem (výpravčím) se postupuje při zajištění bezpečnosti skupiny podle kapitoly V, článku 154.

- Na širé trati se postupuje podle Kapitoly V, článku 156.

*1) K 30.9.2015 dle Telekomunikačního věstníku č.26/2014 ze dne 8.12.2014 a interních předpisů SŽDC nesmí být žádný železniční rádiový provoz veden v pásmu 150,975 MHz. Do této doby musí být radiostanice přeladěny na jinou kanálovou rozteč a frekvenci. Za nesplnění tohoto nařízení může být Českým telekomunikačním úřadem uložena pokuta až do výše 20 mil. Kč.

- Termín plnění:

Termín plnění je 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

Vypracoval: 	Ing. Libor Vavrečka,

email: vavrecka@szdc.cz, tel.: 9727 42570, mob.: 602 754 447