Název akce:  Nákup akumulátorové pracovní techniky pro údržbu žel. svršku pro OŘ Praha 2023

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

### AKU magnetická vrtačka kolejnic s permanentním magnetem včetně kolejového adaptéru a příslušenství 9ks

- AKU rozbrušovací pilu včetně kolejnicové kolébky a příslušenství 2ks

- AKU podbíjecí kladivo s příslušenstvím pro podbíjení kolejí 16ks

- AKU jednoruční zatáčečka - rázový utahovák včetně řídítek 7ks

- AKU dvouruční zatáčečka - rázový utahovák s dlouhým vřetenem 11ks

- AKU dvouruční zatáčečka -  rázový utahovák s krátkým vřetenem 14ks

- Přenosná elektrocentrála  2,2kW 8ks

- AKU hydraulické krimpovací kleště na kabely se svěrnou silou nad 105 kN 1ks

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE + vybavení:

1) AKU magnetická vrtačka kolejnic s permanentním magnetem včetně kolejového adaptéru a příslušenství

- bateriový pohon 18V

- bezuhlíkový motor

- detektor otáček AUTOSTOP

- Samonapájecí permanentní magnet s přídržnou silou 8 850 až 8 900N

- 2 rychlostní převodovka pro optimální vrtací otáčky 400 a 690 ot/min

- maximální vrtaný průměr 38 mm

- maximální hloubka vrtání s korunkou 45 až 55mm

- beznástrojový upínací držák 19 mm Weldon

- délka zdvihu mm pro variantní použití

- hmotnost bez baterie 10,5 až 11,5 kg

- vestavěné LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu

- rychloupínací hlava

- záruka 36měsíců

Vybavení: (ke každé vrtačce)

- nádrž na mazivo s hadicí

- 2ks akumulátorů min. 18V 8.0Ah

- nabíječka

- adaptér pro vrtání kolejnic

- matrice pro standardní profily kolejnic (S49, R65 a UIC60)

- magnetický držák nádrže na mazivo

- sklíčidlo 13 mm s adaptérem Weldon

- středící jehla v počtu 2 ks

- klíč ke sklíčidlu

- prodloužení 100mm, universal 19mm 3/4"

- návod k obsluze a seznam ND v českém jazyce

- předvedení a proškolení obsluhy při předání stroje

- záruční a pozáruční servis

- bezplatné zapůjčení stejného stroje po dobu opravy nefunkčního stroje, pokud je stroj v záruce.

2) AKU rozbrušovací pilu včetně kolejnicové kolébky a příslušenství

- bateriový pohon 72V

- bezuhlíkový motor

- okamžitý start

- průměr kotouče max 350mm

- hmotnost včetně akumulátoru 16 - 17kg

- kompatibilita s kolébkou pro řezání všech typů kolejnic

- detekce nadměrného otočení

- systém ochrany proti přetížení

- ukazatel stavu nabití

- nastavitelný ochranný kryt čepele

- možnost připojení vody pro řez v betonu

- záruka 24měsíců

Vybavení: (ke každé pile)

- 3ks řezací kotouč na kolejnice, průměr 350 mm

- 3ks akumulátoru 72V 6.0Ah

- nabíječka

- kovová kolébka pro řezání všech typů kolejnic s možností překlopení pily o 180° a se sklopnou měrkou

- cloudová platforma pro správu inventáře

- návod k obsluze a seznam ND v českém jazyce

- předvedení a proškolení obsluhy při předání stroje

- záruční a pozáruční servis

- bezplatné zapůjčení stejného stroje po dobu opravy nefunkčního stroje, pokud je stroj v záruce.

3) AKU podbíjecí kladivo s příslušenstvím pro podbíjení kolejí

- bateriový pohon 72V

- bezuhlíkový motor

- okamžitý start

- síla úderů 60 - 65 J

- upínání 28 K -Hex

- vibrace do 5,17 m/s²

- hmotnost vč. akumulátoru 29 - 30 kg

- počet příklepů při zatížení 1290 – 1310/min.

- akustický výkon do max. 105dB

- systém proti přetížení

- záruka 24 měsíců

Vybavení: (ke každému kladivu)

- 3ks akumulátoru 72V 6.0Ah

- nabíječka

- 28 mm Hex špičatým sekáčem a 28 mm Hex 35 mm plochým sekáčem

- podbíjecí nástroj vhodný na podbíjení v štěrkovém loži v železniční dopravě

- návod k obsluze a seznam ND v českém jazyce

- předvedení a proškolení obsluhy při předání stroje

- záruční a pozáruční servis

- bezplatné zapůjčení stejného stroje po dobu opravy nefunkčního stroje, pokud je stroj v záruce.

4) Aku jednoruční zatáčečka - rázový utahovák včetně řídítek

- bateriový pohon 18V

- bezuhlíkový motor

- utahovací moment 2030 - 2040 Nm

- povolovací moment 2400 - 2500 Nm

- hmotnost včetně akumulátoru 5-7 kg

- 4 rychlostní rozsah otáček bez zatížení v rozsahu 0 - 1670 ot./min.

- záruka 36 měsíců

Vybavení: (ke každé zatáčečce)

- 1x vrtulový ořech

- 2ks akumulátorů min. 18V 8.0Ah

- nabíječka, kufr

- řídítka pro uchycení rázového utahováku pro práci ve stoje

- cloudová platforma pro správu inventáře

- návod k obsluze a seznam ND v českém jazyce

- předvedení a proškolení obsluhy při předání stroje

- záruční a pozáruční servis

- bezplatné zapůjčení stejného stroje po dobu opravy nefunkčního stroje, pokud je stroj v záruce.

5) Aku dvouruční zatáčečka - rázový utahovák s dlouhým vřetenem

| - bateriový pohon 18V - utahovací moment min. 2570 Nm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - upínání hranol / na šroub M42 - délka vřetene 150mm |  |  |  |  |
| - integrované osvětlení pracovního prostoru |  |  |  |  |
| - hmotnost včetně akumulátoru 12 - 13 kg |  |  |  |  |
| - čtyři volitelné rozsahy otáček 600 - 1200/ min. - čtyři rozsahy utahovacích momentů 1180 - 2570 Nm |  |  |  |  |

- záruka 36 měsíců

Vybavení: (ke každé zatáčečce)

- 1x ořech 38 mm

- 2ks akumulátorů min. 18V 8.0Ah

- nabíječka, kufr

- řídítka pro uchycení rázového utahováku pro práci ve stoje

- cloudová platforma pro správu inventáře

- návod k obsluze a seznam ND v českém jazyce

- předvedení a proškolení obsluhy při předání stroje

- záruční a pozáruční servis

- bezplatné zapůjčení stejného stroje po dobu opravy nefunkčního stroje, pokud je stroj v záruce.

6) Aku dvouruční zatáčečka - rázový utahovák s krátkým vřetenem

| - bateriový pohon 18V - utahovací moment min. 2570 Nm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - upínání hranol / na šroub M42 - délka vřetene 38mm |  |  |  |  |
| - integrované osvětlení pracovního prostoru |  |  |  |  |
| - hmotnost včetně akumulátoru 10 - 12 kg |  |  |  |  |
| - čtyři volitelné rozsahy otáček 600 - 1200/ min. - čtyři rozsahy utahovacích momentů 1180 - 2570 Nm |  |  |  |  |

- záruka 36měsíců

Vybavení: (ke každé zatáčečce)

- 1x ořech 38 mm

-  2ks akumulátorů min. 18V 8.0Ah

- nabíječka, kufr

- řídítka pro uchycení rázového utahováku pro práci ve stoje

- cloudová platforma pro správu inventáře

- návod k obsluze a seznam ND v českém jazyce

- předvedení a proškolení obsluhy při předání stroje

- bezplatné zapůjčení stejného stroje po dobu opravy nefunkčního stroje, pokud je stroj v záruce.

7) Přenosná elektrocentrála 2,2kW

- Rozměry stroje max. (L x Š x V) (mm) 509 x 290 x 425

- Startování Ruční

- Elektrický výstup 230V / 50Hz

- Maximální výkon (VA) 2200

- Technologie regulace el.výstupu Invertor s PWM (Pulzní modulace sinusoidy)

- Stejnosměrný výstup 12V / 8,3A

- Hmotnost (kg) max 25 kg

- Třída krytí IP 23

- hladina hluku max 90dB

- elektrocentrála - jednofázová

- chlazení vzduchem

- Jmenovitý proud 7 - 8A

- Jmenovitý výkon 1800 - 1900VA

- motor 4-taktní

8) Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště na kabely se svěrnou silou nad 105 kN

- bateriový pohon 18V

- hmotnost včetně akumulátoru 5-6kg

- odolná elektronika stroje pro vlhké a prašné prostředí

- bezuhlíkový motor

- výrazné značení čelistí nástrojů pro přesnou práci při krimpování

- otočná krimpovací hlava o 350°

- šířka čelisti v otevřeném stavu 42 mm

- mužnost krimpování koncovek do průřezu 400 mm²

- indikátor ověření docíleného tlaku

- univerzální uchycení pro nejběžnější čelisti U (čelisti ve tvaru C )

- záruka 36měsíců

Vybavení:

- nahrávání a ukládání všech krimpovacích úkonů pro přehled aplikací vč. adaptéru

- cloudová platforma pro správu inventáře

- kontrola stavu baterie před zahájením krimpování pro ověření dostatečného nabití baterie k uskutečnění a dokončení úkonu

- 2ks akumulátorů min. 18V 8.0Ah

- nabíječka a kufr

- návod k obsluze a seznam ND v českém jazyce

- předvedení a proškolení obsluhy při předání stroje

- záruční a pozáruční servis

- bezplatné zapůjčení stejného stroje po dobu opravy nefunkčního stroje, pokud je stroj v záruce.

18V Akumulátory a nabíječky u zařízení pod číslem 1), 4), 5), 6), 8) musí být vzájemně kompatibilní.

72V Akumulátory a nabíječky u zařízení pod číslem 2), 3) musí být vzájemně kompatibilní.

Před předáním dodávky (zboží) bude provedeno předvedení a proškolení obsluhy.