Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Cyklická údržba trati v úseku Praha-Holešovice - Vraňany

Trať podle JŘ:	090  Praha - Ústí nad Labem - Děčín

TU:	0801  Praha Masarykovo nádraží st.4 - Děčín hl.n. (včetně)

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V úseku trati Praha Holešovice - Vraňany jsou ojeté kolejnice, defektoskopické závady, závady v GPK, vyžilé dřevěné pražce, vyžilé přejezdové konstrukce, znečištěné kolejové lože, nefunkční odvodnění.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

- Místo a předmět plnění

SO 01 – Praha Holešovice – Praha Bubeneč

Zhotovitel provede:

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB 6 v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž ukolejnění v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože DGS v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy v rozsahu dle výkazu výměr

SO 02 – Praha Bubeneč

Zhotovitel provede:

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB 6 v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž ukolejnění v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání výhybek metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce a koleji včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože DGS kolejí a výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu LIS tvaru UIC60 (60E2) v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v rozsahu dle výkazu výměr

- seřízení výměnových částí výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy a manipulace s materiálem v rozsahu dle výkazu výměr

SO 03 – Praha Bubeneč – Roztoky u Prahy

Zhotovitel provede:

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB 6 v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž ukolejnění v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž 2 ks kolejnicových mazníků

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože DGS v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic pálením, řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu LIS tvaru UIC60 (60E2) v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- souvislou výměnu kolejnic současně s výměnou pryžové podložky v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- výměnu podložky pryžové pod patou kolejnice v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára (svary standartní a svary pro kolejnice vyšší jakosti) v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy a manipulace s materiálem v rozsahu dle výkazu výměr

Objednatel zajistí:

- opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm v rozsahu dle výkazu výměr

SO 04 – Roztoky u Prahy

Zhotovitel provede:

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB 6 v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž ukolejnění v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž dílu betonové přejezdové konstrukce přechodů na nástupiště v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání výhybek metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce a koleji včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože DGS kolejí a výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu LIS tvaru UIC60 (60E2) v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v rozsahu dle výkazu výměr

- seřízení výměnových částí výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy a manipulace s materiálem v rozsahu dle výkazu výměr

SO 05 – Roztoky u Prahy – Libčice nad Vltavou

Zhotovitel provede:

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB 6 v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž ukolejnění v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž indikátoru horkoběžnosti a plochých kol v 2. TK v km 428,710 včetně vyhotovení revizní správy

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože DGS v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic pálením, řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu LIS tvaru UIC60 (60E2) v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- souvislou výměnu kolejnic současně s výměnou pryžové podložky v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel a zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu podložky pryžové pod patou kolejnice v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára (svary standartní a svary pro kolejnice vyšší jakosti) v rozsahu dle výkazu výměr

- čištění odvodnění zpevněných příkopů ručně s rozprostřením výzisku v místě v rozsahu viz výkaz výměr

- dopravy a manipulace s materiálem v rozsahu dle výkazu výměr

Objednatel zajistí:

- opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm v rozsahu dle výkazu výměr

SO 06 – Libčice nad Vltavou

Zhotovitel provede:

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB 6 v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž ukolejnění v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž dílu betonové přejezdové konstrukce přechodů na nástupiště v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž dílu celopryžové přejezdové konstrukce přechodů na nástupiště v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání výhybek metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce a koleji včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože DGS kolejí a výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu LIS tvaru UIC60 (60E2) v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v rozsahu dle výkazu výměr

- seřízení výměnových částí výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy a manipulace s materiálem v rozsahu dle výkazu výměr

SO 07 – Libčice nad Vltavou – Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel provede:

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB 6 v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž ukolejnění v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože DGS v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic pálením, řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu LIS tvaru UIC60 (60E2) v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy a manipulace s materiálem v rozsahu dle výkazu výměr

Objednatel zajistí:

- opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm v rozsahu dle výkazu výměr

SO 08 – Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel provede:

- výměnu kolejového lože včetně lavičky pod ložnou plochou pražce malou těžící mechanizací jednotlivých blátivých míst v koleji č. 4, 103, 104 včetně dodání a doplnění kolejového lože novým kamenivem v rozsahu dle výkazu výměr

- ruční výměnu pražce výhybkového v místě přechodu v KV v.č. 13, nový pražec a drobné kolejivo dodá objednatel

- výměnu pražců příčných a výhybkových malou těžící mechanizací v rozsahu dle výkazu výměr, nové pražce, užité pražce a drobné kolejivo dodá objednatel a zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu LIS tvaru UIC60 (60E2), R65, S49 (49E1) v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- ojedinělou a souvislou výměnu kolejnic tvaru UIC60 (60E2), R65, S49 (49E1) v rozsahu dle výkazu výměr, užitý materiál dodá objednatel

- posun kolejnic tvaru UIC60 (60E2), R65, S49 (49E1) před svařováním v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení A-LIS soupravou in-sittu tvar S49 včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- kompletaci kompletů ŽS4 dodaných objednatelem

- výměnu kompletů ŽS4 včetně a bez pryžové podložky v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- výměnu pryžové podložky pod patou kolejnice v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace dílů výhybek s montáží a demontáží upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce a koleji včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání výhybek metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože DGS kolejí a výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu jazyků a opornic v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- výměnu VP svorníků ve výhybkách v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- seřízení výměnových částí výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž dílu betonových a dřevěných přejezdových konstrukcí přechodů na nástupiště v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB 6 v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž ukolejnění v rozsahu dle výkazu výměr

- svahování zemního tělesa železničního spodku v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy a manipulace s materiálem v rozsahu dle výkazu výměr

Objednatel zajistí:

- opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm v rozsahu dle výkazu výměr

SO 09 – Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves

Zhotovitel provede:

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB 6 v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž ukolejnění v rozsahu dle výkazu výměr

- souvislé čištění kolejového lože strojně v koleji pražce betonové v rozsahu dle výkazu výměr

- výměna kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce v loži zapuštěném v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení valu mezi portály tunelu u 2.TK k zamezení splavování vody z okolních skal v rozsahu dle výkazu výměr

- svahování zemního tělesa železničního spodku v rozsahu dle výkazu výměr

- bourání drobných staveb - starých základů v km 439,520 u 2. TK

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože DGS v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic pálením, řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu LIS tvaru UIC60 (60E2) v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy a manipulace s materiálem v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu z těžení, bourání základů, strojního čištění a odpadu z výměny KL v rozsahu dle výkazu výměr

SO 10 – Nelahozeves

Zhotovitel provede:

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB 6 v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž ukolejnění v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž dílu betonové přejezdové konstrukce přechodů na nástupiště v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání výhybek metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce a koleji včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože DGS kolejí a výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu LIS tvaru UIC60 (60E2) v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v rozsahu dle výkazu výměr

- seřízení výměnových částí výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy a manipulace s materiálem v rozsahu dle výkazu výměr

SO 11 – Nelahozeves – Vraňany

Zhotovitel provede:

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB 6 v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž ukolejnění v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž dílu celopryžové přejezdové konstrukce plochy pro IZS v km 446,020 v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž indikátoru horkoběžnosti a plochých kol v 1. TK v km 449,100 včetně vyhotovení revizní správy

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože DGS v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu LIS tvaru UIC60 (60E2) v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára (svary standartní a svary pro kolejnice vyšší jakosti) v rozsahu dle výkazu výměr

- čištění odvodnění zpevněných příkopů ručně s rozprostřením výzisku v místě v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy a manipulace s materiálem v rozsahu dle výkazu výměr

SO 12 – Vraňany

Zhotovitel provede:

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB 6 v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž ukolejnění v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž a zpětnou montáž dílu betonové přejezdové konstrukce přechodů na nástupiště v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK směrového a výškového uspořádání výhybek metodou přesnou včetně úpravy KL do profilu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem ve výhybce a koleji včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože DGS kolejí a výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu LIS tvaru UIC60 (60E2) v rozsahu dle výkazu výměr, nový materiál dodá objednatel

- umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v rozsahu dle výkazu výměr

- seřízení výměnových částí výhybek v rozsahu dle výkazu výměr

- čištění odvodnění zpevněných příkopů ručně s rozprostřením výzisku v místě v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy a manipulace s materiálem v rozsahu dle výkazu výměr

SO 13 – Oprava přejezdů

01 – P2396

Zhotovitel provede:

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce Strail včetně závěrných zídek

- dělení AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu kompletů Skl14 bezpodkladnicového upevnění včetně dodání nového materiálu s antikorozní úpravou v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce Strail včetně závěrných zídek a betonových základů z bloků s dodáním nového materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení AB komunikace těžké včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- aplikaci asfaltové pásky tavitelné do spár v AB komunikaci v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu z AB komunikace a vybouraných závěrných zídek v rozsahu dle výkazu výměr

02 – P2397

Zhotovitel provede:

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce Strail včetně závěrných zídek

- dělení AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu kompletů Skl14 bezpodkladnicového upevnění včetně dodání nového materiálu s antikorozní úpravou v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce Strail včetně závěrných zídek a betonových základů z bloků s dodáním nového materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení AB komunikace těžké včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- aplikaci asfaltové pásky tavitelné do spár v AB komunikaci v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu z AB komunikace a vybouraných závěrných zídek v rozsahu dle výkazu výměr

03 – P2398

Zhotovitel provede:

- demontáž betonové přejezdové konstrukce Brens bez závěrných zídek

- výměnu kompletů Skl14 bezpodkladnicového upevnění včetně dodání nového materiálu s antikorozní úpravou v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž betonové přejezdové konstrukce Brens bez závěrných zídek

- dopravy materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

04 – P2399

Zhotovitel provede:

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce Strail včetně závěrných zídek

- dělení AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu kompletů Skl14 bezpodkladnicového upevnění včetně dodání nového materiálu s antikorozní úpravou v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce Strail včetně závěrných zídek a betonových základů z bloků s dodáním nového materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení AB komunikace těžké včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- aplikaci asfaltové pásky tavitelné do spár v AB komunikaci v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu z AB komunikace a vybouraných závěrných zídek v rozsahu dle výkazu výměr

05 – P2400

Zhotovitel provede:

- dělení AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- vybourání stávajícího odvodnění vpravo trati včetně základů a odtěžení zeminy pro zřízení nového odvodnění v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení nových prahových vpustí včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení AB komunikace těžké včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- aplikaci asfaltové pásky tavitelné do spár v AB komunikaci v rozsahu dle výkazu výměr

- svahování zemního tělesa v okolí přejezdu s rozprostřením výzisku na terén v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy a manipulace s materiálem v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu z AB komunikace, pryžových součástí přejezdu, výzisku z výměny KL, vybouraných závěrných zídek a odvodňovacího žlabu v rozsahu dle výkazu výměr

v koleji č. 1 a 2

- demontáž betonové přejezdové konstrukce Brens bez závěrných zídek

- výměnu kompletů Skl14 bezpodkladnicového upevnění včetně dodání nového materiálu s antikorozní úpravou v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž betonové přejezdové konstrukce Brens bez závěrných zídek

v koleji č. 3a

- demontáž vnitřní a vnější pryžové přejezdové konstrukce Gumokov

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením v rozsahu dle výkazu výměr

- ojedinělou výměnu kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr (užité kolejnice S49 dodá objednatel a jejich dopravu zajistí zhotovitel)

- ojedinělou výměnu pražců v rozsahu dle výkazu výměr (užité pražce SB8 dodá objednatel a jejich dopravu zajistí zhotovitel, nové drobné kolejivo dodá zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr)

- výměnu KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce s dodáním nového kameniva v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou zmenšování chyb v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení vrstvy z geotextilie včetně dodání materiálu s umístěním vně koleje na pražce a upevňovadla pod asfalt v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž betonové přejezdové konstrukce vnitřní včetně náběhových klínů z modulů délky 1,2m včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení kolejnicového styku (užitý materiál dodá objednatel a jeho dopravu zajistí zhotovitel)

06 – P2401

Zhotovitel provede:

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce Strail včetně závěrných zídek

- dělení AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- vybourání stávajícího odvodnění prahové vpusti včetně základu a odtěžení zeminy pro zřízení nového odvodnění v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení nové prahové vpusti včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu kompletů Skl14 bezpodkladnicového upevnění včetně dodání nového materiálu s antikorozní úpravou v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce Strail včetně závěrných zídek a betonových základů z bloků s dodáním nového materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení AB komunikace těžké včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- aplikaci asfaltové pásky tavitelné do spár v AB komunikaci v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu z AB komunikace, vybouraných závěrných zídek a odvodňovacího žlabu v rozsahu dle výkazu výměr

07 – P2402

Zhotovitel provede:

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce Strail včetně závěrných zídek

- dělení AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu kompletů Skl14 bezpodkladnicového upevnění včetně dodání nového materiálu s antikorozní úpravou v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce Strail včetně závěrných zídek a betonových základů z bloků s dodáním nového materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení AB komunikace těžké včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- aplikaci asfaltové pásky tavitelné do spár v AB komunikaci v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu z AB komunikace a vybouraných závěrných zídek v rozsahu dle výkazu výměr

SO 14 – Výstroj trati

Zhotovitel provede:

- montáž označníků včetně sloupků a patek s dodáním materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž sklonovníků včetně sloupků a patek s dodáním materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž staničníků v žst. Kralupy nad Vltavou v rozsahu dle výkazu výměr

- nátěr staničníků v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy v rozsahu dle výkazu výměr

SO 15 – Výměna dílů čelisťových závěrů a ošetření výhybek mazivem

Zhotovitel provede:

- výměnu částí čelisťových závěrů výhybek včetně dodání nového materiálu v rozsahu dle výkazu výměr a samostatné přílohy č. 1 této zadávací dokumentace

- čištění a mazání výhybek jednoduchých v rozsahu dle výkazu výměr

SO 16 – VRN

Zhotovitel provede:

- průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva 1x v místě strojního čištění kolejového lože, které je součástí SO 09

- geodetické zaměření stávajícího stavu včetně provedení případného provizorního zahuštění bodového pole pro potřeby stavby

- geodetické práce v průběhu stavby potřebné pro průběh stavby

- geodetické práce po ukončení stavby pro potřeby vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby

- geodetické práce kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK

- projektové práce v rozsahu ZRN: vypracování dokumentace potřebné pro zřízení BK včetně projednání s OJ SŽG Praha a její realizace

- vytyčení inženýrských sítí

- přeprava mechanizace na staveniště

- zařízení a vybavení staveniště včetně zabezpečení

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů na přejezdech P2396, P2397, P2398, P2399, P2400, P2401, P2402

SO 17 – KSU a TP

Zhotovitel provede:

- vypracování KSU a TP pro potřeby stavby

- používání KSU a TP včetně zajištění materiálu

SO 18 – DSPS

Zhotovitel provede:

- vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby

Ostatní

Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG :  728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG – Ing. Majzlík Vladimír : 728 361 005

Zhotovitel obdrží od SŽG projekt PPK.

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Předběžné termíny výluk jsou uvedeny v ZTP v bodě 5.1.1

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.