#### SEZNAM  SOUŘADNIC  A  VÝŠEK  ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH  BODŮ  (ZGB)

- Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  Baltský po vyrovnání

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181100003210 | 750841.722 | 1114580.791 | 456.483 | 1 | 21.218 | výška určena tech. nivelací |
| 181100003211 | 751140.688 | 1114689.482 | 454.571 | 1 | 21.536 | výška určena tech. nivelací |

- číslování bodů:  1811 – číslo TÚ (traťového úseku)

0000 – volné pozice

3210 – vlastní číslo bodu  ZGB 321   ( 3211 – OB 321.1 )

- všechny základní geodetické body byly zaměřeny metodou GNSS

#### SEZNAM  SOUŘADNIC  A  VÝŠEK  POLYGONOVÝCH  BODŮ  (GB)

- Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  Baltský po vyrovnání

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř.Př. | Km | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181100000598 | 750672.249 | 1114526.149 | 458.958 | 2 | 21.040 | výška určena tech. nivelací |
| 181100000599 | 751020.168 | 1114648.425 | 454.242 | 2 | 21.408 | výška určena tech. nivelací |
| 181100000600 | 751270.600 | 1114728.661 | 454.132 | 2 | 21.671 | výška určena tech. nivelací |
| 181100000601 | 751485.814 | 1114809.123 | 454.133 | 2 | 21.901 | výška určena tech. nivelací |

- Poznámky:

- číslování bodů:  1811 – číslo TÚ (traťového úseku)

0000 – volné pozice

0598 – vlastní číslo bodu GB 598