TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:	"Výstavba PZS přejezdu P5026 v km 28,091 trati Chrudim - Borohrádek"

Katastrální území:	Moravany nad Loučnou

Zakázkové číslo:	136/2020

Traťový úsek:		1531, 1501

Objednatel:	SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Zpracovatel:	GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o., Masarykovo nám. 63, 697 01 Kyjov

Obsah:			Vyhotovení mapových podkladů pro stavební povolení

Souřad.systém:		S-JTSK

Výškový systém:	Bpv

Použité přístroje:	TOPCON GT-1001

Přesnost určení bodů:	2. a 3. třída přesnosti

Použitý software:	GEUS, MicroStation s nadstavbou MGEO

## 1. Specifikace požadavků

Na základě objednávky firmy SB projekt s.r.o. bylo provedeno zaměření požadovaného území a vyhotovení mapových podkladů pro stavbu „Výstavba PZS přejezdu P5026 v km 28,091 trati Chrudim - Borohrádek“. Rozsah zaměření byl specifikován objednatelem.

## 2. ŽBP

Pro zaměření geodetických podkladů pro přejezd P7544 byly použity body ŽBP č. 587, 507 a 608. Byly nalezeny všechny body a jsou homogenní.

# 3. Terénní práce.

Měření geodetických podkladů provedla skupina pod vedením Ing. Svatopluk Stoklásky. Práce byly provedeny v termínu 26.6.2020.

Bylo provedeno doměření dodaného polohopisu v daném rozsahu. Původní zaměření bylo převzato z podkladů dodaných SŽG Pardibice – původní zaměření z roku 2015-2019. Bylo provedeno kontrolní zaměření vybraných bodů. Požadované přesnosti byly dodrženy. Ostatní podrobné body byly měřeny ze ŽBP nebo pomocných bodů s ohledem na zhotovení mapy ve 3D. Body jsou určeny nejhůře ve 3. třídě přesnosti.

# 4. Kancelářské práce.

Na základě měřených dat byla vyhotovena digitální mapy ve formátu *.DGN a to podle M20/MP005 – „Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka“ a M20/MP006 – „Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty“.

Po dohodě s objednatelem byla do mapových podkladů vložena katastrální mapa a hranice dráhy, ve 2D. Hranice odpovídá platnému stavu katastrální mapy. Kvalita zákresu odpovídá kvalitě mapového podkladu z dokumentace katastrálního úřadu (DKM, KM-D).

Podrobné body jsou číslovány dvanáctimístným číslem, přičemž na prvních čtyřech místech je číslo TÚ, 
na 5. - 7. místě je číslo mapového listu na 8. místě je skupinové číslo bodů – rozděluje původ mapových podkladů, na 9.-12. místě je vlastní číslo podrobného bodu.

Po dohodě s objednatelem byly zaměřeny některé prvky zjednodušené oproti směrnici M20/MP006 (propustky, atd.), zaměření je provedeno pro potřeby projektování kabelových tras.

V Kyjově, dne:  19.8.2020	           			Vypracoval: Ing. Svatopluk Stokláska