příloha č. 1 kupní smlouvy - Specifikace předmětu plnění

Zařízení na přepravu kolejnic ZPK a táhlo pro spojení s tažným vozidlem typu MUV

- ZPK bude použito jako náhrada za stávající, již neopravitelná ZPK a na doplnění stavu. Zařízení ZPK se používají v soupravě s minimálním počtem 3 ks, musí být vzájemně zaměnitelná s již používanými ZPK. Z toho důvodu musí být dodaná ZPK shodná ve všech parametrech s již provozovanými u Správy železnic,

- zařízení ZPK je určeno k přepravě kolejnic při zřizování bezstykové koleje, při souvislé výměně kolejnicových pásů, při výměně jednotlivých kolejnic,

• každý čtyřkolový podvozek bude vybaven 4 závěsy pro zavěšení přepravovaných kolejnic,

- vzájemné spojení podvozků při přepravě kolejnic je přes středem zavěšenou kolejnici,

- připojení za tažné vozidlo typu MUV je přes středovou kolejnici táhlem,

- prázdné podvozky musí umožnit jejich vzájemné spojení a připojení za tažné vozidlo typu MUV pomocí táhla,

• maximální rychlost 30 km/h, přes výhybky 5 km/h,

• rozchod 1435 mm,

• nosnost podvozku minimálně 3000 kg,

• průměr kol 250 mm,

• podvozek nebržděný,

• zařízení na přepravu kolejnic budou dodána včetně odnímatelných přenosných jeřábků a rámů umožňujícím zdvih a stranový posun kolejnic,

• nosnost přenosného jeřábku minimálně 650 kg,

• hmotnost přenosného jeřábku s rámem maximálně 80 kg,

• dodání 17 ks táhel pro spojení s tažným vozidlem typu MUV.