Příloha č.1  Výzvy na předložení nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem ,,NÁKUP ZVEDACÍCH VAKŮ“  č.j. 12999/2018–SŽDC–HZS-OOS

Specifikace sady zvedacích vaků:

Sada je tvořena ze 4  ks zvedacích vaků.

1 ks  s min. zvedací hmotností 	22 t.

1 ks  s min. zvedací hmotností  	32 t.

1 ks  s min. zvedací hmotností 	55 t.

1ks dvojitého zvedacího vaku s min. zvedací hmotnost 28

a příslušenstvím, které je tvořeno redukčním ventilem, ovládacím ventilem, 3 kusy

neoprenových podložek, 3 kusy armatury s pojistným a uzavíracím ventilem a 4 kusy plnící

hadice 10 m.

- Technické podmínky pro zvedací vaky

Zvedací vak č. 1:

· zvedací hmotnost min. 20 tun

· max. rozměry: šířka 510 mm, délka 510 mm, výška 22 mm

· max. hmotnost 7,5 kg

Zvedací vak č. 2:

· zvedací hmotnost min. 30 tun

· max. rozměry: šířka 615 mm, délka 615 mm, výška 22 mm

· max. hmotnost 10,5 kg

Zvedací vak č. 3:

· zvedací hmotnost min. 55 tun

· max. rozměry: šířka 815 mm, délka 815 mm, výška 25 mm

· max. hmotnost 21 kg

· plnící tlak max. 10 bar

· vak musí být vyztužen na každé straně minimálně třemi zpevňujícími vrstvami např. z

kevlarových vláken, které jsou pokryté nehořlavým materiálem s chemickou odolností

· vak musí být konstruován pro dlouhodobé použití v teplotním rozmezí minimálně od -

40 °C do 60 °C a krátkodobě musí být možné jej použít v teplotním rozmezí od -60 °C

do 100 °C

· povrch vaku musí být pokryt protiskluzovým dezénem, který zajišťuje větší přilnavost

při použití vaků na kluzkém povrchu a při použití dvou vaků na sobě

· povrch vaku musí být opatřen křížem, který uživateli usnadňuje ideální umístění vaku

· na bočních stranách vaků musí být označen střed strany vaku

· připojení vzduchové hadice k vaku musí být provedeno pomocí mosazné přípojky,

která je ergonomicky zapuštěna v rohu vaku a nevyčnívá mimo rozměr vaku

· vaky se zvedací hmotností 12 tun a více, musí obsahovat dvě polohovací oka pro

snadnou manipulaci, zejména pro vertikální umisťování

· na povrchu každého vaku musí být vyznačeno datum výroby nebo datum konce

životnosti vaku a maximální zvedací hmotnost

2. Technické podmínky pro příslušenství:

- 1 ks redukční ventil s připojením na kompozitní tlakovou láhev 300 bar se závitem G 5/8“.

Redukční ventil musí být pístové konstrukce a musí umožňovat redukovat pracovní tlak na

hodnotu v rozmezí min. 0-13 bar. Součástí konstrukce redukčního ventilu musí být tlakový

pojistný ventil a uzavírací ventil. Manometry redukčního ventilu musí být umístěny

v ochranných krytech.

- 1 kus dvojitý ovládací ventil musí být hliníkové konstrukce a musí být konstruovaný pro

ovládání dvou zvedacích vaků současně. Obě ovládací větve musí být vybaveny tlakovým

pojistným ventilem. Na manometrech musí být barevně odlišena a označena oblast do

maximálního plnícího tlaku pro vaky a jinou barvou výrazně označena oblast nad pracovním

tlakem vaků. Součástí ventilu musí být ramenní popruh. Plynulá změna tlaku v každé větvi

musí být zajištěna pomocí tlačítka kolébkového tvaru.

- 3 ks neoprenových podložek. Slouží k ochraně vaku, eliminují možnost jiskření ve

výbušném prostředí při kontaktu dvou kovových předmětů. Rozměry max. 385 x 385 x 25

mm a váha do 5,5 kg.

- 3 kusy armatury s pojistným a uzavíracím ventilem. Pojistný ventil musí být nastaven na

hodnotu maximálního plnícího tlaku pro vaky.

- 1 ks plnící hadice 10 m osazena mosaznými spojkami pro spojení vaku a ovládacího ventilu

červené barvy.

- 1 ks plnící hadice 10 m osazena mosaznými spojkami pro spojení vaku a ovládacího ventilu

modré barvy.

- 1 ks plnící hadice 10 m osazena mosaznými spojkami pro spojení vaku a ovládacího ventilu

černé barvy.

- 1 ks plnící hadice 10 m osazena mosaznými spojkami pro spojení vaku a ovládacího ventilu

žluté barvy.

Zvedací vak č. 4:

Dvojitý zvedací vak se základnou a příslušenstvím musí splňovat následující technické

podmínky:

· dvojitý vzduchový zvedací vak se základnou max. přepravních rozměrů 800 mm x 750

mm x 160 mm a maximální hmotnosti 30 kg

· provozní tlak musí být maximálně 10 bar

· celková výška v nafouknutém stavu musí být (zvedací výška) minimálně 65 cm

· zvedací hmotnost při dodržení předepsaného bezpečnostního faktoru musí být

minimálně 28 tun

· konstrukce vaku musí být jednodílná a musí fungovat bez spojovacích součástí mezi

vzduchovými komorami

· vak musí zajišťovat stabilitu při zvedání pomocí dvoustupňového nafukovaní

· vak musí být vyroben z odolné gumy a musí být vyztužen např. kevlarovými vlákny

· spodní a vrchní část vaku musí být tvořena neklouzavým dezénem vylisovaným na

tvrdém hliníkovém povrchu, aby byla zajištěna zvýšená přilnavost, stabilita a odolnost

vaku

· vak musí mít odolnost proti chemikáliím a umožňovat použití v kontaminovaném

prostředí ropnými látkami

· opěrné plochy musí být opatřeny jasně viditelným křížem pro usnadnění správného

umístění vaku pod břemeno

· konstrukce vaku musí umožňovat i jeho použití v horizontální poloze k tlačení těžkých

předmětů

· ovládání musí být zajištěno pouze jednou plnící hadicí a jedním ovládacím ventilem

· základna vaku musí obsahovat minimálně tři madla a jednu teleskopickou tyč pro

vzdálené umístění vaku. Minimální dosah teleskopické tyče musí být 120 cm a musí být

umožněno ji složit

· základna musí mít integrovaná kolečka ulehčující přepravu vaku a příslušenství

· vak musí obsahovat vnitřní pojistný ventil a musí mít zabudovaný systém pro zajištění

minimálního bezpečného tlaku v první polovině vaku před započetím nafukování druhé

3. Další požadavky

- kontaktní místo pro servis v ČR

- reakce na servis do 24 hodin, poskytnutí náhradních prostředků v případě záruční opravy

delší než 30 dnů

- záruka 24 měsíců

- minimální životnost 15 let

- provedení instruktáže obsluhy vyškoleným pracovníkem v areálu konečného uživatele

- návod a pokyny pro údržbu v českém jazyce