Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                 13 - Cyklická údržba trati v úseku Praha Běchovice (mimo) – Poříčany (mimo)

Trať podle JŘ:	001; 011; 230   Praha - Kolín

TU:	Praha - Kolín

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V 1., 0. a 2. TK v úseku Poříčany – Praha Běchovice je špatné směrové a výškové uspořádání koleje, zanešené drážní příkopy, v místech jsou na hranici životnosti stávající kolejnice a betonové pražce. Povrch opravovaného přejezdu je ve stavu, který neumožnuje plynulý průjezd.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 01

V 1. traťové a staniční koleji v úseku Poříčany – Praha Běchovice v km 372,043-398,022 zhotovitel provede:

- vyřezání křovin v mezistaničních úsecích

- čištění zpevněných příkopů v km (381,550-383,900; 390,900-392,200; 392,550-393,500) Lp

- výměna kolejového lože včetně lavičky (v km 374,800-375,871)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- demontáž – montáž roštu v ose koleje: nové kolejnicové pásy tv. 60 E2 o minimální délce 75m tv. UIC60 (dodá firma), pražce nové betonové příčné vystrojené bezpokladnicové včetně komletů tv.UIC60 (dodá firma) v km 374,800-375,871

- výměna LIS tv. UIC60 délky 5m (28ks) s tepelně zpracovanou hlavou (dodá TO)

- výměna pražce příčného betonového vystrojeného bezpodkladnicového včetně kompletů tv.UIC60 (84ks dodá firma) pod LISY, včetně výměny KL

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- svary termitové tv. UIC60

- svary odtavovací stykové tv.UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna výstroje dráhy (dodá firma)

- staničení výměna kilometrovníků (v km 372,000-403,000) a hektometrovníků (v km 372,100-403,700)

- demontáž – montáž přejezdová konstrukce betonové panely část vnitřní + vnější 2m, původní panel přijde podsypat kamenivem (přechod žst. Český Brod)

- demontáž – montáž přejezdová konstrukce betonové panely část vnitřní + vnější 1m, původní panel přijde podsypat kamenivem (přechod žst. Praha Běchovice)

- zřízení vrstvy geotextilie pod panely na zakrytí upevňovadel

- odpojení a opětovné připojení lan

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž MIB

- demontáž – montáž balízy

V 0. traťové a staniční koleji v úseku Poříčany – Praha Běchovice v km 372,043-397,768 zhotovitel provede:

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- výměna LIS tv. UIC60 délky 5m (28ks) s tepelně zpracovanou hlavou (dodá TO)

- výměna pražce příčného betonového vystrojeného bezpodkladnicového včetně kompletů tv.UIC60 (78ks dodá firma) pod LISY, včetně výměny KL

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- svary termitové tv. UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna výstroje dráhy (dodá firma)

- demontáž – montáž přejezdová konstrukce betonové panely část vnitřní + vnější 2m, původní panel přijde podsypat kamenivem (přechod žst. Český Brod)

- demontáž – montáž přejezdová konstrukce betonové panely část vnitřní + vnější 1m, původní panel přijde podsypat kamenivem (přechod žst. Praha Běchovice)

- zřízení vrstvy geotextilie pod panely na zakrytí upevňovadel

- demontáž – montáž indikátoru horkoběžnosti v km 384,430

- odpojení a opětovné připojení lan

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž MIB

- demontáž – montáž balízy

V 2. traťové a staniční koleji v úseku Poříčany – Praha Běchovice v km 372,043-398,111 zhotovitel provede:

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- výměna LIS tv. UIC60 délky 5m (30ks) s tepelně zpracovanou hlavou (dodá TO)

- výměna pražce příčného betonového vystrojeného bezpodkladnicového včetně kompletů tv.UIC60 (78ks dodá firma) pod LISY, včetně výměny KL

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- svary termitové tv. UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna výstroje dráhy (dodá firma)

- staničení výměna kilometrovníků (v km 372,000-403,000) a hektometrovníků (v km 372,100-403,700)

- demontáž – montáž přejezdová konstrukce betonové panely část vnitřní + vnější 2m, původní panel přijde podsypat kamenivem (přechod žst. Český Brod)

- demontáž – montáž přejezdová konstrukce betonové panely část vnitřní + vnější 1m, původní panel přijde podsypat kamenivem (přechod žst. Praha Běchovice)

- zřízení vrstvy geotextilie pod panely na zakrytí upevňovadel

- demontáž – montáž indikátoru horkoběžnosti v km 384,430

- odpojení a opětovné připojení lan

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž MIB

- demontáž – montáž balízy

žst. Český Brod ve 3.SK (734m), 4.SK (847m), 5.SK (672) zhotovitel provede:

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože

- demontáž – montáž přejezdová konstrukce betonové panely část vnitřní + vnější 2m, původní panel přijde podsypat kamenivem (přechod 3.SK, 5.SK) včetně zřízení geotextilie na zakrytí upevňovadel

- demontáž – montáž přechodu dřevěné konstrukce část vnitřní + vnější ve 4.SK

- odpojení a opětovné připojení lan

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž MIB

- demontáž – montáž balízy

žst. Úvaly ve 3.SK (714m), 4.SK (889m) zhotovitel provede:

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože

- odpojení a opětovné připojení lan

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž MIB

- demontáž – montáž balízy

Na přejezdu P4933 v km 387.453 (přes 1,0,2 SK kolejnice tv. UIC60, pražce B91 S/1) zhotovitel provede:

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 9m×2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 2m + mezi 2+2 + Pp 2m)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější, včetně závěrných zídek (13,8m)

- montáž nové přejezdové konstrukce z polymerového betonu část vnitřní a vnější, včetně závěrných zídek, základových betonů, pojistek proti posuvu, podle vzorového listu (13,8m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp 2m + mezi 2+2 + Pp 2m)

- demontáž – montáž zámkové dlažby doplnění kameniva (chodník u P4933)

SO 02

Oprava výhybek

žst. Český Brod ve výhybkách č. 1,2,3,4,6,10,43,44,45,46 (J60-1:18,5-1200); 8,11,38,39,40,41,42 (J60-1:14-760); 5,7,37 (J60-1:12-500); 34 (J60-1:9-300); 9 (S49-1:9-300); 15 (S49-1:12-500); 36 (S49-1:11-300) zhotovitel provede:

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metoda přesná

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- doplnění kolejového lože

- odpojení a opětovné připojení lan

- demontáž – montáž čelisťového závěru bez žlabového pražce

žst. Úvaly ve výhybkách č. 1,2,3,4,5,6,7,8 (J60-1:18,5-1200); 9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 (J60-1:14-760); 10 (J60-1:11-300); 12 (J60-1:9-300); 11 (R65-1:9-300); 13 (S49-1:7,5-190) zhotovitel provede:

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metoda přesná

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- doplnění kolejového lože

- ojedinělé ruční podbití žlabových pražců

- odpojení a opětovné připojení lan

- demontáž – montáž čelisťového závěru ve žlabovém pražci

- demontáž – montáž čelisťového závěru bez žlabového pražce

žst. Praha Běchovice ve výhybkách č. 1,2,3,4,5,6,7,9,14,16,17,18,19,20,21,22 (J60-1:18,5-1200); 8,10, (J60-1:14-760); 12 (J60-1:11-300); 15 (J60-1:9-300) zhotovitel provede:

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání výhybky metoda přesná

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- doplnění kolejového lože

- ojedinělé ruční podbití žlabových pražců

- odpojení a opětovné připojení lan

- demontáž – montáž čelisťového závěru ve žlabovém pražci

SO 03

Přeprava mechanizace

VON

VON

Ostatní

Výzisk z výměny kolejového lože, plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci SSP Český Brod.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P4933

4.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽG Praha:+420 728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Majzlíka projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace pro vyhotovení DSPS tj. zakreslení nového stavu do původní mapy a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : +420 728 361 005

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce staničních kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc červenec a srpen:

17. 7. – 15. 8. 2023 noční výluky

15. 8. – 19. 8. 2023 (5N)

Výše uvedené termíny výluk jsou předběžné.

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.