Obsah

1 Technická zpráva	4

Identifikační údaje stavby	4

Identifikační údaje zadavatele dokumentace	4

Identifikační údaje zpracovatele dokumentace	4

Zákony, normy, vyhlášky, předpisy:	5

Použité podklady:	5

Seznam přiložených příloh	6

2 Majetkoprávní část	6

2.1 Pozemky dotčené stavbou:	6

2.2 Klad mapových listů	6

2.3 Předběžný výkres výkupu pozemků	6

3 Návrh vytyčovací sítě	7

4 Koordinační vytyčovací výkres	7

5 Obvod stavby	7

6 Geodetické a mapové podklady - jen v digitální podobě	7

7 Geometrické plány	8

Část I Geodetická dokumentace

# 1 Technická zpráva

# Identifikační údaje stavby

Název stavby:	„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá“

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

Místo stavby	Kraj:   Plzeňský kraj

Okres:   Tachov

Katastrální území: Bor u Tachova

Traťový úsek:  Stráž – Bor

Definiční úsek: 0331 26 ; 0331 N1

# Identifikační údaje zadavatele dokumentace

Zadavatel dokumentace	Správa železnic, státní organizace

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

IČ: 70994234,

DIČ: CZ70994234

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 – Nové město

Zastupující organizační složka:	Stavební správa západ

Sokolovská 1955/278

190 00 Praha 9 – Libeň

# Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

Generální projektant:	KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 863/100,      301 00 Plzeň

Zpracovatel geodetické části dokumentace	:GEOING Plzeň, spol. s r.o., Lobezská 15,             326 00 Plzeň

Část dokumentace:	I. Geodetická dokumentace

# Zákony, normy, vyhlášky, předpisy:

- příloha č.4 vyhl. č. 146/2008 Sb.

- Příloha č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

- Pokyn generálního ředitele č. 4/2016 č.j. S34781/2016-SŽDC-022 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty

- Směrnice GŘ SŽDC Č. 11/2006: Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách

celostátních a regionálních (č.j. 13511/06-OP, ze dne 30.6.2006)

- Metodický pokyn SŽDC: M20/MP005: Tvorba prostorových dat pro mapy velkého měřítka

- Metodický pokyn SŽDC: M20/MP006 Opatření k Zaměřování objektů železniční dopravní cesty

- Metodický pokyn SŽDC: M20/MP007 Železniční bodové pole

- Metodický pokyn SŽDC: M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka

- Metodický pokyn SŽDC: M20/MP013 Záborový elaborát

- TNŽ 01 3412 Značky a zkratky v JŽM

- Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví

- Vyhl. ČÚZK č.31/1995 Sb.

- Zákon č.256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

- Vyhláška č.357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

- Vyhláška č.358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí

- zákon  č.13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  v  platném  znění  [20]  a  vyhláška

č.104/1997  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  o  pozemních  komunikacích,  v  platném  znění

(zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky).

- Nařízení vlády č.430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních

systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

- ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografií

- ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy

- ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky

- ČSN 73 0415 Geodetické body

- ČSN ISO 4463-1 Měřící metody ve výstavbě

- ČSN ISO 4463-2 Měřící metody ve výstavbě

- ČSN ISO 4463-3 Měřící metody ve výstavbě

- ČSN 73 04 16 Měřické značky stabilizovaných bodů v geodézii

- ČSN 73 04 20-1 Přesnost vytyčování staveb: Základní požadavky

- ČSN 73 04 20-2 Přesnost vytyčování staveb: Vytyčovací odchylky

- ČSN 01 34 19 Vytyčovací výkresy staveb

- ČSN 73 6301 Projektování železničních drah

- VTP_P_05-17

- TKP staveb státních drah

- Vše v platném znění.

# Použité podklady:

Podklady ze souboru grafických informací (SGI) katastru nemovitostí - KMD platné k 06/2021, soubor digitální katastrální mapy byl stažen z webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (http://services.cuzk.cz/dgn/ku/).

Zobrazené hranice parcel KN jsou pouze informativní. Upřesnění průběhu hranic je nutno ověřit geodetickým vytýčením hranic parcel v terénu!

Podklady ze souboru popisných informací (SPI)katastru nemovitostí - údaje  získané z nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz) v 06/2021.

Geodetické  zaměření poskytnuté SŽG Praha, které provedla SŽG Praha, pracoviště Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň. Zaměření bylo provedeno k lednu 2021, ověřil 
Ing. Roman Poustka pod pořadovým číslem 570/2021 dne 25.1.2021.

Mapa Katastru nemovitostí je státní mapové dílo, které obsahuje zobrazení hranic pozemků v přesnosti a kvalitě odvozené od jejich geometrického a polohového určení v souboru geodetických informací příslušného Katastrálního úřadu. Fyzická poloha hranic v terénu a jejich obrazu v mapě Katastru nemovitostí se může lišit. V předávaném mapovém podkladu je zaměřena a zakreslena poloha dochovaných původních kamenných mezníků, které označují hranice pozemku v terénu. V km 55,7-55,85 byl rekonstruován a respektován ohraničovací plán.

Dotčené katastrální území:

Okres Tachov: 	Bor u Tachova ( 607304 – stav k 06/2021)

# Seznam přiložených příloh

# 2 Majetkoprávní část

Výchozí podklady pro zpracování byly:

- katastrální mapy (DKM, wms služby ČÚZK)

- informace z SPI o vybraných pozemcích z dotčených katastrálních území

- přehledná situace oblasti stavby - KTA technika s.r.o., SŽG Praha

## 2.1 Pozemky dotčené stavbou:

Pro katastrální území jsou vyhotoveny tabulky nemovitostí dotčených stavbou a nemovitostí sousedních:

- dotčené nemovitosti

- seznam pozemků z PUPFL ležící do 50 m od obvodu stavby

- seznam pozemků sousedních

- bilance ploch

## 2.2 Klad mapových listů

V přehledce jsou zobrazena dotčená katastrální území s jejich názvem a druhem katastrální mapy, přehledná situace projektované stavby a osa kolejového vedení se staničením.

## 2.3 Předběžný výkres výkupu pozemků

Jako mapový podklad byly použity katastrální mapy.

Zobrazené hranice parcel KN jsou pouze informativní. Upřesnění průběhu hranic je nutno ověřit geodetickým vytýčením hranic parcel v terénu!

Ve výkresu jsou rozlišeny:

- nemovitosti ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro SŽ s.o.

- nemovitosti ve vlastnictví ČD a.s.

- obvod dráhy

- obvod stavby

Výkres je zpracován v měřítku 1:500

Trvalý zábor 1 (T1, km 56,357) – trvalý zábor je v místě zabezpečovacího zařízení přejezdu

Trvalý zábor 2 (T2, km 56,357) – trvalý zábor je v místě zabezpečovacího zařízení přejezdu

# 3 Návrh vytyčovací sítě

Pro primární vytyčovací síť byly převzaty body ŽBP (Železničního bodového pole), jejichž údaje byly zaslány Správou železniční geodézie Praha s platností k 01/2021.

Seznam souřadnic vytyčovací sítě je součástí technické zprávy 3.1

Geodetické údaje jsou součástí přílohy 3.2.

Výkres návrhu vytyčovací sítě je zpracován v příloze 3.3

# 4 Koordinační vytyčovací výkres

Seznam SO a PS:

PS 11-01-31 PZZ přejezdu P751 v km 56,357

PS 11-02-11 – Sdělovací zařízení, místní kabelizace

SO 11-76-01 Elektrická přípojka NN přejezdu P751 v km 56,357

SO 11-10-01 Železniční svršek na přejezdu P751 v km 56,357

SO 11-11-01 Železniční spodek na přejezdu P751 v km 56,357

SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce přejezdu P751 v km 56,357

Koordinační vytyčovací výkres je v měřítku 1:500 a je součástí přílohy 4.1.

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů je přílohou koordinačního výkresu 4.6.

# 5 Obvod stavby

Za obvod stavby je považována vyšetřená hranice pozemků ve vlastnictví  SŽ vedených v evidenci katastru nemovitostí k 06/2021 dotčené PS a SO rozšířená o trvalé zábory a věcná břemena.

Výkresy obvodu stavby jsou v měřítku 1:500 a jsou součástí přílohy 5.1. Seznam souřadnic  lomových bodů je součástí přílohy 5.6.

k.ú. Bor u Tachova 607304 – DKM/KMD

- v km 55,7-55,85 - kód kvality 8 - v místě projektovaného kabelu byl zapracován ohraničovací plán (ze zaměřených původních kamenných mezníků a zaslaných ohraničovacích plánů byly vypočteny lomové body vlastnické hranice dráhy, které byly porovnány s vlastnickou hranicí v katastru). V ostatních částech je vlastnická hranice v kódu kvality 3.

# 6 Geodetické a mapové podklady - jen v digitální podobě

Podklady ze souboru grafických informací (SGI) katastru nemovitostí - KMD platné k 06/2021, soubor digitální katastrální mapy byl stažen z webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (http://services.cuzk.cz/dgn/ku/).

Zobrazené hranice parcel KN jsou pouze informativní. Upřesnění průběhu hranic je nutno ověřit geodetickým vytýčením hranic parcel v terénu!

Podklady ze souboru popisných informací (SPI)katastru nemovitostí - údaje  získané z nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz) v 06/2021.

Geodetické  zaměření poskytnuté SŽG Praha, které provedla SŽG Praha, pracoviště Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň. Zaměření bylo provedeno k lednu 2021, ověřil 
Ing. Roman Poustka pod pořadovým číslem 570/2021 dne 25.1.2021.

Mapa Katastru nemovitostí je státní mapové dílo, které obsahuje zobrazení hranic pozemků v přesnosti a kvalitě odvozené od jejich geometrického a polohového určení v souboru geodetických informací příslušného Katastrálního úřadu. Fyzická poloha hranic v terénu a jejich obrazu v mapě Katastru nemovitostí se může lišit. V předávaném mapovém podkladu je zaměřena a zakreslena poloha dochovaných původních kamenných mezníků, které označují hranice pozemku v terénu. V km 55,7-55,85 byl rekonstruován a respektován ohraničovací plán.

Dotčené katastrální území:

Okres Tachov: 	Bor u Tachova ( 607304 – stav k 06/2021)

# 7 Geometrické plány

Geometrický plán č. 1466-553/2020 k.ú. Bor u Tachova bude zpracován po vyjádření Města Bor a SÚS PK. Návrh geometrického plánu č. 1466-553/2020 k.ú. Bor u Tachova byl odsouhlasen SŽG. V části I.7 je zpracován výkres GP_Rek_P751_09_2021.dgn, který je v digitální podobě.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Ověřil: Ing. Bohuslav Richtr

Zpracoval: Ing. Miroslav Izing                                    Číslo ověření:

Ověřil dne: