příloha č. 1 kupní smlouvy - Specifikace předmětu plnění

Zatáčečka univerzální

• utahování a povolování svěrkových šroubů a vrtulí používaných na železničním svršku Správy železnic,

• max. kroutící moment 1000 Nm bez rázů,

• motor o výkonu min. 4,8 kW,

• elektronické nastavení kroutícího momentu s indikací na digitálním ukazateli,

• mechanický přenos kroutícího momentu,

• osvětlení utahovací hlavy,

• max. hmotnost 92 kg,

• pohon čtyřtaktním spalovacím motorem,

• musí splňovat požadavky normy EN 13977 „Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu“,

• dodání 1ks utahovacího nástavce šestihranného 38 mm ke každé zatáčečce,

• dodání 1ks utahovacího nástavce obdélníkového 24 x 20 mm ke každé zatáčečce,

• 3 kusy budou dodány s podvozkem na jednu kolejnici s kolečky z izolačního materiálu s izolovaným opěrným ramenem – výložníkem (2 ks OŘ Brno, 1 ks OŘ Ústí nad Labem),

• 8 kusů bude dodáno s příčným izolovaným čtyřkolovým podvozkem s kolečky z izolačního materiálu, který umožní přesun stroje mezi pravým a levým kolejnicovým pasem bez přenášení (1 ks OŘ Praha, 2 ks OŘ Ústí nad Labem, 4 ks OŘ Hradec Králové, 1 ks OŘ Ostrava),