Název akce:  Nákup zařízení pro svařování a výrobu el. energie pro provádění oprav u OŘ Praha 2023

Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

### Elektrocentrála se svářečkou 1ks

Diesel agregát jmenovitého výkonu 8,5kW 1ks

Svařovací invertorový stroj pro svařování metodou MIG/MAG, MMA a TIG s dotykovým startem 2ks

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE + vybavení:

Elektrocentrála se svářečkou:

přenosná elektrocentrála se svářecím agregátem pro svařování v terénu.

volba svařovacího proudu v rozsahu 40–220 A při svařovacím napětí naprázdno 65–85 V

výkonová využitelnost - zatěžovatel  220A při 35% a 170A při  60%.

použití elektrod o Ø 2–5 mm při svařování.

možnost napájet  jak třífázové, tak i jednofázové spotřebiče.

pro nasazení v těžších podmínkách terénu a uložením v robustním rámu s transportním podvozkem a madly

počítač motohodin

svařovací kabely 8 m dlouhé

maximální výkon (VA) 3500 / 6500

jmenovité napětí (V)	230 / 400

jmenovitá frekvence (Hz)	50

motor 4-taktní zážehový

chlazení nucené vzduchem

zapalování tranzistorové bezkontaktní

provozní doba při jmenovité zátěži min. 2 hodiny na jednu nádrž

třída krytí IP 23

suchá hmotnost do 93 kg

garantovaná úroveň akustického tlaku - dB(A) 97

návod k obsluze a seznam ND v českém jazyce

předvedení a proškolení obsluhy při předání stroje

záruční a pozáruční servis

bezplatné zapůjčení stejného stroje po dobu opravy nefunkčního stroje

záruka min. 24 měsíců

Diesel agregát jmenovitého výkonu 8,5 kW

dieselová elektrocentrála se čtyřtaktním motorem (18 HP), vodním chlazením, určeným pro

nepřetržitý provoz, elektrickým startem motoru

jmenovité napětí, (V) 230/400
frekvence, Hz: 50
proud 230V/400V, A (max.): 37/17
min. počet zásuvek: 1×32А (230V), 1×16А (230V), 1×32А (400V), 1×16А (400V)
objem palivové nádrže min. 25 l 
LED indikace na displeji - napětí, frekvence, pracovní doba
úroveň hluku Lpa (7m)/Lwa, dB: 73/98
výstupní výkon 12 V, А: 12/8.3
regulátor výstupního výkonu: AVR
čistá hmotnost, do 210 kg
ochranná třída: IP23M

provedení elektrocentrály s prodlouženou životností více než 3000 provozních hodin.

návod k obsluze a seznam ND v českém jazyce

předvedení a proškolení obsluhy při předání stroje

záruční a pozáruční servis

bezplatné zapůjčení stejného stroje po dobu opravy nefunkčního stroje

záruka min. 24 měsíců

Svařovací invertorový stroj na vozíku v trojkombinaci pro svařování metodami MIG/MAG, MMA a TIG s dotykovým startem

Zdroj svařovacího proudu se strmou a plochou charakteristikou.

Stroj je určen pro použití drátu o průměru 0,6/0,8/1,0/1,2/1,6 mm.

Požadované vybavení:

synergický program pro ocelové, hliníkové, nerezové a CuSi materiály

s vlastním svařovacím programem pro uložení funkce JOB MODE

snímatelný podavač drátu, chladící jednotka + propojovací kabel 5 m

tepelná ochrana se světelnou signalizací

připojení dálkového ovládání pro regulaci svařovacího proudu

vozík

svařovací hořák MIG/MAG délka 4m

svařovací hořák TIG délka 4m, flexi krk, elektroda 1 – 4 mm

svařovací kabely MMA 35mm2, délka 5m

redukční ventil CO2, 2 manometry

redukční ventil Argon, 2 manometry

Svařovací metoda MMA

funkce HOT START umožňující snadnější zapálení obalované elektrody

funkce ARC STICK umožňující snadné odlepení elektrody v případě přilepení

funkce ARC FORCE zajišťující stabilitu oblouku, funkce V.R.D. bezpečnostní systém MMA

funkce SOFT START  zajišťující zabraňování vypadávání jističů, generátor

Svařovací metoda MIG/MAG

předfuk / dofuk plynu, Soft Start, dohoření drátu, indukčnost, Spool Gun, 2-takt / 4-takt,

S4T (nastavení více stupňového procesu), dálkové ovládání – UP/DOWN, pracovní mód umožňující uložení 100 vlastních svařovacích programů

test plynu

bodování

Metoda TIG (DC)

předfuk / dofuk plynu, DOWN SLOPE, 2-takt / 4-takt, dálkové ovládání – UP/DOWN

| Napájecí napětí 50/60 Hz | 3 x 400 V (±15 %) |
| --- | --- |
| Jištění – pomalé | 32 A |
| Rozsah svařovacího proudu | 40–400 (MIG) / 10–400 (MMA, TIG) |
| Zatěžovatel 100 % (40 °C) | 310 A |
| Zatěžovatel 60 % (40 °C) | 400 A |
| Krytí | IP23 H |
| Rozměry sestavy | 1000-1100 x 450-500 x 1450-1500 mm |
| Hmotnost zdroje | 30 až 35 kg |

návod k obsluze a seznam ND v českém jazyce

předvedení a proškolení obsluhy při předání stroje

záruční a pozáruční servis

bezplatné zapůjčení stejného stroje po dobu opravy nefunkčního stroje, pokud je stroj v záruční době

záruka min. 24 měsíců