Název akce:

„Nákup vibrační desky pro OŘ Praha 2023“

Předmětem plnění je dodávka vibrační desky.

Zadavatel požaduje splnění následujících technických parametrů:

Nová reverzní vibrační deska

Typ pohonu – benzínový motor

Typ paliva - benzín

Použití k hutnění – asfaltu, dlažby, štěrku

Obousměrný provoz

Ochranný rám motoru a nádrže

Pracovní šířka – 500 mm

Šířka základní desky – 500 mm

Délka základní desky – 550 – 600 mm

Litinová hutnící deska

Podložka pro hutnění a ochranu dlažby

Provozní hmotnost zařízení – 90 – 110 kg

Spotřeba paliva maximálně – 1,8 l/h

Objem palivové nádrže minimálně – 3,6 l

Integrovaná kolečka nebo válec pro snadný přesun