# N.1.5.3.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 68,250 – 68,800 TÚ č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo) se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG Praha. Geodetické a mapové podklady byly vyhotoveny z tohoto ŽBP.

Pro polohové a výškové vytyčení stavby bude užito platného železničního bodového pole v době stavby. Železniční bodové pole v TÚ č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo) bylo vyhotoveno v roce 2016 a vyhotovila ho Správa železniční geodézie Praha, pracoviště Plzeň. Všechny body stávajícího bodového pole jsou uloženy v archivu SŽG Praha.

Souřadný systém: 	S-JTSK

Výškový systém: 	Bpv

Třída přesnosti:          Základní geodetické body (ZGB) 1, Geodetické body (GB) 2,

Návrh vytyčovací sítě:

Železniční bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního svršku i spodku a pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Bezprostředně ohrožený touto stavbou je pouze železniční bod číslo 883. Tento bod se nachází v prostoru stávajícího nástupiště a po dokončení stavby by měl být umístěn na přibližně stejné místo do betonové plochy nového nástupiště. Stabilizace nového bodu je navržena ocelovým geod. hřebem. Při realizaci stavby je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zničení i dalších bodů. Bod ohrožený výstavbou i další body, které budou případně stavbou zničeny, bude potřeba v závislosti na postupu a definitivním rozsahu stavby obnovit a v součinnost se správcem ŽBP nově polohově a výškově určit.

Po dobu stavby je potřeba vytvořit v daném místě stavby provizorní bodové pole, které bude před jeho použitím schváleno příslušným správcem ŽBP. Vytvoření a stabilizace tohoto provizorního bodového pole je plně v kompetenci hlavního geodeta stavby.

Ve výkresové části dokumentace jsou uvedeny jak všechny stávající body ŽBP, tak bod ohroženéý výstavbou i nově navrhovaný bod, který má pouze pracovní číslování. V technické zprávě jsou uvedeny souřadnice stávajících bodů ŽBP i souřadnice nově navrhovaného bodu.

MÍSTOPISY ŽBP:

Místopisy železničního bodového pole TÚ č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo) jsou součástí této technické zprávy.

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (ZGB)

- TRAŤOVÝ ÚSEK č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3641 | 871837.647 | 1059206.596 | 494.303 | - 1 |  |

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK GEODETICKÝCH BODŮ (GB)

- TRAŤOVÝ ÚSEK č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 881 | 871596.678 | 1059523.316 | 494.002 | - 2 |  |
| 882 | 871623.379 | 1059423.856 | 493.862 | - 2 |  |
| 883 | 871691.003 | 1059333.627 | 494.348 | - 2 | Bod ohrožen stavbou |
| 885 | 871988.439 | 1059081.245 | 494.144 | - 2 |  |

- SEZNAM SOUŘADNIC NOVĚ NAVRHOVANÝCH BODŮ ŽBP

- TRAŤOVÝ ÚSEK č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 871735.540 | 1059294.078 |  | - 2 | Nahrazuje bod 883 |

- Číslování nově navrhovaného bodu je pouze pracovní. Definitivní číslování stavbou zničeného bodu si musí zhotovitel stavby vyžádat po dokončení stavby od pracovníka OCD.

V Ústí nad Labem, srpen 2021			Vypracoval: Helena Zahradníková

Místopisy:

- TRAŤOVÝ ÚSEK č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo)