# N.1.5.4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 68,100 –  68,800 TÚ č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo) se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG Praha.

Pro polohové a výškové vytyčení stavby bude užito platného železničního bodového pole v době stavby. Železniční bodové pole v TÚ č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo) bylo vyhotoveno v roce 2016 a vyhotovila ho Správa železniční geodézie Praha, pracoviště Plzeň. Všechny body stávajícího bodového pole jsou uloženy v archivu SŽG Praha. Bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Souřadnice a místopisy bodů ŽBP ve správě SŽG Praha jsou součástí přílohy N.1.5.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ a zároveň jsou uloženy v archívu SŽG. V příloze N.1.5.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ je bodové zakresleno do situace a jsou zde uvedeny souřadnice a výšky jednotlivých bodů. Seznam souřadnic bodů ŽBP je také součástí této technické zprávy, dále je součástí přílohy N.1.5.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC a bodové pole je také zakresleno v příloze N.1.5.4.3 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES.

Souřadný systém: 	S-JTSK

Výškový systém: 	Bpv

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (ZGB)

- TRAŤOVÝ ÚSEK č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3641 | 871837.647 | 1059206.596 | 494.303 | - 1 |  |

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK GEODETICKÝCH BODŮ (GB)

- TRAŤOVÝ ÚSEK č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 881 | 871596.678 | 1059523.316 | 494.002 | - 2 |  |
| 882 | 871623.379 | 1059423.856 | 493.862 | - 2 |  |
| 883 | 871691.003 | 1059333.627 | 494.348 | - 2 |  |
| 885 | 871988.439 | 1059081.245 | 494.144 | - 2 |  |

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (SO) OBSAŽENÝCH V KOORDINAČNÍM vytyčovacím VÝKRESu:

SO 101 – Železniční svršek a spodek

SO 201 – Nástupiště

SO 401 – Přípojka NN

SO 701 – Veřejné osvětlení

Nový stav je ve vytyčovacím výkrese znázorněn bílou barvou. Vytyčované body jednotlivých stavebních objektů jsou ve vytyčovacím výkrese znázorněny pomocí palety barev. Součástí vytyčovacího výkresu je legenda vytyčovaných bodů. Vytyčovací výkres obsahuje i projekt PPK převzatý od Správy železniční geodézie na který úprava železničního svršku navazuje.

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ:

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů pro jednotlivá SO  zobrazená v koordinačním vytyčovacím výkrese je uveden v samostatném souboru .xls příloha N.1.5.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC, který je nedílnou součástí této dokumentace.

Čísla vytyčovaných bodů pro jednotlivá  SO mají předčíslí stejná jako čísla jednotlivých SO např. 201 a pak následuje čtyřmístné číslo samotného bodu např. 0001.

V Ústí nad Labem, srpen 2021			                  Vypracoval: Helena Zahradníková