TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:	Odstranění TOR na přejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec - Veselí nad Moravou

Katastrální území:	Petrov u Hodonína

Zakázkové číslo:	158/2020

Objednatel:	SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín 1

Zpracovatel:	GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o., Masarykovo nám. 63, 697 01 Kyjov

Obsah:			Vyhotovení mapových podkladů pro přípravnou dokumentaci

Souřad.systém:		S-JTSK

Výškový systém:	Bpv

Použité přístroje:	TOPCON DS-101 AC+

Přesnost určení bodů:	2. a 3. třída přesnosti

Použitý software:	GEUS, MicroStation s nadstavbou MGEO

## 1. Specifikace požadavků

Na základě objednávky firmy SB projekt s.r.o. bylo provedeno zaměření požadovaného území a vyhotovení mapových podkladů pro stavbu „Odstranění TOR na přejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec - Veselí nad Moravou“. Traťový úsek 2391.

Rozsah zaměření byl specifikován objednatelem při pochůzce v terénu. Dle zadaného rozsahu nebylo provedeno mapování celého rozsahu drážního pozemku. Některé objekty byly také po domluvě měřeny pouze schematicky (propustky) dle požadavků objednatele, pro kterého nejsou předmětem zájmu.

## 2. ŽBP

Pro zaměření geodetických podkladů pro přejezd P8146 a P8147 byly použity body ŽBP č. 648, 649, 650, 651.

Byly nalezeny všechny body a jsou homogenní.

# 3. Terénní práce.

Měření geodetických podkladů provedla skupina pod vedením Petra Putny. Práce byly provedeny v říjnu 2020 v rozsahu zaměření HM 10.245 – 14.630.

Ke zpracování bylo využito zaměření 3D osy koleje z roku 2016 a z roku 2010.

# Podrobné body osy koleje byly kontrolně zaměřeny na rozchodku z bodů ŽBP. Odchylky nebyly překročeny. Ostatní podrobné body byly měřeny ze ŽBP, nebo pomocných bodů s ohledem na zhotovení mapy ve 3D. Body jsou určeny nejhůře ve 3. třídě přesnosti.

# 4. Kancelářské práce.

Na základě měřených dat byla vyhotovena digitální mapa ve formátu *.DGN a to podle M20/MP005 – „Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka“ a M20/MP006 – „Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty“. Soubor P_Petrov a soubor KN_Petrov.

Po dohodě s objednatelem byla do mapových podkladů vložena katastrální mapa a hranice dráhy, ve 2D. Hranice odpovídá platnému stavu katastrální mapy. Kvalita zákresu odpovídá kvalitě mapového podkladu z dokumentace katastrálního úřadu (DKM, KM-D).

Podrobné body jsou číslovány dvanáctimístným číslem, přičemž na 1.-4. místě je číslo TÚ,

na 5.- 7. místě je číslo mapového listu, na 8. místě je číslo skupiny bodů a na 9.-12. místě je vlastní číslo podrobného bodu.

Po dohodě s objednatelem byly zaměřeny prvky, které nejsou definovány v M20/MP006.

Přečíslování původních bodů JŽM z roku 2010 a 3D osy z roku 2016 je doloženo přečíslovací tabulkou v mapových podkladech v bodě 5. Seznam souřadnic podrobných bodů.

Chyba v kontrolním protokolu vznikla převzetím koleje, která je delší více než 25m.

V Kyjově, dne:  21. 10. 2020	           	 	   	                                        Ověřil: Ing. Svatopluk Stokláska