TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:	Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc

Katastrální území:	Bedihošť, Prostějov

Zakázkové číslo:	271/2020

Objednatel:	SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín 1

Zpracovatel:	GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o., Masarykovo nám. 63, 697 01 Kyjov

Obsah:			Vyhotovení mapových podkladů pro přípravnou dokumentaci

Souřad.systém:		S-JTSK

Výškový systém:	Bpv

Použité přístroje:	TOPCON DS-101 AC+

Přesnost určení bodů:	2. a 3. třída přesnosti

Použitý software:	GEUS, MicroStation s nadstavbou MGEO

## 1. Specifikace požadavků

Na základě objednávky firmy SB projekt s.r.o. bylo provedeno zaměření požadovaného území a vyhotovení mapových podkladů pro stavbu „Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc“. Traťový úsek 2201.

Rozsah zaměření byl specifikován objednatelem při pochůzce v terénu. Dle zadaného rozsahu nebylo provedeno mapování celého rozsahu drážního pozemku. Některé objekty byly také po domluvě měřeny pouze schematicky (propustky) dle požadavků objednatele, pro kterého nejsou předmětem zájmu.

## 2. ŽBP

Byly nalezeny všechny body a jsou homogenní. Stabilizace bodového pole č. 796 byl poškozen sekačkou.

Všechny stavbou dotčené nebo zničené body ŽBP budou nahrazeny v souladu s předpisem SŽDC M20/MP007 a zaslány správci SŽB ke kontrole a to nejpozději před provizorním zajištěním koleje. V případě, že zajištění koleje není předmětem stavby, bude kompletní dokumentace nahrazených bodů ŽBP zaslána správci ŽBP ke schválení v rámci DSPS.

# 3. Terénní práce.

Měření geodetických podkladů provedla skupina pod vedením Petra Putny. Práce byly provedeny v listopadu 2020 v rozsahu zaměření HM 76.000 – 78.600.

Ke zpracování bylo využito zaměření 3D osy koleje z roku 2016.

Vzhledem k aktuálnosti mapových podkladů bylo provedeno zaměření identických bodů a doměření metodou GNSS RTK.

Body jsou určeny nejhůře ve 3. třídě přesnosti.

# 4. Kancelářské práce.

Na základě měřených dat byla vyhotovena digitální mapa ve formátu *.DGN a to podle M20/MP005 – „Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka“ a M20/MP006 – „Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty“. Soubor P_Bedihost a soubor KN_Bedihost.

Po dohodě s objednatelem byla do mapových podkladů vložena katastrální mapa a hranice dráhy, ve 2D. Hranice odpovídá platnému stavu katastrální mapy. Kvalita zákresu odpovídá kvalitě mapového podkladu z dokumentace katastrálního úřadu (DKM, KM-D).

Podrobné body jsou číslovány dvanáctimístným číslem, přičemž na 1.-4. místě je číslo TÚ,

na 5.- 7. místě je číslo mapového listu, na 8. místě je číslo skupiny bodů a na 9.-12. místě je vlastní číslo podrobného bodu.

Po dohodě s objednatelem byly zaměřeny prvky, které nejsou definovány v M20/MP006.

Přečíslování původních bodů SŽMP z roku 2016-2017 a 3D osy z roku 2016 je doloženo přečíslovací tabulkou v mapových podkladech v bodě 5. Seznam souřadnic podrobných bodů.

V Kyjově, dne:  22. 1. 2021	           	 	   	                                        Ověřil: Ing. Svatopluk Stokláska