OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3

1.1.	Údaje o stavbě	3

2.	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

2.1.	Výchozí podklady	3

2.2.	Související provozní soubory a stavební objekty	3

2.3.	Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace	3

2.4.	Odchylky od platných norem a předpisů	4

2.5.	Vlastník a správce investice	4

3.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	4

3.1.	Stručný popis současného technického stavu	4

3.2.	Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění	4

3.2.1.	HDPE trubka	5

3.2.2.	Optický kabel	5

3.2.2.1.	Mechanické vlastnosti úložného OK do HDPE trubky	6

3.2.2.2.	Provozní podmínky úložného OK	6

3.2.2.3.	Přenosové vlastnosti optických vláken:	6

3.2.2.4.	Mechanické vlastnosti optických vláken - požadavky na přesnost geometrie	6

3.2.3.	Spojování OK	7

3.2.4.	Ukončení OK	7

3.2.5.	Dispoziční řešení	7

3.2.5.1.	Způsob uložení a mechanické ochrany HDPE trubky	7

3.2.5.2.	Vyvedení a ukončení HDPE trubek a optického kabelu	7

3.2.5.3.	Uzemnění	8

3.2.5.4.	Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům	8

3.3.	Statické posouzení	8

3.4.	Kapacitní výpočty	8

3.5.	Provizorní stav	8

3.6.	Postupné uvádění do provozu	8

3.7.	Pokyny pro montáž	8

3.7.1.	HDPE trubka - kalibrace	8

3.7.2.	Měření optického kabelu	9

3.7.3.	Dokumentace	9

3.8.	Postup výstavby	9

3.9.	Podmínky a nároky na výstavbu	9

3.9.1.	Výluky	9

3.9.2.	Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu	9

3.9.3.	Údaje o zajištění napájení elektrickou energií	10

3.9.4.	Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu	10

3.9.5.	Likvidace odpadů	10

3.9.6.	Požárně bezpečnostní řešení	10

3.9.7.	Požadavky na další stupně dokumentace	11

4.	POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	11

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

  - Údaje o stavbě

Název stavby:	Lipník nad Bečvou – Drahotuše, BC

Provozní soubor:	PS 65-14-01.2  Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOK a TK – část ČD-T

Stupeň dokumentace:	Projekt stavby, dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Charakter stavby:	Liniová stavba, rekonstrukce a oprava železniční trati

Odvětví:	Železniční doprava

Místo stavby:	traťový úsek ŽST Lipník nad Bečvou – ŽST Drahotuše

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

- SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

  - Výchozí podklady

Pro zpracování projektu (dokumentace ke stavebnímu povolení) byly použity následující podklady:

- Schválená dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

- Zadávací dokumentace

- Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice

- Podklady z místního šetření

- Závěry z pracovních porad

  - Související provozní soubory a stavební objekty

Tento stavební objekt je vázán na ostatní stavební objekty a provozní soubory stavby, zejména na:

Tento provozní soubor je vázán především na PS 65-14-01.1 „Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOK a TK – část SŽ“, ve  kterém je realizována hlavní kabelová trasa definitivních kabelů.

Dále tento provozní soubor souvisí s PS 65-14-02.2 „Lipník nad Bečvou - Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TKK, DK a DOK – část ČD-T“, ve kterém je realizována ochrana stávajícího DOK 72 vkláken ČD-T.

  - Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace

Dokumentace je zpracována v souladu s předchozím stupněm. Došlo k upřesnění technického řešení.

  - Odchylky od platných norem a předpisů

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. Výjimky z norem a předpisů nejsou požadovány.

  - Vlastník a správce investice

Vlastníkem investice bude společnost ČD – Telematika, a.s.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

  - Stručný popis současného technického stavu

V řešeném úseku trati je položen optický kabel DOK 72 vláken v HDPE trubce modré se 2 žlutými pruhy ve vlastnictví společnosti ČD-Telematika. Jeho ochrana v době realizace stavby je řešena v rámci PS 65-14-02.2 „Lipník nad Bečvou - Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TKK, DK a DOK – část ČD-T“.

Dále se v tomto úseku nacházejí kabely SŽ - metalické kabely TKK a DK z roku 1977, kabely TK 15XN a TOK 24 vl. z r. 2002 v trubce modré a DOK 36 vl. GSM-R z r. 2009 v trubce černé, místní kabelizace je z r. 2002.

  - Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění

Podél železniční tratě v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše bude v rámci PS 65-14-01.1 „Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOK a TK – část SŽ“ realizována hlavní kabelová trasa, ve které budou položeny kabely SŽ (traťový metalický kabel -ZE 15XN0,8, v souběhu s ním dvě trubky HDPE trubky barvy modré a černé, kabely zabezpečovací a v některých úsecích i kabely silnoproudé).

Do této kabelové trasy bude v rámci tohoto PS 65-14-01.2 položena HDPE trubka modrá se 2 žlutými pruhy pro DOK 72 vláken SM ve vlastnictví společnosti ČD-Telematika, který nahradí stávající kabel ČD-T. Stávající kabel bude ochraňován v rámci PS 65-14-02.2 „Lipník nad Bečvou – Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TKK, DK a DOK – část ČD-T“

Po pokládce HDPE trubky modré se 2 žlutými pruhy bude do této zafouknut (zatažen) DOK 72 vláken s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A (dle specifikace SŽDC č.j. 27150/2017–SŽDC-O14 „Základní technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“ ze dne 27.6.2017) ze ŽST Lipník nad Bečvou do ŽST Drahotuše.

Rezervy DOK budou zřízeny u všech významnějších mostů, nadjezdů a v místech ukončení kabelu. Spojky a rezervy na DOK na trati budou uloženy v zemních kabelových komorách. Spojky budou označeny zapisovatelnými ball markery a rezervy nezapisovatelnými ball markery.

Optický kabel bude ukončen v ŽST Lipník nad Bečvou a Drahotuše ve sdělovacích místnostech technologických budov napojením na stávající DOK směr Přerov (ŽST Lipník nad Bečvou) a směr Hranice na Moravě (ŽST Drahotuše). Napojení na stávající DOK bude provedeno ve stávajících spojkách umístěných na zdech sdělovacích místností. Napojení bude realizováno postupným převařováním jednotlivých skupin 12 vláken v obou ŽST současně.

Po zafouknutí OK do trubky a jeho ukončení – napojení na stávající kabel v ŽST Lipník nad Bečvou a Drahotuše bude provedeno měření optického kabelu přímou metodou na třech vlnových délkách v obou směrech, OTDR měření na třech vlnových délkách v obou směrech.

Ochrana (přeložky) stávajícího kabelu DOK ČD-T a jeho provizorní stavy jsou řešeny v  PS 65-14-02.2 „Lipník nad Bečvou - Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TKK, DK a DOK – část ČD-T“.

    - HDPE trubka

HDPE trubka bude rozměru 40/33 mm, barva modrá se 2 žlutými pruhy.

HDPE trubka bude označena – popis kontrastním písmem výšky min. 6mm podélně, opakovaně po 1m (označení: ČD-T, typ trubky (HDPE 40/33), vzdálenost od počátku, identifikace výrobce). Trubka musí splňovat parametry dle  výnosu SŽDC č.j. 27150/2017–SŽDC-O14 „Základní technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“ ze dne 27.6.2017.

Materiál HDPE trubky - vysokohustotní polyethylen HDPE, nerecyklovaný - požadované parametry:

- hustota							0,94 - 0,96g/cm3

- mez pevnosti							>25 MPa

- elektrická pevnost						>20 kV/mm

- absorpce vody						<0,02% (ČSN 64 0112)

Mechanické vlastnosti:

- tolerance vnějšího průměru					+1%, -0%

- tolerance tloušťky stěny					+5%, -0%

- ovalita								<2%

- prodloužení při tahové síle 6kN				<2%

- vzpěrová tuhost						1800 kPa pro def.15%

- odolnost proti přetlaku					>2 MPa (ČSN 64 0625)

- rázová odolnost (nárazník 4kg, dráha 1,5m)	bez prasklin (ČSN 64 0624)

Trubky budou spojovány pomocí vzduchotěsných plastových spojek. Po položení a spojení trubek bude provedena zkouška tlakutěsnosti a jejich kalibrace.

    - Optický kabel

Bude použit 72 vláknový kabel s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A s jednovidovými optickými vlákny SM 9/125 μm s vodotěsným pláštěm a ochranou proti podélnému šíření vlhkosti, plně dielektrické.

Konstrukce kabelové duše musí umožnit odbočení 6 vláken bez přerušení ostatních. Kabelový plášť musí umožnit označení metráže a stanoveného označení kabelu (logo). Preferuje se použití kabelů se „suchou“ kabelovou duší. Dále se pro kabel požaduje:

- dvojitá primární ochrana vláken,

- sekundární ochrana vláken provedením „loose tube“,

- barevné rozlišení vláken „loose tube“ a jednotlivých trubiček,

      - Mechanické vlastnosti úložného OK do HDPE trubky

Konstrukce kabelu musí umožnit zatažení nebo zafouknutí do HDPE trubky v rovných úsecích v délce min. 6000m. Sledované parametry:

- hmotnost kabelu (<85 kg pro 48 vláken),

- průměr kabelu (<10 mm pro OK do 48 vláken, 11 mm pro OK do 72 vláken),

- mezní dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x průměr OK),

- přípustné mezní namáhání v tahu při montáži (>2200 N).

      - Provozní podmínky úložného OK

- rozsah provozních teplot:						-30°C až +70°C

- rozsah montážních teplot kabelu				 	-5°C až +35°C

- rozsah montážních teplot - montáž nového kabelu	  		+5°C až +40°C

      - Přenosové vlastnosti optických vláken:

Požaduje se výhradně použití vláken vyhovujících standardu ITU-T G.652.D nebo ITU-T G.657.A se sledovanými parametry:

- měrný útlum vlákna pro 1310 nm:					max. 0,35 dB/km

- měrný útlum vlákna pro 1383 nm:					max. 0,40 dB/km

- měrný útlum vlákna pro 1550 nm:					max. 0,22 dB/km

- měrný útlum vlákna pro 1625 nm:					max. 0,24 dB/km

- změny útlumu vlivem teploty v provozních podmínkách		(-40o až +70oC)

  - pro 1310nm:						max. 0,05 dB/km

  - pro 1550nm:						max. 0,1 dB/km

- koef. chromatické disperze

  - pro 1285-1330 nm:					max. 3,5 ps/nm*km

  - pro 1550 nm:						max. 18 ps/nm*km

- vlnová délka nulové disperze						1300 – 1324 nm

- sklon nulové chromatické disperze					0,093 ps/nm2*km

- koeficient PMD:							0,2 ps/*km

- mezní vlnové délky zakabelovaného vlákna:				max. 1260nm

      - Mechanické vlastnosti optických vláken - požadavky na přesnost geometrie

- jádra

  - prům. vidového pole na 1310nm 			jmenovitý 8,8-9,3μm ± 0,5μm

  - nekruhovost jádra					max. 1%

  - chyba koncentricity vidového pole			max. 1μm

- pláště

  - průměr pláště						125μm ± 1μm

  - nekruhovost pláště					max. 2%

- primární ochrany

  - průměr primární ochrany				245μm ± 10μm

  - chyba koncentricity pláště primární ochrany	max. ±12,5μm

  - nekruhovost primární ochrany			max. 6%

  - stahovací síla prim. ochr. opt. vláken		1 - 5N

    - Spojování OK

Optický kabel bude spojován v optických spojkách dle  výnosu SŽDC č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 „Základní technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“ ze dne 27.6.2017. Základní požadavky na optické spojky jsou:

- modulární konstrukce umožňující provaření potřebného počtu vláken (např. 12, 24, 48, 72),

- konstrukce kazet musí zajistit nepřekročení dovoleného poloměru ohybu vláken,

- zemní spojky se zásadně umísťují do kabelových komor (např. ROMOLD, OKOS, Sitel komory apod.) (citace z výnosu SŽDC č.j. 27150/2017-SŽDC-O14),

- spojka musí být rozebíratelné konstrukce s možností zavedení nepřerušeného kabelu.

Typ spojek musí být schválen budoucím správcem OK s tím, že je preferován typ shodný s předchozími stavbami (citace z výnosu SŽDC č.j. 27150/2017-SŽDC-O14).

    - Ukončení OK

Optický kabel DOK 72 vláken ČD-T bude ukončen ve stávajících kabelových spojkách ve sdělovacích místnostech technologických objektů ŽST Lipník nad Bečvou a Drahotuše. V těchto spojkách budou vlákna nového DOK provařena na vlákna stávajících DOK.

    - Dispoziční řešení

      - Způsob uložení a mechanické ochrany HDPE trubky

HDPE trubka volně kladená bude do výkopu uložena do lože z prosáté zeminy nebo kopaného písku, min. 30cm nad ní bude uložena ochranná fólie modré barvy. Podrobněji viz PS 65-14-01.1 „Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOK a TK – část SŽ“, ve  kterém je realizována kabelová kyneta.

      - Vyvedení a ukončení HDPE trubek a optického kabelu

HDPE trubky budou v ŽST Lipník nad Bečvou a ŽST Drahotuše vstupovat do technologických budov stávajícími kabelovými vstupy do kabelových kanálů v podlaze – místnosti kabelových závěrů. Trubky budou ukončeny v kabelových kanálech ve vzdálenosti min. 1m od prostupu. DOK budou dále vedeny kabelovým kanálem v trubkách HFXP32 z místnosti „kabelové závěry“ do sdělovacích místností.

ŽST Lipník nad Bečvou

DOK v trubce HFXP32 bude ve sdělovací místnosti veden kabelovým kanálem v podlaze pod 19“ skříň „Rack 02_04“, kde vystoupí z kabelového kanálu, bude veden na stávající svislý kabelový rošt. Po svislém kabelovém roštu bude DOK v trubce HFXP32 veden ke stropu a pak ke konstrukci kabelové rezervy (součást dodávky tohoto PS). Konstrukce kabelové rezervy bude umístěna vlevo od stávajících konstrukcí kabelových rezerv společně s novými konstrukcemi kabelových rezerv optických kabelů SŽ.

Od konstrukce kabelové rezervy bude DOK v trubce HFXP32 veden zpět na svislý kabelový rošt a po něm ke stávající optické spojce umístěné na zdi pod konstrukcemi kabelových rezerv. Ve spojce bude kabel ukončen – vlákna budou provařena na vlákna kabelu DOK směr Olomouc.

ŽST Drahotuše

DOK v trubce HFXP32 bude ve sdělovací místnosti veden kabelovým kanálem v podlaze. Za prostupem do sdělovací místnosti bude DOK v trubce HFXP32 vyveden z kabelového kanálu ke konstrukci kabelové rezervy (součást dodávky tohoto PS). Konstrukce kabelové rezervy bude umístěna na levé zdi místnosti (při pohledu od vstupních dveří) nad kabelovým kanálem společně s novými konstrukcemi kabelových rezerv optických kabelů SŽ.

Od konstrukce kabelové rezervy bude DOK v trubce HFXP32 veden zpět do kabelového kanálu v podlaze, tímto pak k 19“ skříni „Rack 01_02“. Za 19“ skříní „Rack 01_02“ vystoupí DOK v trubce HFXP32 z kabelového kanálu (se stávajícími kabely) a bude veden na stávající svislý kabelový rošt. Po svislém kabelovém roštu bude DOK v trubce HFXP32 veden ke stropu (cca 1m) a pak ke stávající optické spojce umístěné na zdi pod konstrukcemi stávajících kabelových rezerv. Ve spojce bude kabel ukončen – vlákna budou provařena na vlákna kabelu DOK směr Ostrava.

      - Uzemnění

Optický kabel je dielektrické konstrukce a není potřeba ho zemnit.

      - Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům

Proti korozi a agresivním zeminám je optický kabel konstrukčně chráněn souvislou vrstvou pláště PE/PVC, kabel je navíc zafouknut do HDPE trubky.

  - Statické posouzení

Není vyžadováno.

  - Kapacitní výpočty

HDPE trubka 40/33 ČD-T						  9,465 km

Optický kabel 72 vláken ČD-T						10,778 kmvlákno

Počet kilometr vláken optického kabelu ČD-T			           776,016 kmvlákno

Počet kabelových komor ČD-T						  9 ks

  - Provizorní stav

Optický kabel DOK 72 vláken ČD-T nebude provozován v provizorním stavu.

  - Postupné uvádění do provozu

Optický kabel DOK 72 vláken ČD-T bude uváděn do provozu postupně převařováním skupin 12 vláken v ŽST Lipník nad Bečvou a Drahotuše.

  - Pokyny pro montáž

    - HDPE trubka - kalibrace

Po pokládce HDPE trubky je nutno provést zkoušku tlakutěsnosti a kalibraci.

    - Měření optického kabelu

Po zafouknutí optického kabelu ČD-Telematika do HDPE trubky a jeho ukončení na OR bude provedeno měření optického kabelu přímou metodou na třech vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech podle metody ČSN EN 61280-4-2, metoda 1a (v odůvodněných případech metoda 1b), OTDR měření na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech. Přenosové parametry musí splňovat následující hodnoty:

- max. útlum sváru 0,15 dB pro <5% svárů,

- střední útlum sváru <0,07 dB (prům. hodnota pro každé vlákno v úseku mezi 2 ODF,

- útlum sváru na 1550 nm může být o maximálně 0,03 dB větší než na 1310 nm,

- útlum konektorového spojení na 1550 nm může být o maximálně 0,05 dB větší než na 1310 nm.

Vyhodnocení a předání naměřených výsledků:

- vyhodnocení výsledků metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů,

- vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky,

- vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků,

- předání výsledků měření a jejich interpretace písemnou formou a na CD-R včetně SW pro zpracování výsledků.

    - Dokumentace

Pro dálkový optický kabel ČD-Telematika bude zpracována kabelová kniha plánů dle technické specifikace SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14.

  - Postup výstavby

Stavební postupy budou vázány na související PS a SO stavby a jsou předmětem POV stavby. Realizace kabelové trasy - provádění výkopových prací je řešeno v rámci PS 65-14-01.1 „Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOK a TK – část SŽ“.

  - Podmínky a nároky na výstavbu

    - Výluky

Realizace tohoto PS bude vyžadovat výluku na provozovaném optickém kabelu v délce cca 10 hodin z důvodu převařování optických vláken (nový DOK na stávající DOK v ŽST Lipník nad Bečvou a Drahotuše).

    - Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu

Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje a dopravu. Doprava materiálů na místo realizace bude prováděna po místních a ostatních komunikacích.

    - Údaje o zajištění napájení elektrickou energií

Tento PS nevyžaduje napájení elektrickou energií, optický kabel je pouze přenosové médium.

    - Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu

Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností pohybu.

Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí.

Je potřeba dodržovat především tato opatření:

- Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno.

    - Likvidace odpadů

Dokončená stavba nebude zdroji odpadních surovin.

Odpady vzniklé při realizaci toho PS budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Zhotovitel stavby je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů na řízené skládce a při kolaudaci předmětné stavby musí předložit doklad o způsobu zneškodnění odpadů.

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství – viz. Vyhláška MŽP č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady.

Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny symbolem „*“. Jedná se převážně o odpady Skupiny katalogu odpadů č. 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)“.

Odpady vzniklé při montážních pracích a stavebních úpravách:

- 15 01 01 – papírové a lepenkové obaly

- 15 01 01 – plastové obaly

- 17 04 11 – zbytky kabelů, vodičů

    - Požárně bezpečnostní řešení

Vstupy kabelů do objektů, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí, budou utěsněny požárně odolnou hmotou s odolností EI 60 minut, třída reakce na oheň nejméně C. Zhotovitel požárního těsnění zpracuje soupis všech instalovaných požárních ucpávek a těsnění a poskytne ho investorovi stavby a správci zařízení. Ucpávky budou označeny štítkem obsahujícím informace o:

- požární odolnosti,

- druhu nebo typu ucpávky,

- datu provedení,

- firmě, adrese a jméně zhotovitele,

- označení výrobce systému.

Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.

Kabelové ucpávky – doklady, které je nutné předat příslušnému správci objektu/provozovateli technologie před zahájením provozu:

- Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p. 
Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků výrobce písemně.

- Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ  např. prohlášení o shodě, certifikáty apod. (Katalogové listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy).

- Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p. 
Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků výrobce písemně.

- Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p.

- Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p.“

Při vedení sdělovacích a zabezpečovacích kabelů z volného prostoru přístupnou chráničkou je požadována její reakce na oheň B (s1, d0) a dále musí být kabelovod v místech, kde může hořet (ohrožení vnějším požárem), proveden z betonových žlabů nebo ze žlabů s prokázanou reakcí na oheň A1, A2, případně B.

    - Požadavky na další stupně dokumentace

PS 65-14-01.2 tohoto projektu byl zpracován v souladu s přílohou č. 2 a 3 ke Směrnici generálního ředitele č.11/2006 ze dne 30.6.2006 ve stupni DSP – dokumentace ke stavebnímu povolení a je nutno ho v dalším stupni dopracovat!!

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS (projektová dokumentace pro provedení stavby). Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu 60% a je nezbytné realizační dokumentaci (zbývajících 40%) dopracovat na základě výběru dodavatele konkrétního sdělovacího zařízení.

- POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při realizaci stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a další platné normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČBU č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČUB č.213/91 o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel.

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN.

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních společnosti ČD-Telematika, a.s. jsou nezadatelné.