|  | Sídlo: ul. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442 |  |
| --- | --- | --- |
|  | STAVBA: "Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc" STUPEŇ DOKUMENTACE: DUSP EKONOMICKÉ HODNOCENÍ dle „Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ Investor:; Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Členění PD; Část:; G. – Náklady a ekonomické hodnocení. Dílčí část:; G.2 – Ekonomické hodnocení. Specializace:. Hlavní inženýr projektu:; Odpovědný projektant:; Kontroloval:. Ing. Kiss Marian; Ing. Kiss Marian; Ing. Szabo Petr. Kraj:; Obec:; Pověřený OÚ:; Výtisk číslo:. Olomoucký; Bedihošť; Bedihošť. Externí Subdodavatel:; Datum:. 8/2021 Aktualizace 02/2023. Archívní číslo:. 2003142-01_G_G.2. |  |

Obsah

1	Identifikace projektu a jeho cíle	4

1.1	Identifikace projektu	4

1.2	Relevantní kontext, rozsah a cíle projektu	4

1.3	Metoda a rozsah hodnocení	5

1.4	Popis současného stavu	5

1.4.1	Cíle projektu	6

1.4.2	Související stavby	6

1.4.3	Proveditelnost projektu	6

1.4.4	Posuzované varianty řešení	6

1.4.5	Stanovení referenčního období	10

1.4.6	Přírůstková metoda	10

1.4.7	Výstupy finanční a ekonomické analýzy	10

2	Finanční analýza	11

2.1	Investiční náklady a zůstatková hodnota	11

2.1.1	Investiční náklady	11

2.1.2	Zůstatková hodnota	12

2.2	Finanční příjmy	13

2.3	Náklady na řízení dopravy	13

2.4	Náklady na údržbu a opravu infrastruktury	13

2.4.1	S projektem	13

2.4.2	Bez projektu	14

2.5	Výstupy	15

2.5.1	Tabulka FA	15

3	Ekonomická analýza	16

3.1	Socio-ekonomické náklady a přínosy	16

3.1.1	Dopravní analýza	16

3.1.2	Úspora v silniční dopravě	17

3.1.3	Úspora cestovních dob	17

3.1.4	Přínosy ze zvýšení bezpečnosti	18

3.2	Výstupy	19

3.2.1	Tabulka EA	19

4	Hodnocení rizik	20

4.1	Identifikace rizika	20

4.2	Analýza citlivosti	21

4.3	Přepínací hodnota	22

5	Multikriteriální analýza	22

6	Závěr	24

6.1	Shrnutí výstupů	24

Seznam tabulek:

Tabulka 1	Struktura IN	12

Tabulka 2	Životnost investice	12

Tabulka 3	Zůstatková hodnota	13

Tabulka 4	Předpokládané náklady a údržbu s projektem dle doporučených sazeb dle Resortní metodiky vycházejících z předpokládaných investičních nákladů	13

Tabulka 5	Finanční analýza-peněžní toky	15

Tabulka 6	Rozsah vlakové dopravy na řešeném úseku trati	16

Tabulka 7	Úspora cestovních dob	18

Tabulka 8	Ekonomická analýza-peněžní toky	19

Tabulka 9	Výsledky citlivostní analýzy u změny investičních nákladů	21

Tabulka 10	Výsledky citlivostní analýzy u změny provozních nákladů	21

Tabulka 11	Výsledky citlivostní analýzy u změny úspory času v železniční dopravě	22

Tabulka 12	Výsledky citlivostní analýzy u změny bezpečnosti dopravy	22

Tabulka 13	Multikriteriální analýza	23

Tabulka 14	Shrnutí výsledků kriteriálních ukazatelů	24

# Identifikace projektu a jeho cíle

## Identifikace projektu

Název projektu:	Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc

Identifikace tratě:

Číslo trati: 	764 00 dle prohlášení o dráze (dle TTP č. 309B)

Traťový úsek: 	Blatec - Nezamyslice

Číslo přejezdu / staničení:	P 7584 / km 76,881

Komunikace:	účelová komunikace

Objednatel:				Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město

Zpracovatel:				SB projekt s.r.o.

Kasárenská 4

695 01 Hodonín

IČ:27767442,  DIČ:CZ27767442

Kraj:					Olomoucký

Odpovědný prac. za hodnocení:	Zavřelová Eva, DiS.

Tel.: 602 286 169

e-mail: zavrelova@sbprojekt.cz

## Relevantní kontext, rozsah a cíle projektu

V rámci stavby je řešeno zabezpečení železničního přejezdu v km 76,881 (P7584) na trati Nezamyslice - Olomouc. Přejezd představuje jednokolejné křížení železniční tratě s účelovou komunikací v extravilánu obce Bedihošť. V současném stavu je přejezd zabezpečen dopravním značením A32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ a zároveň P06 „Stůj, dej přednost v jízdě“ Na železnici je snížena rychlost na 60 km/hod z obou směrů.

## Metoda a rozsah hodnocení

Ekonomické hodnocení je zpracováno dle „Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“. Hodnocení efektivnosti je provedeno metodou Analýzy nákladů a přínosů, neboli CBA (Cost–benefit analysis).

## Popis současného stavu

Železniční trať Nezamyslice - Olomouc je jednokolejná celostátní železniční trať trakce 3kV DC. Organizování a provozování drážní dopravy probíhá dle SŽDC D1, sídlo dirigujícího dispečera je v DK žst Bedihošť. Přejezd v km 76,881 (P7584) představuje křížení jednokolejné železniční trati se účelovou komunikací.

Obr. 1.		Umístění přejezdu P7584

Obr. 2.		PZS v km 76,881 (P7584)

### Cíle projektu

- Zvýšení bezpečnosti na železničním přejezdu vybudováním nového zabezpečovacího zařízení

- Odstranění propadu rychlosti na železnici

### Související stavby

Stavba je navržená jako samostatná. Nemá podmiňující, ani vyvolané stavby.

### Proveditelnost projektu

Projektová varianta je navržena jako jediná možná varianta technického řešení s ohledem na platnou legislativu, zejména s ohledem na bezpečnost drážní a silniční dopravy, vydané rozhodnutí Drážního úřadu o změně a způsobu zabezpečení a zvláštních technických podmínek stanovených provozovatelem drážní dopravy s ohledem na místně příslušné podmínky, na stávající stavby a začleněním stavby do okolí.

### Posuzované varianty řešení

Analýza nákladů a výnosů je provedena tzv. přírůstkovou metodou. Jde o porovnání projektové varianty a varianty bez projektu, tedy:

- investiční varianty – stav s projektem

- nulové varianty – bez projektu

Zajímá nás rozdíl (diference) stavů, neboť ten vyjadřuje všechny důsledky – náklady a přínosy – způsobené investicí. Do vlastních analýz nákladů a výnosů pak vstupují tzv. diferenční toky. Konkrétně se jedná o to, že v CBA je kalkulováno pouze s výslednou změnou peněžních toků (újmy nebo přínosy). Pokud je výsledná hodnota pro daný subjekt kladná, jedná se o přínos, pokud je záporná, je výsledkem projektu újma plynoucí z investice.

Varianta investiční vyjadřuje stav, kdy bude investice (projekt, stavba) pořízena, tzn. stav s projektem. Z věcného hlediska je identifikována v předchozí kapitole tohoto hodnocení.

Varianta bez projektu vyjadřuje naopak stav, kdy se předpokládá nerealizování investice – tedy stav bez projektu. V tomto scénáři se počítá pouze s prostou obměnou a nahrazením dožitých a nevyhovujících částí infrastruktury, které nevyvolají žádné zlepšení provozně technických vlastností trati. Při této variantě se tedy nepočítá s žádnými náklady investičního charakteru, ale pouze s průběžnými opravami umožňujícími provoz na dotčeném úseku trati na úrovni zhruba srovnatelné s tou současnou.

Konstrukce peněžních toků jednotlivých položek nákladů a výnosů vstupujících do analýz je popsána podle variant Projekt a Bez projektu v dalších statích, výsledné toky jsou dokumentovány v přiložených tabulkách.

#### Varianta bez projektu

Při této variantě se nepočítá s žádnými náklady investičního charakteru, pouze předpokládá opravné práce v nezbytné míře pro zajištění funkčnosti dané infrastruktury.

#### Varianta s projektem

Na základě zadání a objednávky investora řeší stavba zřízení zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu v km 76,881 na trati Nezamyslice  - Olomouc. Stavbou dojde ke zlepšení podmínek pro železniční a silniční dopravní infrastrukturu.

Součástí stavby jsou soubory:

PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

Nová kabelizace bude položena mezi žst. Bedihošť a vypočteným počátkem přibližovacího úseku směrem z lichého směru na přejezd. Bude doplněna diagnostika do ŽST Prostějov pro připojení PZS do GDS OŘ Olomouc. Kabely typu TCEKPFLEY. Kabely budou plněné. Kabelové trasy musí vyhovovat oborové normě ON 34 2609 a předpisu SŽ S4 Železniční spodek. Pod kolejemi a silnicemi budou provedeny překopy nebo protlaky, pokud to dovolí místní poměry. Kabely budou pod komunikací uloženy v hloubce 120 cm a pod kolejí 150 cm. Bude nachystána příprava pro kamerový systém na PZS, pokládka HDPE trubek a napájecího kabelu 3x2,5 do místa umístění sloupků kamer. Pokládka HDPE trubek a následné všeobecné požadavky se provedou dle výnosu č. j. 27150/2017 – SŽDC – O14.

PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 76,881 (P7584)

Bude vybudováno nové přejezdové zabezpečovací zařízení světelné (PZS) na přejezdu P7584 km 76,881 dle nově vydaného rozhodnutí o změně stavu a způsobu zabezpečení tohoto železničního přejezdu Drážním úřadem. Přejezd bude zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami. Kontrolní a ovládací prvky budou umístěny na kolejové desce v dopravní kanceláři ŽST Bedihošť. Zjednodušená kontrola bude v DK zšt. Prostějov. Bezporuchový, bezanulační a bezvýlukový stav PZS bude mít vazbu do staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) ŽST Bedihošť a TZZ v úseku Prostějov - Bedihošť. Vnitřní technologie bude umístěna do technologického objektu (reléový domek RD) u přejezdu. Domek bude nový typový prefabrikovaný výrobek. Bude z lehčeného betonu, zateplený s valbovou střechou. Výška domku bude pro 19-ti patrový stojan. Pod domkem budou zřízeny stabilní základy ze ztraceného bednění. Okolo domku bude upraven terén. Střecha bude mít okapy svedené do jednoho místa. Okapový svod bude ukončen ve vsakovací jímce. V domku nebude aktivní klimatizace. Bude zřízen ventilátor a nasávací otvor osazený řiditelnými žaluziemi. Ventilátor a žaluzie budou ovládány termostaty. RD bude vybaven pasivní ochranou proti vniknutí nepovolaných osob.

SO 01 Izolované styky

Předmětem tohoto SO bude doplnění nového izolovaného styku v žkm 78,530 pro společné spouštění PZS 76,881 (P7584) a přechodu PZS 80,062 (P7587), dále pak „posunutí“ izolovaného styku pro spouštění PZS A v žkm 76,513 (P7583) ze stávajícího žkm 77,724 do nové pozice v žkm 77,808. Doplněn bude IS pro anulaci jízdy ze sudého směru PZS km 76,881 do žkm 76,890. Stávající IS km 77,724 a IS v km 79,095 budou zrušeny. Práce bude možno provést za výluky železničního provozu v úseku Prostějov hl.n. – Bedihošť. Při provádění prací bude postupováno v souladu s předpisem SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic s účinnosti od 9. prosince 2020.

SO 02 Elektrická přípojka PZZ

Předmětem tohoto SO je vybudování nové 3-fázové elektrické přípojky NN pro napájení technologie nového PZS přejezdu v km 76,881 (P7584), která bude realizována ze stávajících rozvodů žst. Bedihošť. Místem napojení bude stávající rozváděč R5 v reléové místnosti, ve kterém bude za účelem napájení technologie nového RD přejezdu v km 76,881 doplněn trojpólový jistič 3x25A a z něj poté vyveden napájecí kabel do nové skříně R1 u stávajícího RD přejezdu v km 76,513. Ze skříně R1 bude následně vyveden napájecí kabel do skříně jističů RJ, která bude součástí společné přístrojové skříně pro přejezdy SSP v pilíři umístěné u nového RD přejezdu v km 76,881, a zároveň v ní bude připraven vývod pro možnost budoucího napájení technologie nového PZS přejezdu v km 76,513. Nová technologie PZS přejezdu v km 76,881 bude napojena ze skříně jističů RJ. Pro možnost napájení nového RD přejezdu v km 76,881 z nezávislého zdroje (dieselagregátu) bude zboku společné skříně SSP (resp. skříně jističů RJ) instalována přívodka 32A/415V (3P+N+PE). Nouzové vypnutí napájení přívodu pro nový RD přejezdu v km 76,881 bude zajištěno ve skříni jističů RJ, do které bude zatažen ovládací kabel od tlačítka nouzového vypnutí napájení umístěného uvnitř RD na vhodném místě u vstupních dveří.

SO 02 Elektrická přípojka PZZ

Předmětem tohoto SO je vybudování nové 3-fázové elektrické přípojky NN pro napájení technologie nového PZS přejezdu v km 28,238. Místem napojení bude nová přípojková skříň HDS umístěná na stávajícím betonovém sloupu JB na parcele č. 1502/2, která bude vybudována v předstihu provozovatelem distribuční soustavy (PDS), tj. ČEZ Distribuce, a.s. na jeho náklady na základě podané žádosti o zřízení nového odběrného místa.

SO 03 Úprava zesilovacího vedení trakce

Úpravy spočívají v oddálení stávajícího zesilovacího vedení – lana AlFe 2x 240mm² od břevna budoucí závory v žkm 76,881 trati Prostějov – Bedihošť, směrem ke koleji. Oddálení bude provedeno změnou typu konzoly a jejího umístění (směrem ke koleji) pro závěs ZV, na TP č.46, č.50 a č.51–stožáry P, nový závěs „V“, konzola sestavení J 60-25/Y, závěs ZV sestavení J 63- 32/A/2/F. Na stožárech typu T, č.47, 48, 49 (kotvení pevného bodu), budou upevněny směrem ke koleji atypické konzoly (v.č.04) se závěsem - Sestavení J 63-32/A/2/F. Pro upevnění těchto konzol je nutné provést posunutí kotvení pevného bodu na TP č. 47, 49. Z důvodů oddálení lan od stožárů, je nutné provést přeregulování průhybů v závěsech i na TP č.45, 44, 52, 53. Úpravy je možné provádět pouze za výluky (kolejové i napěťové) – viz Technologické postupy – bod 4.0. Navržená úprava je v souladu s Technickými specifikacemi systémů, zařízení a výrobků Trakčního vedení soustavy DC 3kV pro rychlost 200 km/hod. Je v souladu s Technickokvalitativními podmínkami státních drah. Po provedení úprav ZV bude vzdálenost lana od břevna závory větší než 2,5 m (závora je umístěna 4,6m od osy koleje).

### Stanovení referenčního období

Délka referenčního období je zvolená standardní 30 let, z toho:

fáze výstavby:				2023

provozní fáze:				30 let 	to je: 2023 – 2052

### Přírůstková metoda

Ekonomické hodnocení je zpracováno dle „Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“. Hodnocení efektivnosti je provedeno metodou Analýzy nákladů a přínosů, neboli CBA (Cost–benefit analysis). Tato metoda je používána pro hodnocení rozličných projektů, zejména pak projektů financovaných z veřejných zdrojů. Důvodem je její variabilita a schopnost do analýz započítat i širokou škálu celospolečenských přínosů/nákladů investic. Metoda CBA analyzuje rozdíly, které vzniknou realizací projektu, popř. jednotlivých variant projektu oproti stavu, kdy se projekt nerealizuje. Z tohoto důvodu je důležitou součástí ekonomického hodnocení správná definice posuzovaných scénářů, tedy stavu s projektem a stavu bez projektu.

V případě investic do železniční infrastruktury, kde investorem je stát, respektive Správa železnic. metoda CBA analyzuje nejen přínos investice pro samotného investora, ale také přínos pro dopravce, cestující, obyvatele v okolí železniční dopravní cesty a v neposlední řadě pro životní prostředí. Tyto přínosy mohou být jak kladné, tak i záporné a jsou vyjádřeny pomocí jednotlivých finančních toků v rámci finanční a ekonomické analýzy.

### Výstupy finanční a ekonomické analýzy

Finanční analýza, která je provedena z pohledu vlastníka a provozovatele železniční dopravní cesty (infrastruktury)

Ekonomická analýza, tzn. hodnocení zohledňující také socioekonomické užitky projektu

Hlavními výstupy analýzy nákladů a přínosů jsou v obou okruzích ukazatele míry ekonomické efektivnosti projektu:

- čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV),

- vnitřní míra výnosu (Internal Rate of Return, IRR),

- poměr přínosů a nákladů (Benefit-Cost Ratio, B/C Ratio).

Ve finanční analýze se čistá současná hodnota a vnitřní míra výnosu zpravidla označují slovem “finanční” (FNPV, FIRR), v ekonomické analýze pak “ekonomická” (ENPV, EIRR).

# Finanční analýza

Finanční analýza je, provedena z pozice zadavatele hodnocení a potencionálního hlavního investora stavby – Správy železnic, který je manažerem železniční infrastruktury ve vlastnictví státu. Použitá diskontní sazba pro výpočty finančních ukazatelů je 4%. Diskontní hodnota nám prostřednictvím finanční metody diskontování umožňuje porovnávat finanční toky projektu v různých časových obdobích a mimo jiné nám udává minimální požadovanou míru výnosnosti posuzované investice. Výchozí rok hodnocení a cenová úroveň: CÚ 2023.

## Investiční náklady a zůstatková hodnota

### Investiční náklady

Celkové investiční náklady projektu včetně jejich struktury jsou uvedeny v následující tabulce. Podkladem pro její zpracování byl souhrnný rozpočet stavby. Pro ekonomické hodnocení jsou důležité investiční náklady očištěné o náklady na rezervy ve stálých cenách a činí 27 545 781 Kč.

Tabulka 1	Struktura IN

| 1.1. | Celkové investiční náklady (CZK) * |  |  |  | V roce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | (konstantní ceny) |  |  | Celkové projektové náklady | 2023 |
|  | CÚ 2023 |  |  |  |  |
|  | Projektová dokumentace |  |  | 2 104 507 | 2 104 507 |
|  | Zábory a nákupy pozemků |  |  | 0 |  |
|  | Stavby a konstrukce (stavební náklady) |  |  | 23 821 742 | 23 821 742 |
|  | Stroje a zařízení |  |  | 0 |  |
|  | Technická asistence, propagace |  |  | 1 577 532 | 1 577 532 |
|  | Technický dozor |  |  | 42 000 | 42 000 |
|  | Celkové investiční náklady bez rezervy (konstantní ceny) |  |  | 27 545 781 | 27 545 781 |
|  | Rezerva |  |  | 2 327 747 | 2 327 747 |
|  | Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny) |  |  | 29 873 528 | 29 873 528 |
|  | DPH 21 % |  |  | 5 951 247 | 5 951 247 |
|  | Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny) |  |  | 35 824 775 | 35 824 775 |

### Zůstatková hodnota

Na konci referenčního období je zohledněna zůstatková hodnota investice 0 Kč. Zůstatková hodnota je stanovena na základě životnosti jednotlivých objektů s ohledem na délku odpisů.

Vypočtená hodnota představuje pouze orientační údaj, přesný výpočet bude možné provést až po realizaci investice.

Tabulka 2	Životnost investice

| 2.1. | Životnost investice (roky) |  | Náklady (CZK) |  | Vážení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽELEZNIČNÍ A OSTATNÍ INFRASTRUKTURA* | Zabezpečovací zařízení |  | 16 839 899 |  | 336 797 980 |  |
|  | Sdělovací zařízení |  |  |  | 0 |  |
|  | Silnoproudé rozvody a zařízení |  | 1 590 208 |  | 31 804 160 |  |
|  | Železniční svršek |  | 4 352 940 |  | 130 588 200 |  |
|  | Železniční spodek |  |  |  | 0 |  |
|  | Pevná jízdní dráha |  |  |  | 0 |  |
|  | Mosty, propustky, zdi |  |  |  | 0 |  |
|  | Tunely |  |  |  | 0 |  |
|  | Komunikace a zpevněné plochy |  |  |  | 0 |  |
|  | Trakce |  | 494 424 |  | 14 832 720 |  |
|  | Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody) |  |  |  | 0 |  |
|  | Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky |  |  |  | 0 |  |
|  | Objekty ochrany životního prostředí |  |  |  | 0 |  |
|  |  | CELKEM |  | 23 277 471 |  | 514 023 060 |
| Celková životnost investice (roky) |  |  |  |  |  | 22 |

Tabulka 3	Zůstatková hodnota

| 2.3. a | Výpočet zůstatkové hodnoty pro FA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Celková životnost investice | 22 |
|  | Délka provozní fáze hodnotícího období | 28 |
|  | Životnost investice po skončení hodnotícího období | 0 |
|  | Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný) | -227 774 |
|  | ZŮSTATKOVÁ HODNOTA | 0 |

## Finanční příjmy

Mezi projektovou a bezprojektovou variantou nedojde k diferenci v příjmech z poplatku za dopravní cestu a příjmech z prodeje kapacity dopravní cesty. Pro potřeby tohoto hodnocení s ním nebude dále počítáno.

## Náklady na řízení dopravy

Mezi projektovou a bezprojektovou variantou nedojde ke změně způsobu řízení dopravy. Pro potřeby tohoto hodnocení s ním nebude dále počítáno.

## Náklady na údržbu a opravu infrastruktury

### S projektem

Ve variantě s projektem bude přejezd v km 76,881 zabezpečený přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami. V roce 2023 jsou uvažovány provozní náklady jako ve variantě bez projektu, protože zařízení bude uvedeno do provozu až v průběhu roku.

V následující tabulce jsou uvedeny provozní náklady na údržbu po provedení rekonstrukce dle doporučených sazeb „Resortní metodiky“ formou rozložených nákladů v životním cyklu.

Tabulka 4	Předpokládané náklady na údržbu s projektem dle doporučených sazeb dle Resortní metodiky vycházejících z předpokládaných investičních nákladů

Reinvestice stanoveny dle doporučené délky doby cyklu obnovy dráhy TC8. To je obnova zabezpečovacího zařízení po 20 letech a obnova napájení po 20 letech, železniční svršek po 30 letech a trakční vedení po 60 letech.

### Bez projektu

Vzhledem k tomu, že stavbou ve variantě bez projektu je dotčený přejezd zabezpečen výstražnými kříži s minimálními náklady na údržbu a reinvestice, jsou náklady stanoveny na 5 000 Kč za rok, jako náklady na vizuální kontrolu.

## Výstupy

### Tabulka FA

Tabulka 5	Finanční analýza-peněžní toky

Z finanční analýzy vyplývá, že projekt není z finančního hlediska efektivní, není samofinancovatelný.

# Ekonomická analýza

V ekonomické analýze přistupují do bilancí celospolečenské účinky. Použitá diskontní sazba pro výpočty ekonomických ukazatelů je 5%. V hodnoceném případě jde o následující položky:

- Investiční náklady

- Náklady na údržbu a opravy infrastruktury

- Zůstatková hodnota majetku pořízeného investicí

- Úspory v silniční dopravě

- Úspory z cestovních dob

- Přínosy ze zvýšení bezpečnosti

## Socio-ekonomické náklady a přínosy

### Dopravní analýza

Z hlediska dopravní technologie je stavbou dotčen železniční přejezd P7584 v km 76,881, který je součástí celostátní trati Olomouc – Nezamyslice. Dle prohlášení o dráze celostátní a regionální se jedná o trať č. 764 00. Podle služebních pomůcek Správy železnic, státní organizace, se jedná o trať číslo 309B a dle knižního jízdního řádu pro veřejnost pak o trať číslo 301 (Brno -) Nezamyslice – Olomouc.

Tabulka 6	Rozsah vlakové dopravy na řešeném úseku trati

Vysvětlivky:

T – směr od začátku ke konci trati, Z – směr od konce k začátku trati.

prav – pravidelný vlak, pp – vlak podle potřeby

Dálková osobní doprava – vlaky vyšších kategorií a rychlíky:

Jsou na dotčeném úseku trati zastoupeny 8 páry rychlíků v relaci Brno hl. n. – Nezamyslice – Šumperk a to ve dvouhodinovém taktu. Na tyto spoje je nasazována souprava s lokomotivou 362 doplněná převážně čtyřmi vozy řad AB349 nebo Bdtee276.

Dopravcem všech těchto vlaků jsou České dráhy, a. s.

Rychlá regionální osobní doprava – spěšné vlaky:

Není na dotčeném úseku trati provozována.

Regionální osobní doprava – osobní vlaky:

Nabídka Os je zajištěna v základním dvouhodinovém taktu s tím, že v obdobích špičky se zahustí na interval hodinový, resp. doplní jednotlivými spoji. Páteřní relaci zde přitom tvoří doprava mezi Olomouc – Nezamyslice. Vybrané vlaky jsou pak výchozí či končící také ve stanicích Kouty nad Desnou/Šumperk. Na tyto linky bývají převážně nasazovány soupravy řady 640 „RegioPanter“ částečně nízkopodlažní elektrické jednotky.

Dopravcem všech těchto vlaků jsou České dráhy, a. s.

Počty cestujících

Informace o počtu cestujících poskytl jediný dopravce České dráhy, a. s. Z důvodu ochrany informací nejsou informace o počtu cestujících uvedeny.

Nákladní doprava

Je na řešeném úseku trati provozována dvěma páry Mn vedených pouze podle potřeby. První souprava jezdí přitom v relaci Nezamyslice – Prostějov hl. n. a druhá čistě jen mezi stanicemi Prostějov hl. n. – Bedihošť.

Dopravcem všech těchto vlaků je ČD Cargo, a. s.

Silniční doprava

Přejezd se nachází na křížení železniční tratě s účelovou komunikací. Informace o počtu vozidel pohybujících se přes přejezd dle evidenčního listu přejezdu 72 voz./24 hod. Dopravní moment 1740.

### Úspora v silniční dopravě

Stavbou vlivem zavedení pozitivní signalizace dojde ke zvýšení rychlosti přes přejezd z 30km/hod na 50 km/hod. Vzhledem k umístění přejezdu ekonomické hodnocení nepočítá s přínosy ze zvýšení rychlosti na pozemní komunikaci.

### Úspora cestovních dob

Z hlediska objednavatelů osobní dopravy není rekonstrukce přejezdu podmínkou pro zavedení nového dopravního modelu na trati Nezamyslice - Olomouc, jelikož neumožní navýšení počtu vlaků oproti stávající situaci. Jediným podstatným rozdílem vyplývajícím z navrženého řešení je tak částečné zlepšení parametrů dráhy formou odstranění propadu rychlosti z 60 na 85 km/h v úseku od km 76,507 po km 76,703 a z 60 na 100 km/h v úseku od 76,703 po 76,890. V opačném směru odstranění propadu rychlosti z 60 na 100 km/h v úseku od km 77,175 po km 76,870 a z 85 na 100 km/h v úseku od 76,870 po 76,703, což bude znamenat průměrnou úspory v jízdní době 8,16 sec v jednom směru jízdy.

Tabulka 7	Úspora cestovních dob

Hodnota úspory času při krátké dojížďce přepočítaná na aktuální cenovou úroveň viz. tab 5.1. CBA tabulky.

### Přínosy ze zvýšení bezpečnosti

Zvýšení bezpečnosti drážní dopravy je jednou z hlavních priorit Dopravní politiky České republiky. Nehody v železniční dopravě způsobují nemalé materiální škody a často i ztráty na zdraví a na životech lidí. Jedním z opatření je zavádění modernějšího zabezpečovacího zařízení a zavádění zabezpečovacího zařízení, kde dosud není zavedeno, případně zrušení místa křížení železnice s pozemní komunikací. Realizací projektu, jejíž součástí je i investice do zabezpečovacího zařízení se výrazně omezí vliv lidského činitele, který je častou příčinou nehod na železnici. Realizací projektu dojde ke zřízení zabezpečovacího zařízení.

Na zabezpečovaném železničním přejezdu v km 76,881 se za sledované období stala jedna mimořádná událost a to 14.11.2012 střetnutí osobního vlaku s osobním autem. Nehoda byla bez zranění a usmrcení s hmotnou škodou 450 000 Kč.

Stanovení přínosů ze zvýšení zabezpečení železničních přejezdů dle pokynu PO-05/2019-ŘO6. Výpočet viz. FA_EA  list 9 Ostatní přínosy EA a činí 474 687 Kč/rok.

## Výstupy

### Tabulka EA

Tabulka 8	Ekonomická analýza-peněžní toky

Ekonomická analýza neprokázala dostatečné hodnoty požadované pro prokázání efektivní ekonomické investice

# Hodnocení rizik

## Identifikace rizika

V rámci tohoto projektu můžeme definovat následující typy rizika:

- Stavebně technologická a projekční rizika

- Riziko projektové dokumentace tj. zejména možné nedostatky v projektové dokumentaci, nedodržení projektové dokumentace ze strany zhotovitele stavby, změny v dokumentaci ze strany investora popř. třetích stran (obce…), prodloužená jednání – riziko je možné eliminovat v SOD a v nich zakotvených sankcích, které by eliminovaly případné ztráty investora

- Riziko stavby – zejména nesplnění očekávání kvality zařízení (PZS), přejezdové konstrukce apod., čas dokončení stavby - to je možné eliminovat pravidelným technickým dozorem a včasnou reakcí na případné problémy a postupování dle stanoveného harmonogramu prací

- Riziko překročení stavebních nákladů - zejména překročení plánovaných investičních nákladů a nepřidělení zdrojů investice – řešení viz níže

- Riziko lokality (charakter pozemků a jejich vlastnictví, riziko rozvodných sítí, stavební povolení se očekává

- Vnější rizika

- Politické riziko – změna vlády a z toho plynoucí zastavení projektu - možné ale málo pravděpodobné

- Vyšší moc - živelná pohroma - spíše hypotetický význam (např. povodňová zóna 2)

- Legislativní – náhlé změny daňových zákonů a vyhlášek, které by mohly zaznamenat změny v řešení projektu - nepravděpodobné

- Odložení stavby související synergické infrastruktury – související stavby jsou koordinovány

- Operační rizika

- Riziko související se zařízením – dražší materiál, špatný odhad životnosti projektu, chybné očekávání zůstatkové hodnoty – možné, eliminace výběrem kvalitního, prověřeného materiálu, zařízení, prodloužené záruky apod.

- Bezpečnostní riziko – poškození stavby (PZS) a to jak úmyslné, tak neúmyslné – možné, eliminace prostřednictvím kvalitních pojistných smluv

- Strategická rizika

- Riziko strategického rozhodnutí – špatné strategické rozhodnutí týkající se projektu

V rámci vyjmenovaných rizik tohoto projektu se jeví jako nejvíce pravděpodobnější:

- Riziko překročení stavebních nákladů - zejména překročení plánovaných investičních nákladů a nepřidělení zdrojů investice. Toto riziko by mělo být řešeno při vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby, kdy by měl být kladen důraz na snížení ceny stavby a v průběhu realizace díla by měl investor stavby provádět kvalitní technický dozor, aby nedocházelo k navyšování ceny díla z důvodu víceprací a nedodržování plánovaných termínů

Ostatní výše uvedená rizika jsou minimálně pravděpodobné až nahodilé s neznatelnou závažností následků rizika.

## Analýza citlivosti

Analýza citlivosti se zaměřuje na prozkoumání variability výsledků ekonomického hodnocení. Výše ekonomických ukazatelů je dána hodnotou jednotlivých finančních toků, vstupujících do výpočtu efektivnosti. Hodnoty finančních toků jsou určovány výší nezávislých proměnných. Pomocí analýzy citlivosti, ve které jsou sledovány změny ekonomických ukazatelů z finanční i ekonomické analýzy v závislosti na poklesu nebo nárůstu jednotlivých nezávislých proměnných, jsou následně určeny proměnné, jejichž výše nejvíce ovlivňuje hodnotu ukazatelů. Jsou to tzv. „kritické nezávislé proměnné“. Změnou takto zjištěných proměnných je možné nejsnáze dosáhnout lepších ekonomických výsledků celého projektu.

Tabulka 9	Výsledky citlivostní analýzy u změny investičních nákladů

Tabulka 10	Výsledky citlivostní analýzy u změny provozních nákladů

Tabulka 11	Výsledky citlivostní analýzy u změny úspory času v železniční dopravě

Tabulka 12	Výsledky citlivostní analýzy u změny bezpečnosti dopravy

Z citlivostní analýzy vidíme, že na investici má největší vliv změna investičních nákladů a úspora času v železniční dopravě.

## Přepínací hodnota

Přepínací hodnota je hodnota změny proměnné, při které ekonomické hodnocení dosahuje hodnot hranice efektivnosti.

Jelikož ve finanční analýze nejsou žádné pravidelné plusové položky, nikdy nebude možné, aby projekt byl z finančního hlediska efektivní.

Z ekonomického hlediska při započtení všech známých socioekonomických přínosů bude stavba efektivní při snížení investičních nákladů na 73,2 %, to je na 20,2 mil. Kč bez rezervy a DPH, případně zvýšení stanovení úspory času v železniční dopravě o 52%. Při zohlednění hodnocení MKA bude stavba efektivní při zvýšení investičních nákladů o 46%, celkové investiční náklady bez rezervy, nesmí překročit 40,3 mil. Kč.

# Multikriteriální analýza

Základním kritériem pro využití multikriteriální analýzy při hodnocení efektivnosti zabezpečení úrovňových přejezdů jsou výsledky CBA analýzy. Metodické pokyny toto kritérium definují pomocí ukazatele BCR, který musí být v rozmezí 0,5 až 1. Na základě dostatečných výsledků ekonomické analýzy byla MKA provedena.

Tabulka 13	Multikriteriální analýza

# Závěr

V rámci stavby bude zřízeno přejezdové zabezpečovací zařízení se závorami na přejezdu, na kterém je snížena rychlost na železnici z důvodu nezabezpečeného přejezdu při traťové rychlosti 100 km/h a špatných rozhledových poměrů.

Realizace investice napomůže k naplnění specifického cíle Dopravní politiky České republiky, kterým je bezpečnost železniční dopravy a vytvoří podmínky rozvoje dotčené oblasti.

## Shrnutí výstupů

Ekonomické hodnocení bylo zpracováno metodou Analýzy nákladů a výnosů. Finanční analýza zpracována z hlediska investora projektu, kterým je provozovatel železniční infrastruktury. V rámci ekonomické analýzy byly posuzovány nejvýznamnější celospolečenské vlivy, kterým je na tomto přejezdu zvýšení bezpečnosti v železniční a silniční dopravě zřízením zabezpečovacího zařízení a snížení jízdních dob.

Z výsledků je patrné, že projekt není z finančního hlediska efektivní, není samofinancovatelný. Ani po započtení socio-ekonomických přínosů, zejména úspory času neprokázal projekt dostatečné hodnoty pro prokázání ekonomické efektivity, ale dostatečné hodnoty pro hodnocení stavby multikriteriální analýzou dle přílohy č. 2 metodiky. Na základě které je investice hodnocena jako odůvodněná (získalo 5 z potřebných 4,5 bodů). Největším socio-ekonomickým přínosem tohoto projektu je úspora času na železnici a zvýšení úrovně bezpečnosti zabezpečením železničního přejezdu na celostátní dráze.

Tabulka 14	Shrnutí výsledků kriteriálních ukazatelů

Projekt tak lze na základě „Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ doporučit k realizaci.