Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432 Pracoviště: SŽG, pracoviště Brno - 16. 10. 2020 13:22:00 - Bělehrad, Pavel | !!! Neřízená kopie !!! str. 1/7 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 02 | Boří les - PKZ Poštorná |  |
| Číslo bodu: | 545 | km: 1,450 Katastrální území: Poštorná |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 585553,441 |  |  |
| X = | 1212311,764 |  |  |
| Nadm. výška | 169,053 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | vrtule |  |  |
| Poznámka: | šroub v římse propustku: silniční propustek |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Olomouc, pracoviště Brno |  |  |
| Platnost (od – do): | 20. 12. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2083KM000-004 |  |  |

| Traťový úsek: | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 02 | Boří les - PKZ Poštorná |  |
| Číslo bodu: | 504 | km: 1,550 Katastrální území: Poštorná |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 585587,362 |  |  |
| X = | 1212216,685 |  |  |
| Nadm. výška | 171,136 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v ploše rampy: přeurčen r.2017 (původní bod z r.2000) |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Olomouc, pracoviště Brno |  |  |
| Platnost (od – do): | 20. 12. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2083KM000-004 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432 Pracoviště: SŽG, pracoviště Brno - 16. 10. 2020 13:22:00 - Bělehrad, Pavel | !!! Neřízená kopie !!! str. 2/7 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | PKZ Poštorná - Poštorná |  |
| Číslo bodu: | 505 | km: 1,786 Katastrální území: Poštorná |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 585573,811 |  |  |
| X = | 1211978,671 |  |  |
| Nadm. výška | 170,156 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v povrchu silnice: přeurčen r.2017 (původní bod z r.2000) |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Olomouc, pracoviště Brno |  |  |
| Platnost (od – do): | 20. 12. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2083KM000-004 |  |  |

| Traťový úsek: | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | C1 | dD3 Poštorná |  |
| Číslo bodu: | 506 | km: 2,057 Katastrální území: Poštorná |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 585654,158 |  |  |
| X = | 1211718,894 |  |  |
| Nadm. výška | 168,825 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v základu lampy č.8: přeurčen r.2017 (původní bod z r.2000) |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Olomouc, pracoviště Brno |  |  |
| Platnost (od – do): | 20. 12. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2083KM000-004 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432 Pracoviště: SŽG, pracoviště Brno - 16. 10. 2020 13:22:00 - Bělehrad, Pavel | !!! Neřízená kopie !!! str. 3/7 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 06 | Poštorná - Lednice |  |
| Číslo bodu: | 546 | km: 2,300 Katastrální území: Poštorná |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 585720,890 |  |  |
| X = | 1211485,551 |  |  |
| Nadm. výška | 167,275 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb - staničník |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Olomouc, pracoviště Brno |  |  |
| Platnost (od – do): | 20. 12. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2083KM000-004 |  |  |

| Traťový úsek: | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 06 | Poštorná - Lednice |  |
| Číslo bodu: | 507 | km: 2,506 Katastrální území: Poštorná |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 585773,997 |  |  |
| X = | 1211285,311 |  |  |
| Nadm. výška | 166,499 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v povrchu silnice: přeurčen r.2017 (původní bod z r.2000) |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Olomouc, pracoviště Brno |  |  |
| Platnost (od – do): | 20. 12. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2083KM000-004 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432 Pracoviště: SŽG, pracoviště Brno - 16. 10. 2020 13:22:00 - Bělehrad, Pavel | !!! Neřízená kopie !!! str. 4/7 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 06 | Poštorná - Lednice |  |
| Číslo bodu: | 547 | km: 2,566 Katastrální území: Poštorná |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 585820,504 |  |  |
| X = | 1211241,281 |  |  |
| Nadm. výška | 166,421 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | křížek - kámen M2 |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Olomouc, pracoviště Brno |  |  |
| Platnost (od – do): | 20. 12. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2083KM000-004 |  |  |

| Traťový úsek: | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 06 | Poštorná - Lednice |  |
| Číslo bodu: | 548 | km: 2,622 Katastrální území: Charvátská Nová Ves |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 585858,306 |  |  |
| X = | 1211201,902 |  |  |
| Nadm. výška | 165,394 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | hřebová značka v římse propustku |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Olomouc, pracoviště Brno |  |  |
| Platnost (od – do): | 20. 12. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2083KM000-004 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432 Pracoviště: SŽG, pracoviště Brno - 16. 10. 2020 13:22:00 - Bělehrad, Pavel | !!! Neřízená kopie !!! str. 5/7 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 06 | Poštorná - Lednice |  |
| Číslo bodu: | 508 | km: 2,784 Katastrální území: Charvátská Nová Ves |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 585978,820 |  |  |
| X = | 1211093,092 |  |  |
| Nadm. výška | 165,935 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v trubce: OTZ, trubka závrtného znaku typu GEOHARPON, přeurčen r.2017 (původní bod z r.2000) |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Olomouc, pracoviště Brno |  |  |
| Platnost (od – do): | 20. 12. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2083KM000-004 |  |  |

| Traťový úsek: | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 06 | Poštorná - Lednice |  |
| Číslo bodu: | 509 | km: 3,051 Katastrální území: Charvátská Nová Ves |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 586102,641 |  |  |
| X = | 1210855,954 |  |  |
| Nadm. výška | 168,765 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | křížek - kámen M2: OTZ, poloha z r.2000 (ověřena GNSS), výška z r.2017 |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Olomouc, pracoviště Brno |  |  |
| Platnost (od – do): | 20. 12. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2083KM000-004 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432 Pracoviště: SŽG, pracoviště Brno - 16. 10. 2020 13:22:00 - Bělehrad, Pavel | !!! Neřízená kopie !!! str. 6/7 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 06 | Poštorná - Lednice |  |
| Číslo bodu: | 549 | km: 3,255 Katastrální území: Charvátská Nová Ves |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 586234,999 |  |  |
| X = | 1210700,529 |  |  |
| Nadm. výška | 171,071 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb - kámen M2: OTZ |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Olomouc, pracoviště Brno |  |  |
| Platnost (od – do): | 20. 12. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2083KM000-010 |  |  |

| Traťový úsek: | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 06 | Poštorná - Lednice |  |
| Číslo bodu: | 510 | km: 3,469 Katastrální území: Charvátská Nová Ves |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 586366,722 |  |  |
| X = | 1210531,048 |  |  |
| Nadm. výška | 170,754 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | křížek - kámen M2: OTZ, přestabilizován 7/2017 |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Olomouc, pracoviště Brno |  |  |
| Platnost (od – do): | 20. 12. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2083KM000-010 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432 Pracoviště: SŽG, pracoviště Brno - 16. 10. 2020 13:22:00 - Bělehrad, Pavel | !!! Neřízená kopie !!! str. 7/7 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 06 | Poštorná - Lednice |  |
| Číslo bodu: | 511 | km: 3,606 Katastrální území: Charvátská Nová Ves |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 586469,711 |  |  |
| X = | 1210440,767 |  |  |
| Nadm. výška | 170,367 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | vrtule |  |  |
| Poznámka: | závrtný znak: OTZ, typ GEOHARPON |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Olomouc, pracoviště Brno |  |  |
| Platnost (od – do): | 20. 12. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2083KM000-010 |  |  |

| Traťový úsek: | 2083 | Boří les (mimo) - Lednice (včetně) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 06 | Poštorná - Lednice |  |
| Číslo bodu: | 512 | km: 3,892 Katastrální území: Charvátská Nová Ves |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 586720,004 |  |  |
| X = | 1210301,434 |  |  |
| Nadm. výška | 170,792 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | vrtule |  |  |
| Poznámka: | závrtný znak: OTZ, typ GEOHARPON |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Olomouc, pracoviště Brno |  |  |
| Platnost (od – do): | 20. 12. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2083KM000-010 |  |  |