BRNO ŽIDENICE, BUDOVA ZASTÁVKY

– OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH

LAZARETNÍ 610/11, 615 00 BRNO - ŽIDENICE

P. Č. 5882, 5883/4, K. Ú. BRNO – ŽIDENICE (611115)

PROJEKT (P)

Průvodní a technická zpráva

STAVEBNÍ ČÁSTI

Investor:	Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

Zpracovatel:	PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice

Datum:	říjen 2020

Obsah :

A.	Průvodní zpráva	2

A. 1.	Identifikační údaje stavby a investora	2

A. 2.	Popis a účel	2

A. 3.	Seznam vstupních podkladů	3

A. 4.	Napojení na inženýrské sítě	3

A. 5.	Architektonické řešení	3

A. 6.	Bezbarérové užívání stavby	3

A. 7.	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí	4

B.	Technická zpráva	5

B. 1.	Stavební řešení	5

B. 1. 1.	Bourací a demontážní práce terasy	5

B. 1. 2.	Opravné práce terasy	5

B. 1. 3.	Bourací a demontážní práce nákladové rampy	6

B. 1. 4.	Opravné práce nákladové rampy	6

B. 1. 5.	Bourací a demontážní práce parkovacích ploch	6

B. 1. 6.	Opravné práce parkovacích ploch	7

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje stavby a investora

a)	Název stavby:

Brno Židenice, budova zastávky - oprava vnějších ploch

Lazaretní 610/11, 615 00 Brno - Židenice

Parcelní číslo 5882, 5883/4, k. ú. Brno – Židenice (611115)

b)	Místo stavby:

Objekt budovy zastávky Brno - Židenice

Lazaretní 610/11, 615 00 Brno - Židenice

Katastrální území:	Brno - Židenice  (611115)

Parcelní čísla

- stavba :		5882, 5883/4, k. ú. Brno – Židenice (611115)
     	- přípojky :   		stávající – nemění se

c)	Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava vnějších ploch budovy zastávky Brno – Židenice, na parcele č. 5882 a 5883/7, k. ú. Brno – Židenice (611115)

Účel:  PROJEKT (P) – opravné práce - nevyžadující ohlášení ani stavební povolení

d)        	Údaje o stavebníkovi

Investor:		Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ : 709 94 234

e) 	Údaje o zpracovali projektové dokumentace

PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno – Ivanovice

IČ : 277 25 961

Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Res

ČKAIT 1001572 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Rudice 116, 679 06 Jedovnice

tel.:  608 966 283

vladimir.res@quick.cz

## Popis a účel

Předložený projekt řeší „Opravu vnějších ploch budovy zastávky Brno – Židenice, na parcele č. 5882 a 5883/7, k. ú. Brno – Židenice (611115). Projekt byl zpracován na základě předaných podkladů, prohlídky a doměření objektu. Nemění se tvar, plocha ani užívání objektu.

Oprava vnějších ploch je rozdělena na tři části. Oprava stávající terasy, oprava stávající provozní rampy a oprava stávajících ploch pro parkování Správy železnic.

Oprava stávající terasy spočívá v odstranění stávajícího teracového zábradlí a teracového lemu rampy a jejich nahrazení lemem z pohledového betonu a nerezovým zábradlím. Současně bude provedena i oprava stávajícího zadláždění doplněného o liniové odvodnění.

Oprava stávající rampy spočívá v jejím odstranění a provedení rampy nové z pohledového betonu a nerezového zábradlí. V místě odstraněné části rampy bude proveden chodník ze zámkové dlažby a budou upraveny stávající anglické dvorky.

Oprava parkovacích ploch spočívá ve vyčištění prostoru od náletových dřevin a nahrazením stávajících opěrných zídek z pálených cihel a lomového kameniva novou opěrnou zídkou z pohledového betonu. Déle budou provedeny nové lemující obrubníky a nové liniové odvodnění plochy. Nová plocha pro parkování bude provedena ze zpevněného kameniva. Plocha parkování a plocha nástupiště bude nově propojena novým ocelovým schodištěm z pororoštů.

## Seznam vstupních podkladů

Výkresová dokumentace původního objetu a jeho prav.

Zápis z projednání rozsahu opravných prací.

Vyjádření správ SŽ k existenci sít.

## Napojení na inženýrské sítě

Napojení objektu na inženýrské sítě je stávající a nemění se.

## Architektonické řešení

Předložený projekt řeší „Opravu vnějších ploch budovy zastávky Brno – Židenice, na parcele č. 5882 a 5883/7, k. ú. Brno – Židenice (611115). Projekt byl zpracován na základě předaných podkladů, prohlídky a doměření objektu. Nemění se tvar, plocha ani užívání objektu.

Oprava vnějších ploch je rozdělena na tři části. Oprava stávající terasy, oprava stávající provozní rampy a oprava stávajících ploch pro parkování Správy železnic.

Oprava stávající terasy spočívá v odstranění stávajícího teracového zábradlí a teracového lemu rampy a jejich nahrazení lemem z pohledového betonu a nerezovým zábradlím. Současně bude provedena i oprava stávajícího zadláždění doplněného o liniové odvodnění.

Oprava stávající rampy spočívá v jejím odstranění a provedení rampy nové z pohledového betonu a nerezového zábradlí. V místě odstraněné části rampy bude proveden chodník ze zámkové dlažby a budou upraveny stávající anglické dvorky.

Oprava parkovacích ploch spočívá ve vyčištění prostoru od náletových dřevin a nahrazením stávajících opěrných zídek z pálených cihel a lomového kameniva novou opěrnou zídkou z pohledového betonu. Déle budou provedeny nové lemující obrubníky a nové liniové odvodnění plochy. Nová plocha pro parkování bude provedena ze zpevněného kameniva. Plocha parkování a plocha nástupiště bude nově propojena novým ocelovým schodištěm z pororoštů.

Do stávajících vnitřních dispozic a nosných konstrukcí nebude zasahováno.

Napojení objektu na inženýrské sítě se nemění.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

## Bezbarérové užívání stavby

Přístup do objektu a provoz objektu se nemění. Technologický objekt zastávky Brno - Židenice  nespadá do staveb řešených podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

## Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Tepelně technické vlastnosti se u objektů daného typu neřeší.

# Technická zpráva

## Stavební řešení

### Bourací a demontážní práce terasy

- stávající terasový sokl, sloupky a zábradlí budou vybourány.

- stávající ocelové sloupky zábradlí budou vybourány

- stávající sloupky a zábradlí terasy osazené v zateplené fasádě

budou vybourány.

- stávající dlažba 320/320 mm bude v celé ploše terasy sejmuta včetně pískového podsypu do hloubky 150 mm.

- stávající ocelový rošt před vstupem bude demontován včetně stávajícího věnce

- stávající anglický dvorek bude vyčištěn

- budou provedeny výkopy pro kanalizaci a liniové odvodnění

- bourací a demontážní práce budou provedeny dle jednotlivých výkresů

### Opravné práce terasy

- stávající podezdívka z kamenného kvádříkového zdiva bude očištěna tlakovou vodou, vadné spáry budou přespárovány a podezdívka bude napuštěna ochranným hydrofobizačním nátěrem (Sika).

- stávající kamenné schodiště bude očištěno tlakovou vodou, přebroušeno a opatřeno hydrofobizačním nátěrem (Sika).

- bude provedeno nové ukončení anglického dvorku z betonu C 25/30 XC s vloženou výztužnou věncovou výztuží.

- bude osazen nový ocelový rošt před vstupem z žárové zinkovaných profilů, vyrobený na míru dle stávajících rozměrů včetně nového lemujícího rámečku (např.tenzona). Mříž bude zabezpečena tak, aby šla uzamknout k rámečku pororoštu uchycením atypickými hlavami matic - bude upřesněno s dodavatelem mříží a pororoštů. Mříže provést dle mříží opravených v rámci opravy fasády.

- bude proveden nový lem terasy z pohledového betonu C 30/37 XC4 XF1. Lem terasy bude opatřen ochranným hydrofobizačním nátěrem (Sika).

- do lemu terasy bude osazeno nové typové zábradlí z nerezové oceli např. typ ZKH 108.

- na terase bude provedena nová zámková dlažba 100/200/60 mm kladená do nové vrstvy drceného kameniva v tl. 40 - 90 mm dle spádu terasy.

- dlažba bude opatřena ochranným hydrofobizačním nátěrem (Sika).

- na terase bude provedeno nové odvodnění spádovaným žlabem délky cca 5,0 m a systémovou vpustí dlouhého provedení v délce 0,5 m (např. ACO DRAIN N 100)

- odvodňovací žlab bude napojen novým ležatým potrubím DN 110 do stávajícího napojení dešťového svodu na pozemku investora.

- pro napojení kanalizace bude nutné provést průraz stávajícím základem terasy v šířce cca 0,75 m a to v hloubce cca 1m - ze strany chodníku - to je cca 2,0 m ze strany terasy.

- stávající zadláždění na pozemku investora bude v ploše cca 9 m2 rozebráno a bude proveden výkop pro kanalizaci do hloubky cca 1,0 mm

- po uložení a napojení kanalizace bude chodník uveden do původního stavu.

- stávající sloupky a zábradlí terasy osazené v zateplené fasádě budou vybourány.

- fasáda bude v místě vybouraných sloupků a zábradlí terasy doplněna polystyrenem XPS tl. 160 mm.

- stávající soklová část fasády bude doplněna polystyrenem XPS tl. 160 mm zataženým 150 mm pod úroveň podlahy

- stávající ostění mezi okny bude doplněno polystyrenem XPS tl. 160 mm ve stávající svislé linii meziokenního pilíře

- fasáda na terase bude do výšky původního zábradlí cca 1,0 mm přestěrkována tmelem s perlinkou a opatřena novou probarvovanou omítkou předepsaného odstínu

- soklová část nové omítky bude do výšky 150 mm opatřena transparentním hydrofobizačním nátěrem

- opravné práce budou provedeny dle jednotlivých výkresů

### Bourací a demontážní práce nákladové rampy

- budou vybourány výplňové fošny mezi základy rampy

- stávající betonová rampa bude vybourána v celém rozsahu

- stávající betonový potěr před schodištěm rampy bude vybourán včetně podkladní zeminy do hloubky 350 mm

- základy rampy č. 1 a 2 budou odbourány min. 350 mm pod terén

- zemina mezi základy č.1 - 3 bude vytěžena v hloubce 350 mm.

- základy rampy a schodiště č. 3, 4 a 5 budou odbourány cca 100 mm pod terén a budou využity pro novou betonovou konstrukci rampy

- stávající ocelové rošty anglických dvorků budou demontovány včetně stávajících věnců.

- stávající anglické dvorky budou vyčištěny

- bourací a demontážní práce budou provedeny dle jednotlivých výkresů

### Opravné práce nákladové rampy

- bude provedeno nové ukončení anglických dvorků z betonu C 25/30 XC s vloženou výztužnou věncovou výztuží.

- budou osazeny nové ocelové rošt anglických dvorků z žárové zinkovaných profilů, vyrobený na míru dle stávajících rozměrů včetně nového lemujícího rámečku (např.tenzona). Mříž bude zabezpečena tak, aby šla uzamknout k rámečku pororoštu uchycením atypickými hlavami matic - bude upřesněno s dodavatelem mříží a pororoštů. Mříže provést dle mříží opravených v rámci opravy fasády.

- pod boční stěnu nové rampy budou provedeny výkopy nových základů v šířce 300 mm a hloubce 900 mm pod upravený terén

- pro konstrukci nové rampy budou provedeny nové základy z betonu C 20/25 XC2 do úrovně 100 mm pod terén - do základu bude pro stykování další konstrukce vložena síť kari 8/100x8/100 mm s přesahem 300 mm svisle na obě strany konstrukce.

- bude provedena nová konstrukce rampy z pohledového betonu C 30/37 XC4 XF4 včetně nového schodiště.

- lem rampy bude opatřen ochranným pozinkovaným ocelovým profilem.

- do rampy bude osazeno nové typové zábradlí z nerezové oceli např. typ ZKH 108.

- v místě nakládacího prostoru bude vodorovná část zábradlí nahrazena nerezovými odnímatelnými lanky nebo řetízky.

- povrch betonové rampy a schodiště bude proveden v protiskluzné úpravě - například kartáčovaný povrch.

- povrch betonové rampy a schodiště bude opatřen hydrofobizačním nátěrem (Sika).

- budou provedeny nové navazující chodníky ze zámkové dlažby včetně nových nájezdových obrubníků.

- plocha fasády po bourané rampě bude doplněna polystyrenem XPS tl. 140 mm

- soklová část opatřená soklovou omítkou bude celá přestěrkovaná tmelem s perlinkou včetně doplněného XPS a opatřena novou soklovou omítkou stejného odstínu - marmolit.

- opravné práce budou provedeny dle jednotlivých výkresů

### Bourací a demontážní práce parkovacích ploch

- bude rozebrán stávající okapový chodník z dlaždic 500/500/40 mm, dlaždice budou zpětně použity na úpravu okapového chodníku.

- bude demontováno oplechování zastřešení shozu na uhlí.

- bude demontováno betonové zastřešení shozu na uhlí tl. 100 mm.

- budou demontovány stěny shozu na uhlí z plných cihel tl. 300 mm do úrovně podkladního betonu navazujících stávajících PZD desek.

- budou vykáceny náletové dřeviny v ploše budoucího parkování.

- budou odtěženy stávající nerovnosti násypů zeminy.

- bude vytěžena zemina pro konstrukci vozovky parkoviště

- budou vybourány stávající opěrné zídky z plných cihel a lomového kamene

- bourací a demontážní práce budou provedeny dle jednotlivých výkresů

### Opravné práce parkovacích ploch

- stávající ostění po vybourané části shozu na uhlí bude zapraveno vnější hrubou ruční omítkou.

Finální úprava povrchu bude provedena v rámci opravy části objektu - A

- bude osazen vynášecí profil z válcované oceli I16 – 1600, osazen na stěnu shozu a zasekán do zdiva části objektu – A, výška osazení profilu bude upravena dle uložení stávajících navazujících stropních desek

- bude proveden vyrovnávací betonový potěr po vybourané stěně shozu na uhlí - C 20/25 XC0. Výška vyrovnávajícího betonového potěru bude upravena dle uložení stávajících navazujících stropních desek

- budou osazeny 4 ks desek PZD179/29/9 V3

- desky nově uložené i desky stávající budou překryty modifikovaným asfaltovým pásem

- bude provedena nová opěrná stěna z železobetonu C 25/30 XC4 XF1 v celkové délce 40,05 m.

Opěrná stěna bude provedena ze 4 dilatačních celků po 10.0 m. Zemní část opěrné stěny bude chráněna nopovou fólií. Do stěny budou po 1,0 m osazeny drenážní trubky z PVC DN 63

- budou osazeny nové silniční obrubníky - lemující okapový chodník a dlážděnou část u budovy - A

- budou provedeny nové okapové chodníky a zadláždění části u budovy - A - do podkladního pískového lože tl. 40 mm a štěrkového podkladu 0-32 v tl. 150-200 mm

- do plochy parkoviště bude do betonu osazeno liniové odvodnění dle samostatného schématu

- bude osazen nový nájezdový obrubník v místě vjezdu na parkoviště v délce cca 4,0 m

- budou provedeny základy pod nové spojovací schodiště. Základy budou upraveny a upřesněny dle dodavatele schodiště

- budou provedeny vrstvy plochy parkoviště - 200 mm podkladní štěrkodrti 0-63 a 200 mm mechanicky zpevněného kameniva. Vyspádování bude provedeno dle samostatného vrstevnicového plánu - modul deformace na pláni - min. 30 MPa

- bude osazeno schodiště z pozinkovaných profilů a stupňů z pororoštů včetně zábradlí výšky 900 mm

- budou osazeny výstražné a ochranné obloukové zábrany před krycí stříšky anglických dvorků. Zábrany budou kotveny do připravených základů 300/300/500 mm z betonu C 20/25 XC0 ukončených v úrovni upravované plochy a budou osazeny před silničním obrubníkem.

- na kraji parkoviště bude osazena značka IP12 (vyhrazené parkování) včetně dodatkové tabulky "Vyhrazeno pro Správu železnic". Značky budou velikosti 500/700 mm a budou osazeny na ocelovém pozinkovaném sloupku celkové výšky 3,5 m včetně montážní patky a betonového základu.

- vodorovné značení v celkové délce 102 bm bude ve zpevněném kamenivu vyznačeno bílým štěrkem vsypaným do drážky cca 50/50 mm provedené ve zhutněném kamenivu. Vrstva zhutněného kameniva bude po provedené značení znovu zhutněna vibrační deskou

- opravné práce budou provedeny dle jednotlivých výkresů

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel.

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních parametrů.

Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí.

Poznámka:

Všechny použité materiály budou odpovídat technickým normám a předpisům, což bude doloženo technickými listy.

říjen 2020			                                                  vypracoval : Ing. Vladimír Res

Použité normy:

73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB