Středisko 5411 – geodeti

durbasek@ohlzs.cz     mobil: 727 955 937

tel. : 541 574 026

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Projekt zajištění prostorové polohy koleje

- Stavba: 	Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole - Kuřim

- Úsek, SO, PS : SO 04-17-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek

- Staničení : km 9,300 - 17,960

- Souřadnicový systém :  S - JTSK

- Výškový systém :  Bpv

- Použité body vytyčovací sítě : viz. seznam bodů pro zaměření zaj. značek

- Použité přístroje a pomůcky : totální stanice Leica TCR 1203 (v.č. 225446)					       digitální nivelační přístroj Leica DNA 03  (v.č. 342763)

- Kód kvality (třída přesnosti):

Vypočtená průměrná střední kvadratická souřadnicová chyba souboru bodů je 0,002m.

Střední polohová chyba u určovaných zaj. značek nepřekročila 0,004m.

Všechny pořady splňují odchylku 10*R, kde R je délka pořadu v km.

- Měřický náčrt (bez měřítka): -

- Seznam souřadnic a výšek: viz. seznam souřadnic a výšek def. zaj. značek

- Polohové měření: Metodou přechodných (volných) stanovisek.

Každá značka byla zaměřena minimálně ze tří stanovisek. Do měření byly zahrnuty všechny body vytyčovací sítě a ověřené provizorní zaj. značky pro navázání měření na již provedené práce na žel. svršku.

Vyrovnáno v programu G-NET (souřadnicové výpočty v geodetických sítích).

- Výškové měření: 1x technickou nivelací s připojením na ŽBP. Vypočtené výšky porovnány

s výškami určenými vyrovnáním v programu G-NET.

- Zpracování zajištění GPK:

Jako podklady pro výpočty byly použity vytyčovací výkresy včetně změn v dodatcích 1.5.,1.6 a 2.2

Zajištění bylo provedeno na zajišťovací značky dle S3 - viz přílohy.

Staničení v 1. koleji nebylo možno použít jako staničení definiční. Kolej č.1 není po celé délce řešena v projektu. Kolej č.2 je tak vztažena ke svému stavebnímu staničení. Bodové pole je vztaženo ke stavebnímu staničení k.č.2.

V průběhu roku 2016 bylo zničeno 11 zajišťovacích značek . Tyto značky byly nahrazeny novými sloupky (ZZ 2284 – ZZ 2290 a ZZ 2314 –ZZ 2326)

Přílohy:

- Seznam bodů pro zaměření zajišťovacích značek

- Seznam souřadnic a výšek projektovaných bodů trasy – koleje č.1, 2

- Seznam souřadnic a výšek zajišťovacích značek- koleje č. 1, 2

- Záznam o zajištění koleje 1, 2

- Podélný profil pro kolej 1, 2

- Měřická dokumentace (pouze digitálně)

- Kalibrační protokoly (pouze digitálně)

Vyhotovil dne: 30. 12. 2016		Ověřil dne: 30.12.2016		Převzal dne:

za vyhotovitele protokolu		za ověřovatele				za objednatele

podpis: Ing. David Urbášek		podpis: Ing. Roman Bartoš		podpis:

č. ověření: 236/2016