Středisko 5411 Inženýrská činnost

durbasek@ohlzs.cz	tel. : 541 574 026

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Technická zpráva

Projekt zajištění prostorové polohy koleje

- Stavba: Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole

- Úsek, SO, PS : SO 02-17-01, železniční svršek

- Staničení : km 2.940- km 8.360

- Souřadnicový systém : JTSK

- Výškový systém : Bpv

- Použité body vytyčovací sítě : viz. seznam bodů pro zaměření zaj. značek

- Použité přístroje a pomůcky : totální stanice Leica TS15 (v.č. 1620232)						  nivelační přístroj Leica DNA 03 (v.č. 342763)

- Kód kvality (třída přesnosti):

Vypočtená průměrná střední kvadratická souřadnicová chyba souboru bodů je 0,002m.

Střední polohová chyba u určovaných zaj. značek nepřekročila 0,004m.

Všechny pořady splňují odchylku 10*R, kde R je délka pořadu v km.

- Měřický náčrt (bez měřítka): -

- Seznam souřadnic a výšek: viz. seznam souřadnic a výšek def. zaj. značek

- Polohové měření: metodou přechodných stanovisek

Každá značka byla zaměřena ze tří stanovisek. Do měření byly zahrnuty všechny body vytyčovací sítě a ověřené provizorní zaj. značky pro navázání měření na již provedené práce na žel. svršku.

Vyrovnáno v programu G-NET (Souřadnicové výpočty v geodetických sítích)

- Výškové měření: 1x technickou nivelací s připojením na ŽBP

- Zpracování zajištění GPK:

Jako podklady pro výpočty byly použity vytyčovací výkresy.

Zajištění bylo provedeno na zajišťovací značky dle S3 viz přílohy.

Staničení v 1. koleji bylo zachováno dle projektu jako staničení definiční.

V ostatních kolejích bylo spočítáno pro tyto koleje i definiční.

Přílohy:

- Seznam bodů pro zaměření zajišťovacích značek

- Seznam souřadnic a výšek projektovaných bodů trasy – koleje č.1 a 2

- Seznam souřadnic a výšek zajišťovacích značek- koleje č. 1 a 2

- Záznam o zajištění koleje č.1 a 2

- Měřická dokumentace (pouze digitálně)

- Kalibrační protokoly (pouze digitálně)

Vyhotovil dne: 26. 01. 2016							Převzal dne:

za vyhotovitele protokolu							za objednatele

podpis: Ing. David Urbášek							podpis: