### Parametry sekačky:

Typ motoru				Kapalinou chlazený, diesel

Výhon motoru 				min. 16 kW

Objem palivové nádrže			min. 20 l

Maximální rychlost jízdy		min. 15 km/h

Kontrola pojezdu			vpřed /  vzad – pedál

Typ brzd				kotoučové

Typ řízení    				hydraulické, otočný volant

Velikost kol předních			min. 16 palců

Velikost kol zadních			min. 22 palců

Ukazatel stavu paliva			ano na přístrojové desce

Počítadlo hodin a otáčkoměr		ano

Světlá výška stroje baz žacího ústrojí 	min. 170 mm

Typ pohonu žacího ústrojí 		převodovka z ozubených kol v olejové lázni

Spojka pohonu žacího ústrojí		elektromagnetická

Záběr žacího ústrojí			min. 120 cm

Způsob zdvihu žacího ústrojí		hydraulicky

Výška zdvihu žacího ústrojí 		min. 150 mm

Výška sešení v rozsahu 		25 – 100 mm

Počet nožů žacího ústrojí 		min. 2

Objem sběrného koše			min. 550 l

Senzor naplnění sběrného koše	ano

Rozměry stroje:

Celková šířka				max. 1 300 mm

Celková délka 				max. 3 400 mm

Celková výšky 				max. 2 250 mm

Celková hmotnost bez paliva		max. 870 kg