# Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Účastník:

# Obchodní firma/jméno	Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání		Klikněte sem a zadejte text.

IČO				Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma			Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup elektrocentrál pro svařování a výrobu el. energie pro provádění oprav u OŘ Praha 2023“, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

| Zboží | Požadované technické parametry pro každý modul lešení | Výrobce * | Model (typ, označení) * |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrocentrála se svářečkou | - přenosná elektrocentrála se svářecím agregátem pro svařování v terénu. - volba svařovacího proudu v rozsahu 40–220 A při svařovacím napětí naprázdno 65–85 V - výkonová využitelnost - zatěžovatel 220A při 35% a 170A při 60%. - použití elektrod o Ø 2–5 mm při svařování. - možnost napájet jak třífázové, tak i jednofázové spotřebiče. - pro nasazení v těžších podmínkách terénu a uložením v robustním rámu s transportním podvozkem a madly - počítač motohodin - svařovací kabely min. 8 m dlouhé - maximální výkon (VA) 3500 / 6500 - jmenovité napětí (V) 230 / 400 - jmenovitá frekvence (Hz) 50 - motor 4-taktní zážehový - chlazení nucené vzduchem - zapalování tranzistorové bezkontaktní - provozní doba při jmenovité zátěži min. 2 hodiny na jednu nádrž - třída krytí IP 23 - suchá hmotnost do 93 kg - garantovaná úroveň akustického tlaku - dB(A) 97 - návod k obsluze a seznam ND v českém jazyce |  |  |
| Diesel agregát jmenovitého výkonu 8,5 kW | - dieselová elektrocentrála se čtyřtaktním motorem (18 HP), vodním chlazením, určeným pro - nepřetržitý provoz, elektrickým startem motoru - jmenovité napětí, (V) 230/400 - frekvence, Hz: 50 - proud 230V/400V, A (max.): 37/17 - min. počet zásuvek: 1×32А (230V), 1×16А (230V), 1×32А (400V), 1×16А (400V) - objem palivové nádrže min. 25 l - LED indikace na displeji - napětí, frekvence, pracovní doba - úroveň hluku Lpa (7m)/Lwa, dB: 73/98 - výstupní výkon 12 V, А: 12/8.3 - regulátor výstupního výkonu: AVR - čistá hmotnost, do 210 kg - ochranná třída: IP23M - provedení elektrocentrály s prodlouženou životností více než 3000 provozních hodin. - návod k obsluze a seznam ND v českém jazyce |  |  |

Součástí dodávky výše uvedeného zboží je také předvedení a proškolení obsluhy při předání stroje, záruční a pozáruční servis, bezplatné zapůjčení stejného stroje po dobu opravy nefunkčního stroje a záruka min. 24 měsíců.

*doplní dodavatel