Název akce:  Nákup svařovacího zařízení pro OŘ Praha 2023

Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

Svařovací invertorový stroj pro svařování metodou MIG/MAG, MMA a TIG s dotykovým startem 2ks

Svařovací zařízení technické parametry - popis:

Profesionální univerzální pulzní multiprocesní MIG/MAG (+MMA a TIG) zařízení s vodním chlazením a oddělitelným podavačem o zatěžovateli min. 400A/60%; 350A/100%. S možností svařovat jak konstrukční oceli, tak i korozivzdorné oceli a hliníkových slitin.

Požadované vybavení:

-Přednastavené synergické, pulzní a ,,double“ pulzní procesy

-Barevný TFT dispej

-Asistenční program s ikonickým vyobrazením pro rychlé nastavení svařovacích parametrů na základě zadání typu spoje, svařovací polohy a tloušťky materiálu pro intuitivní, rychlé nastavení

-Minimálně 100 paměťových kanálů

-Možnost importu a procházení digitálních WPS do zařízení

-Integrované řešení Průmyslu 4.0 pro sledování a vyhodnocování svařovací výroby

-Automatická kalibrace délky mezisvazku

-Dynamické chlazení pro úsporu elektrické energie na základě doby svařování

-Možnost ,,surfování“ mezi třemi hodnotami svařovacích parametrů během svařování

-Bezzkratové zapalování oblouku pro snížení rozstřiku při startu svařování

-Možnost připojení otočné regulace na svařovací hořák pro změnu svařovacích parametrů v průběhu svařování

-Odnímatelný pistolový úchop na svařovací hořák

-Modifikovaný svařovací oblouk s vyšší koncentrací a hlubší penetrací pro snížení vneseného tepla, zmenšení TOO a snížení deformací

-Modifikovaný globulární oblouk pro svařování konstrukčních ocelí s minimem svařovacího rozstřiku

-Možnost doplnění o výkonnostní svařovací procesy s kombinací zkratového a pulzního přenosu kovu pro zvýšení efektivity a produktivity svařovacího procesu

-Možnost doplnění o mezipodavač o minimální délce 25 metrů, který projde otvorem o průměru max. 180 mm

- Poskytnutí technické a technologické podpory

- Zaškolení v místě dodání na pracovišti u objednatele

-Poskytnutí náhradního svařovací zařízení po dobu případné opravy

- Maximální hmotnost sestavy celého zařízení 75 kg

- Šíře svařovacího zařízení včetně podvozku max 480 mm

- Záruční doba – 36 měsíců.