### Parametry CELOKŘIŽOVATKOVÉ VÝHYBKY:

Označení	C49-1:9-190-zl-ČZp-b-KS-SK-K0

Druh konstrukce	celá křižovatková

Soustava železničního svršku	S49 - 2. generace

Úhel odbočení	1:9

Poloměr odbočení	190 m

Typ závěrů	čelisťové

Typ pražců 	betonové

Druh upevnění	pružné

Druh jednoduchých srdcovek	SK s kovaným klínem

Druh dvojité srdcovky	SK s kovaným klínem

Povrchově kalené díly výhybek	K0 – celoperlitizovaná výměna

Díly za výhybku (souprava přechodových podkladnic)	ano

Koncové vrtání na jeden otvor	ano

Dodatečné zařízení pro snížení přestavných odporů	ano

Poznámka:

Dodavatelem výhybky bude provedeno základní (první) broušení po jejím vložení do provozované koleje do jednoho měsíce, a to na základě výzvy objednatele.

Výhybka bude obsahovat přípravu pro vložení 4 ks LIS umístěných v poloze v souladu se stávajícím stavem výhybky č. 30ab v žst. Praha Krč.

Doplňující informace:

Výhybka bude vložena jako náhrada za stávající výhybku č. 30ab v žst. Praha Krč.