### Parametry Kabelového lokátoru:

LCD displej s automatickým podsvícením

Zvuková a vizuální signalizace při detekci kabelu

Výměnný akumulátor

Kabelový lokátor bez možnosti vyhledávání markerů

Lokátor s vestavěným GPS modulem

Pořizování náměrů, možnost zaznamenávání GPS souřadnic vyhledávaného kabelového vedení

Možnost trasování liniového vedení nebo použití sondy

Trasovací funkce příslušenství: Kleště lokátoru, Stetoskopy, Kleště CD/CM

Funkce vyhledávání:	Aktivní trasovací režimy – Peak, Peak+, Guidance, Broad peak, Null //

Pasivní trasovací režimy – Power, Radio, CPS, CATV, Pasivní vyhýbání

Maximální požadovaná pracovní hloubka: Kabel – 30m, Sonda – 19m

Citlivost lokátoru min.: 5µA (33kHz)

Přesnost měření hloubky: +/- 3%

Přesnost trasování: +/- 5% hloubky

Pracovní frekvence sond: 512Hz, 640Hz, 8kHz, 33kHz

Možnost regulace citlivosti

Možnost bezdrátového připojení pomocí Bluetooth