Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

Podrobná specifikace materiálu

k veřejné zakázce s názvem „Dodávky pracovních oděvů letních – 2023“

Oblek pracovní keprový modrý

Materiál:

druh, složení:	kepr, mat. složení 100 % bavlna

hmotnost:	250 g/m2 , ± 15 g/m2

srážlivost:	max 1% při praní na 60°C

pevnost:	osnova min 950 N, útek min. 600 N

odolnost v oděru:	min. 20.000 otáček

barva:	tmavě modrá

nitě:	do barvy tkaniny

paspule:                 praní – min. 50x při 60ºC

čištění – min. 30x

stálobarevnost (dle šedé stupnice): v otěru za sucha	min. 4-5

-	v otěru za mokra	min. 4

- v potu alkalickém	min. 5/4-5

- v potu kyselém	min. 5/4-5

- v praní	min. 4-5/4-5

- v chem. čistění	min. 5/4-5

- při žehlení	min. 4/4

švy:	musí zamezit samovolnému párání a pouštění oček, začátky a konce musí být zajištěny proti párání (uzávěrky).

Charakteristika:

Pracovní oděv profesní, odpovídající normě ČSN EN 340. Ochranný pracovní prostředek jednoduché konstrukce, určený k užití v pracovním prostředí, ve kterém je vystaven povrchově působícím mechanickým vlivům. Střih oděvu a jeho zpracování musí zabezpečit komfort jeho používání.

Oblek je složen z blůzy a kalhot do pasu na stažení nebo kalhot s laclem. Je dodáván zpravidla jako souprava s kalhoty dle požadavku objednatele (do pasu nebo s laclem), v případě potřeby může zástupce zadavatele objednávat jednotlivé součástky i samostatně.

Stručný popis:

Blůza pracovního oděvu – je střižena ze dvou předních dílů a jednoho zadního dílu a dvou hlavicových rukávů. Má vsazované hlavicové rukávy a vsazený límec s poutkem. Rukávy jsou ukončeny manžetou zapínanou na knoflík, kryté zapínání předních dílů je na knoflíky. Na obou předních dílech je v prsní části nakládaná kapsa (šířka 16,5 cm, výška 14,5 cm, výška s patkou celkem 17 cm) uzavíratelná na patku (vysokou 7 cm) se suchým zipem nebo na knoflík. Do horních švů patek jsou všité šedé (stříbřité) retroreflexní paspulky šíře 0,2 – 0,3cm. V dolní části blůzy na obou předních dílech jsou nakládané kapsy (š. 18 cm, v. 19 cm) všité do bočních švů. Do manžety švů otvorů kapes jsou všité šedé (stříbřité) retroreflexní paspulky šíře 0,2 – 0,3cm. Ve spodním okraji blůzy je tunýlek s provlečenou tkanicí s brzdičkami pro možnost stažení spodní části.

V horní části zadního dílu je umístěno stříbrné (šedé) retroreflexní logo Správy železnic, státní organizace, o velikosti základny 20 cm. Vzhled loga Správy železnic, státní organizace, je uveden v příloze této technické specifikace.  Zadavatel si vyhrazuje právo sjednat s vybraným uchazečem před uzavřením smlouvy nebo v době trvání smlouvy, změny v označení výrobku logem organizace (změnu loga, jeho velikost či umístění apod.).

Kalhoty do pasu – jsou střiženy ze dvou předních dílů a dvou zadních dílů. V pase mají tunýlek s tkanicí určenou ke stažení v pase a v zadní části gumovou pruženku s poutky na opasek. Přední zapínání kalhot na knoflíky je kryté. Na obou předních dílech jsou nakládané kapsy (š. 18 cm, v. 33 cm) všité do bočních švů. Na levém i pravém zadním dílu je nakládaná kapsa (š. 18 cm, v. 17 cm, v. s patkou 19. cm) uzavíratelná na patku (vysokou 7 cm) se suchým zipem nebo na knoflík. Do horních švů patek jsou všité šedé (stříbřité) retroreflexní paspulky šíře 0,2 – 0,3cm. Kolenní partie jsou zesíleny náložkami vysokými 30cm, které mají prošité protilehlé záhyby. Ve švech našití kolenních náložek jsou všité šedé (stříbřitý) retroreflexní paspulky šíře 0,2 - 0,3cm . Na pravé nohavici ve stehenní části při bočním švu je úzká nástrojová kapsa (š. 9 cm, v. 18 cm). Spodní část nohavic lze stáhnout pomocí patky a knoflíku (suchý zip apod.).

Kalhoty s laclem – jsou střiženy ze dvou předních dílů a dvou vyvýšených zadních dílů a náprsenky. Z vyvýšených zadních dílů vycházejí stavitelné šle, které se zapínají např. pomocí druků a náprsních spon s náprsenkou. Guma šlí je krytá v tunýlku. Přední zapínání rozparku kalhot na knoflíky je kryté, na levé i pravé straně bočního švu kalhot je zapínání na knoflíky, pas je v zadním dílu stažen pruženkou. Na náprsence je kapsa (š. 15 cm, v. 16 cm, v. s patkou 18 cm) uzavíratelná na patku (vysokou 7 cm) se suchým zipem nebo na knoflík. Na levém i pravém zadním dílu je nakládaná kapsa (š. 18 cm, v. 17 cm, v. s patkou 19. cm) uzavíratelná na patku (vysokou 7 cm) se suchým zipem nebo na knoflík. Do horních švů patek jsou všité šedé (stříbřité) retroreflexní paspulky šíře 0,2 – 0,3cm.  Na obou předních dílech jsou nakládané kapsy (š. 18 cm, v. 33 cm) všité do bočních švů. Kolenní partie jsou zesíleny náložkami vysokými 30cm, které mají prošité protilehlé záhyby. Ve švech našití kolenních náložek jsou všité šedé (stříbřité) retroreflexní paspulky šíře 0,2 -0,3cm. Na pravé nohavici ve stehenní části při bočním švu je úzká nástrojová kapsa (š. 9 cm, v. 18 cm). Spodní část nohavic lze stáhnout pomocí patky a knoflíku (suchý zip apod.).

Pracovní oděvy jsou dodávány v pánském i dámském provedení, dámské provedení je řešeno obdobným způsobem.

Značení na výrobku:

Každá část pracovního oděvu (blůza i kalhoty) budou označeny etiketou, na které bude nevypratelnou barvou (tiskem) uvedeno

- výrobce (dodavatel)

- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)

- velikost

- označení výrobku

- materiálové složení

- symboly údržby dle ČSN EN 3758

- označení ČSN.

Balení výrobků:

Každá část pracovního oděvu (blůza, kalhoty s laclem, kalhoty do pasu) bude zabalená do PE sáčku nebo jiného vhodného obalového materiálu podobného charakteru. Tento sáček bude uzavřen (přelepen apod.) a označen velikostí oděvu a čárovým kódem MTZ. Takto zabalené oděvy se vloží do krabice. V každé krabici bude 20 ks oděvů stejné velikosti. Při balení zbytkového sortimentu mohou být v krabici oděvy různých velikostí, na krabici však musí být výrazně označen počet oděvů jednotlivých velikostí a jejich čárové kódy MTZ. Na krabici budou uvedeny tyto údaje: výrobce (dodavatel), označení výrobku, velikost, datum výroby (ve stejném formátu jak je značen na výrobku), počet ks a čárový kód MTZ.

Dle požadavku zákazníka mohou být oděvy baleny i jako soupravy (blůza + kalhoty). V takovém případě bude jejich balení a značení prováděno stejným způsobem, krabice však bude obsahovat po 10 soupr. těchto součástek stejných velikostí. Při balení zbytkového sortimentu mohou být do krabice vloženy různé velikosti nebo i různé druhy oděvů, krabice však musí být označena počtem souprav (ks) jednotlivých druhů a velikostí a jim odpovídajícími čárovými kódy MTZ.

Požadovaný velikostní sortiment:

Požadovaný velikostní sortiment je uveden v tabulce velikostí zařazené v závěru této specifikace.

Dodavatel musí být schopen zajistit dodání výrobků v dámském provedení a v mimořádných případech (např. pro nadměrné velikosti) dodání výrobku zhotoveného na míru uživatele.

Vyobrazení výrobku, měření kontrolních rozměrů:

Blůza pracovního oděvu

Kontrolní rozměry:

| A | Délka blůzy (bez límce) | 80 |  | E | Šíře náramenice | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | ½ obvod hrudníku | 63 |  | F | Délka rukávu | 68 |
| C | Šíře zadního dílu | 52 |  | G | ½ obvod rukávu v podpaží | 26 |
| D | Dolní šířka bundy | 63 |  | H | ½ obvod dolní části rukávu | 13,5 |

Poznámka:      Údaje týkající se rozměrů jsou uvedeny v cm. Tolerance: ±0,5 cm.

Kalhoty pracovního oděvu do pasu

Kontrolní rozměry: (kalhoty do pasu)

| A | ½ obvod pasu (před stažení) | 53 |
| --- | --- | --- |
| A | ½ obvod pasu (po stažení) | 46 |
| B | ½ obvod sedu | 58 |
| C | ½ obvod stehna | 35 |
| D | ½ dolní obvod nohavice | 24 |
| E | Boční délka kalhot | 110 |
| F | Kroková délka | 80 |

Poznámka:	Obvod stehna (C) se měří 5 cm pod rozkrokem

Údaje týkající se rozměrů jsou uvedeny v cm. Tolerance: ±0,5 cm.

Kalhoty s laclem

Kontrolní rozměry: (kalhoty s laclem)

| A | ½ obvod pasu | 53 |
| --- | --- | --- |
| B | ½ obvod sedu | 58 |
| C | ½ obvod stehna | 35 |
| D | ½ dolní obvod nohavice | 24 |
| E | Boční délka kalhot | 110 |
| F | Kroková délka | 80 |
| G | Horní šířka náprsenky | 28 |
| H | Výška náprsenky | 28 |
| I | Výška vyvýšení zadního dílu | 25 |
| K | Výška kolenní náložky | 30 |

Poznámka:	Obvod stehna (C) se měří 5 cm pod rozkrokem

Údaje týkající se rozměrů jsou uvedeny v cm. Tolerance: ±0,5 cm.

Tabulky kontrolních rozměrů pro všechny velikosti

Blůza pracovní modrá letní pánská

|  | Výšk. skupina | Velikost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| A | 170 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
|  | 182 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 194 | xxx | xxx | xxx | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| B |  | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68,5 | 70,5 | 72 | 74 | 76 |
| C |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| D |  | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66,5 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| E | 170 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 182 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 194 | xxx | xxx | xxx | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F | 170 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|  | 182 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|  | 194 | xxx | xxx | xxx | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| G | 170 | 24 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
|  | 182 | 24 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
|  | 194 | xxx | xxx | xxx | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
| H |  | 12,5 | 13 | 13 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 |

Poznámka:  Tolerance rozměrů ±2%

Blůza pracovní modrá letní dámská

|  | Výšk. skupina | Velikost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| A | 158 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
|  | 170 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 176 | xxx | xxx | xxx | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| B |  | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68,5 | 70,5 | 72 | 74 | 76 |
| C |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| D |  | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66,5 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| E | 158 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 170 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 176 | xxx | xxx | xxx | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F | 158 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|  | 170 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|  | 176 | xxx | xxx | xxx | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| G | 158 | 24 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
|  | 170 | 24 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
|  | 176 | xxx | xxx | xxx | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
| H |  | 12,5 | 13 | 13 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 |

Poznámka:  Tolerance rozměrů ±2%

Kalhoty pracovní modré do pasu letní pánské

|  | Výšk. skupina | Velikost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| A |  | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| B |  | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 69 | 72 |
| C |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| D | 170 | 22,5 | 22,5 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,4 | 24,5 |
|  | 182 | 22,5 | 22,5 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,4 | 24,5 |
|  | 194 | xxx | xxx | xxx | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,4 | 24,5 |
| E | 170 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
|  | 182 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | 194 | xxx | xxx | xxx | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| F | 170 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 |
|  | 182 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 |
|  | 194 | xxx | xxx | xxx | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 |

Poznámka:  Tolerance rozměrů ±2%

Kalhoty pracovní modré do pasu letní dámské

|  | Výšk. skupina | Velikost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| A |  | 44 | 46 | 47 | 49,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B |  | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| C |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| D | 158 | 22 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 |
|  | 170 | 22 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 |
|  | 176 | xxx | xxx | xxx | 23 | 23,5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 |
| E | 158 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
|  | 170 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | 176 | xxx | xxx | xxx | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| F | 158 | 76 | 76 | 76 | 73,5 | 72,5 | 72 | 71 | 71 | 70,5 | 70 | 69,5 | 69 |
|  | 170 | 82 | 81 | 81 | 80,5 | 79,5 | 79 | 78 | 78 | 77,5 | 77 | 76,5 | 76 |
|  | 176 | xxx | xxx | xxx | 84 | 83 | 82,5 | 81,5 | 81,5 | 81 | 80,5 | 80 | 79,5 |

Poznámka:  Tolerance rozměrů ±2%

Kalhoty pracovní modré s laclem letní pánské

|  | Výšk. skupina | Velikost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| A |  | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| B |  | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 69 | 72 |
| C |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| D | 170 | 22,5 | 22,5 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,4 | 24,5 |
|  | 182 | 22,5 | 22,5 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,4 | 24,5 |
|  | 194 | xxx | xxx | xxx | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,4 | 24,5 |
| E | 170 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
|  | 182 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | 194 | xxx | xxx | xxx | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| F | 170 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 |
|  | 182 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 |
|  | 194 | xxx | xxx | xxx | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 |
| G |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
| H |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| I |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| K |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Poznámka:  Tolerance rozměrů ±2%

Kalhoty pracovní modré s laclem dámské

|  | Výšk. skupina | Velikost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| A |  | 44 | 46 | 47 | 49,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B |  | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| C |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| D | 158 | 22 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 |
|  | 170 | 22 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 |
|  | 176 | xxx | xxx | xxx | 23 | 23,5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 |
| E | 158 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
|  | 170 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | 176 | xxx | xxx | xxx | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| F | 158 | 76 | 76 | 76 | 73,5 | 72,5 | 72 | 71 | 71 | 70,5 | 70 | 69,5 | 69 |
|  | 170 | 82 | 81 | 81 | 80,5 | 79,5 | 79 | 78 | 78 | 77,5 | 77 | 76,5 | 76 |
|  | 176 | xxx | xxx | xxx | 84 | 83 | 82,5 | 81,5 | 81,5 | 81 | 80,5 | 80 | 79,5 |
| G |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
| H |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| I |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| K |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Poznámka:  Tolerance rozměrů ±2%

Požadovaný velikostní sortiment

Velikostní sortiment požadovaný pro následující výrobky:

- oblek pracovní keprový modrý

| Velikosti pro muže |  |  |  |  | Velikosti pro ženy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výška postavy | Určeno pro postavu | Obvod hrudníku | Označení velikosti | Kód velikosti | Výška postavy | Určeno pro postavu | Obvod hrudníku | Označení velikosti | Kód velikosti |
| 170 | do 176 | 84 | 170-84 | 2-42 | 158 | do 164 | 84 | 158-84 | 2-42 |
|  |  | 88 | 170-88 | 2-44 |  |  | 88 | 158-88 | 2-44 |
|  |  | 92 | 170-92 | 2-46 |  |  | 92 | 158-92 | 2-46 |
|  |  | 96 | 170-96 | 2-48 |  |  | 96 | 158-96 | 2-48 |
|  |  | 100 | 170-100 | 2-50 |  |  | 100 | 158-100 | 2-50 |
|  |  | 104 | 170-104 | 2-52 |  |  | 104 | 158-104 | 2-52 |
|  |  | 108 | 170-108 | 2-54 |  |  | 108 | 158-108 | 2-54 |
|  |  | 112 | 170-112 | 2-56 |  |  | 112 | 158-112 | 2-56 |
|  |  | 116 | 170-116 | 2-58 |  |  | 116 | 158-116 | 2-58 |
|  |  | 120 | 170-120 | 2-60 |  |  | 120 | 158-120 | 2-60 |
|  |  | 124 | 170-124 | 2-62 |  |  | 124 | 158-124 | 2-62 |
|  |  | 128 | 170-128 | 2-64 |  |  | 128 | 158-128 | 2-64 |
| 182 | 177-188 | 84 | 182-84 | 4-42 | 170 | 165-176 | 84 | 170-84 | 4-42 |
|  |  | 88 | 182-88 | 4-44 |  |  | 88 | 170-88 | 4-44 |
|  |  | 92 | 182-92 | 4-46 |  |  | 92 | 170-92 | 4-46 |
|  |  | 96 | 182-96 | 4-48 |  |  | 96 | 170-96 | 4-48 |
|  |  | 100 | 182-100 | 4-50 |  |  | 100 | 170-100 | 4-50 |
|  |  | 104 | 182-104 | 4-52 |  |  | 104 | 170-104 | 4-52 |
|  |  | 108 | 182-108 | 4-54 |  |  | 108 | 170-108 | 4-54 |
|  |  | 112 | 182-112 | 4-56 |  |  | 112 | 170-112 | 4-56 |
|  |  | 116 | 182-116 | 4-58 |  |  | 116 | 170-116 | 4-58 |
|  |  | 120 | 182-120 | 4-60 |  |  | 120 | 170-120 | 4-60 |
|  |  | 124 | 182-124 | 4-62 |  |  | 124 | 170-124 | 4-62 |
|  |  | 128 | 182-128 | 4-64 |  |  | 128 | 170-128 | 4-64 |
| 194 | od 189 | 96 | 194-96 | 6-48 | 176 | od 177 | 96 | 176-96 | 5-48 |
|  |  | 100 | 194-100 | 6-50 |  |  | 100 | 176-100 | 5-50 |
|  |  | 104 | 194-104 | 6-52 |  |  | 104 | 176-104 | 5-52 |
|  |  | 108 | 194-108 | 6-54 |  |  | 108 | 176-108 | 5-54 |
|  |  | 112 | 194-112 | 6-56 |  |  | 112 | 176-112 | 5-56 |
|  |  | 116 | 194-116 | 6-58 |  |  | 116 | 176-116 | 5-58 |
|  |  | 120 | 194-120 | 6-60 |  |  | 120 | 176-120 | 5-60 |
|  |  | 124 | 194-124 | 6-62 |  |  | 124 | 176-124 | 5-62 |
|  |  | 128 | 194-128 | 6-64 |  |  | 128 | 176-128 | 5-64 |

Dodavatel musí být schopen zajistit dodání výrobků v dámském provedení a v mimořádných případech (např. pro nadměrné velikosti) dodání výrobku zhotoveného na míru uživatele.

Značení na výrobcích

Značení na každém výrobku musí být stálobarevné, čitelné i po dlouhodobé údržbě a po celou dobu životnosti výrobku.

Ke každému výrobku musí být dle ČSN EN 340 dodán návod k použití v českém jazyce, který musí obsahovat přinejmenším informace o:

- používání, skladování, čistění, údržbě a dezinfekci,

- významu všech označení umístěných na osobním ochranném prostředku.

Požadavek na předložení použitých materiálů:

Předložení vzorků k nabídce:

Dodavatel předloží soutěžní vzorek – 3 kusy pracovních oděvů letních (tzn. 1 kus blůzy pracovní modré letní, 1 kus kalhot pracovních modrých do pasu letních, 1 kus kalhot pracovních modrých s laclem letních) v kalkulační velikosti 182-104 (kód 4-52) dle Podrobné specifikace materiálu uvedené v příloze č. 4 této Výzvy. Předložený vzorek musí svým vzhledem, použitým materiálem, kvalitou, zpracováním a velikostním sortimentem i požadovanými kontrolními rozměry odpovídat požadavkům zadavatele. Na soutěžním vzorku bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele.

Uchazeč v nabídce předloží spolu se soutěžními vzorky 1 bm vrchového materiálu pro případné laboratorní hodnocení.

Materiály musí být totožné s materiály použitými na zhotovení soutěžních vzorků. Materiál i soutěžní vzorek bude opatřen potvrzením akreditované zkušebny, že splňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a jsou shodné s materiálovými listy, které jsou obsahem návrhu Technických podmínek dodávek.

Z materiálového listu musí být zřejmé, kdo jej vyhotovil, kdo přezkoušel uvedené hodnoty a musí být opatřen podpisem vyhotovitele. Materiálové listy musí obsahovat mimo jiné náležitosti skutečně zjištěné hodnoty, které zadavatel specifikací požaduje (hmotnost, srážlivost, pevnost, stálobarevnost atd.). Pokud některé z požadovaných hodnot nejsou uvedeny v předloženém závěrečném protokolu akreditované zkušebny, je nutno jejich pravdivost doložit samostatným zkušebním protokolem, nebo výslovným potvrzením zkušebny, že údaje uvedené v materiálovém listu po obsahové stránce odpovídají skutečnosti.

Dodavatel v nabídce dále předloží materiálové listy, ve kterých zvýrazní splnění požadavků zadavatele na materiál. Materiálové listy je možné nahradit zkušebním protokolem akreditované zkušebny o zkouškách, prokazující splnění požadovaných vlastností a kvality (dle Podrobné specifikace materiálu uvedené v příloze č. 4 této Výzvy).

K pracovním oděvům letním předloží dodavatel rovněž návrh Technických podmínek dodávek zpracovaných dle přílohy č. 3 Výzvy, prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku dle zákona č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doklady prokazující zdravotní (hygienickou) nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.

Předložení referenčních vzorků:

Před uzavřením rámcové dohody předloží vybraný dodavatel zadavateli k vzájemnému odsouhlasení 2 kusy referenčních vzorků pracovních oděvů letních, v kalkulační velikosti 182-104 (kód 4-52). Na každém referenčním vzorku i vrchovém materiálu bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele.

Po vzájemném ověření bude jeden kus uložen u dodavatele a jeden kus u zadavatele. Soutěžní vzorek předložený spolu s nabídkou bude též ověřen jako referenční vzorek a zůstane uložen u zadavatele.

Součástí vzájemného ověření referenčních vzorků bude prohlášení dodavatele, že vzorky jsou totožné se soutěžními vzorky a splňují podmínky zadávací dokumentace. Před podpisem rámcové dohody předloží vybraný dodavatel ke schválení i návrh TPD v elektronické podobě (dokument Microsoft Word) doplněný či upřesněný podle požadavků zadavatele.

Před podpisem rámcové dohody předloží vybraný dodavatel ke schválení i návrh TPD v elektronické podobě (dokument Microsoft Word) doplněný či upřesněný podle požadavků zadavatele. Schválené a ze strany zadavatele podepsané TPD budou zaslány dodavateli spolu s rámcovou dohodou k podpisu.

Příloha: LOGO Správy železnic, státní organizace