Příloha č. 1 Zadávací dokumentace (zároveň příloha č. 2 závazného vzoru Kupní smlouvy – Specifikace předmětu plnění)

Zařízení na přepravu kolejnic ZPK a táhlo pro spojení s tažným vozidlem typu MUV

- Provozní určení

- zařízení ZPK je určeno k přepravě kolejnic při zřizování bezstykové koleje, k souvislé výměně kolejnicových pásů nebo k výměně jednotlivých kolejnic tvaru S49, UIC 60 a R65 na tratích normálního rozchodu 1435 mm,

- dodaná ZPK budou použita jako náhrada za stávající, již neopravitelná ZPK 56 „Mamatěj“, která jsou odstavována a rušena. Zařízení ZPK se používají v soupravě s minimálním počtem 3 ks, musí být vzájemně zaměnitelná s již používanými ZPK nové konstrukce. Z toho důvodu musí být dodaná ZPK shodná ve všech požadovaných parametrech s novými ZPK provozovanými u Správy železnic.

- Základní technický popis

ZPK

- ZPK je složeno ze tří dílů:

  - čtyřkolový podvozek vybavený čtyřmi závěsy pro zavěšení přepravovaných kolejnic,

  - rám portálové konstrukce s nosníkem pro zvedák,

  - zvedák s pojezdem pro zvedání, spouštění a stranový posun kolejnice,

- rozchod 1435 mm,

- nosnost podvozku minimálně 3000 kg,

- průměr kol 250 mm,

- rozvor 500 mm

- podvozek nebržděný,

- nosnost portálového rámu minimálně 750 kg,

- hmotnost zvedáku s rámem maximálně 80 kg,

- vzájemné spojení podvozků při přepravě kolejnic je přes středem zavěšenou kolejnici,

- připojení za tažné vozidlo typu MUV je přes středovou kolejnici táhlem,

- prázdné podvozky musí umožnit jejich vzájemné spojení a připojení za tažné vozidlo typu MUV pomocí táhla,

- kolejnice jsou přepravovány zavěšené za hlavu pod příčnými nosníky podvozku (pod každým nosníkem 2 kolejnice),

- maximální rychlost 30 km/h, přes výhybky 5 km/h,

- max. délka přepravovaných kolejnic 55 m

- rozměrové parametry, které musí být splněny z důvodu kompatibility s novými ZPK provozovanými u Správy železnic:

  - rozvor 500 mm

  - průměr kol 250 mm

  - výška temene upnuté nové kolejnice UIC 60 nad temenem pojížděné kolejnice - 276 mm

  - vzdálenost svislé osy 1. upnuté kolejnice od vnitřní plochy železničního kola - 270 mm

  - vzdálenost svislé osy 2. upnuté kolejnice od vnitřní plochy železničního kola - 480 mm

  - vzdálenost svislé osy 3. upnuté kolejnice od vnitřní plochy železničního kola - 680 mm

  - vzdálenost svislé osy 4. upnuté kolejnice od vnitřní plochy železničního kola - 880 mm

  - výška středů závěsů (dva závěsy umístěné symetricky k podélné ose podvozku) nad temenem pojížděné kolejnice pro vzájemné spřažení prázdných ZPK při jejich přepravě pomocí krátkých spřahovacích táhel - 356,5 mm

  - vzdálenost os otvorů pro čep v závěsech (dva závěsy umístěné symetricky k podélné ose podvozku) od vnitřních ploch kol - 250,5 mm

  - průměr čepu pro vzájemné spřažení ZPK 20 mm (čepy a krátká spřahovací táhla  jsou součástí dodávky – 4 čepy a 2 táhla na jeden podvozek)

  - tloušťka spřahovacího táhla – 12 mm

Táhlo pro připojení za MUV

- táhlo je určeno ke spojení ložených nebo prázdných ZPK s tažným vozidlem typu MUV

- na jednom konci pro spojení s MUV musí být oko pro průměr čepu 40 mm

- na druhém konci pro spojení s:

  - prázdnými ZPK jsou dvě oka s roztečí shodnou s roztečí os závěsů na ZPK pro průměr čepu 20 mm

  - loženými ZPK je závěs pro spřažení se středovou kolejnicí prostřednictvím vyvrtaného otvoru (průměr 32 mm) ve stojně kolejnice a čepu (čep je součástí dodávky). Otvor je ve vzdálenosti 100 – 300 mm od čela kolejnice. Středová kolejnice je upnuta k rámu všech podvozků tak, aby přenášela tahovou sílu od MUV na všechny podvozky. Upínací zařízení je součástí každého podvozku.

  - pro případ odpojení naložené soupravy ZPK za jízdy od MUV musí být táhlo doplněno o pojistný prvek - řetěz nebo lano dimenzované na sílu 50 kN. Na konci spojení s MUV bude oko pro průměr čepu 20 mm, na konci spojení se soupravou ZPK bude vhodný úchyt na středovou kolejnici dimenzovaný na sílu 50 kN bez nutnosti vrtání dalšího otvoru v kolejnici, který musí v případě rozpojení táhla zaklesnout za kolejnici a nedovolit ujetí soupravy ZPK.

- Ostatní požadavky

- Dodavatel předloží s každou dodávkou ZPK a/nebo Táhel:

  - ES Prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č. 176/2008 o technických požadavcích na strojní zařízení pro každé ZPK a táhlo

  - Návod k použití pro každou dodanou soupravu zpracovaný v souladu se závaznými dokumenty (viz seznam závazných dokumentů). Soupravou se rozumí 3 ks ZPK + 1 táhlo

  - Katalog náhradních dílů – 1x na Oblastní ředitelství

- Seznam závazných dokumentů:

- Směrnice EP a Rady 2006/42/ES (pro ČR NV č. 176/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

- Zákon č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Směrnice č. 2001/95/ES)

- Zákon č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- ČSN 73 6320 Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky.

- ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné systémy,

- ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

- ČSN 28 0312 Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 a 1520 mm,

- ČSN EN 13 715 Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Kola – Jízdní obrysy kol,

- SŽ D1 ČÁST PRVNÍ– Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem, v účinném znění

- SŽ D2 – Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce Správa železnic, státní organizace, v účinném znění

- IS REVOZ

- Rozdělovník:

| Oblastní ředitelství | Počet podvozků | Počet táhel |
| --- | --- | --- |
| Brno | 24 | 8 |
| Hradec Králové | 12 | 4 |
| Ostrava | 39 | 13 |
| Plzeň | 12 | 4 |
| Praha | 6 | 2 |
| Ústí nad Labem | 33 | 11 |